[image: image1.emf][image: image8.wmf]Micha

l

Gancarczyk

PINIB

PINIB

_

_

[image: image9.wmf]NIP

:

734

-

295

-

82

-

53

REGON

:

021796681

      
PROJEKTOWANIE I NADZÓR INWESTYCJI BUDOWLANYCH
                 mgr inż. Michał Gancarczyk

[image: image10.wmf]ul.Szkolna

14D/8

59

-

726  

S

wi

e

tosz

ó

w, 

tel. 

501249964 

e

ma

i

l

:

michgancar

@

op.pl




 
PROJEKT BUDOWLANY

INWESTYCJA:
BUDOWA PLACU ZABAW NA TERENIE GMINY W MIEJSCOWOŚCI  JANOWIEC. 
INWESTOR: 
Gmina Małomice, 
Pl. Konstytucji 3 Maja 1, 67-320 Małomice 
ADRES:
Działka ewidencyjna nr:  283/2  w obrębie ewidencyjnym Janowiec, gmina Małomice.
OPRACOWAŁ:  mgr inż. Michał Gancarczyk,  upr: 58/DOŚ/11             






………………………….
O Ś W I A D C Z E N I E

W związku z artykułem 20 pkt.4  Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016 z późniejszymi zmianami) oświadczam, że niniejszą dokumentację wykonano zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

PROJEKT BUDOWLANY ZAWIERA:

-  Projekt zagospodarowania działki, część opisową i graficzną. 
-  Projekt budowlany wraz z geotechnicznymi warunkami posadowienia obiektu dla przedmiotowej inwestycji.
Egz. nr …….
Maj 2013 rok

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA:
Część opisowa:

OPIS TECHNICZNY PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU
1. Przedmiot  opracowania .

2. Podstawa opracowania .

3. Opis  terenu  istniejącego

4. Projektowane zagospodarowanie terenu:

5. Bilans  terenu placu zabaw .

6. Dane  o urządzeniach obcych. 

7. Prace przygotowawcze.   

8. Roboty projektowane, rozwiązania konstrukcyjne.
9. Wpływ na środowisko:

10. Dane  końcowe .   

OCENA GEOTECHNICZNYCH  WARUNKÓW  POSADOWIENIA OBIEKTÓW.

1. Dane  ogólne .

2. Lokalizacja : 

3. Wnioski  i  zalecenia. 

4. Uwagi :

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 
NA PLACU BUDOWY.
Część graficzna:

- projekt zagospodarowania działki RYS-1, RYS-2,
Załączniki:

- kopia mapy bez naniesionych zmian.

- uprawnienia projektanta.

- zaświadczenie o przynależności do izby budowlanej.

OPIS TECHNICZNY PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA

TERENU
1. Przedmiot  opracowania.
Przedmiotem opracowania niniejszej dokumentacji jest projekt zagospodarowania działki nr ew. 283/2 w m. Janowiec gmina Małomice dla inwestycji polegającej na wykonaniu placu zabaw.
Niniejsza dokumentacja opracowana jest w zakresie niezbędnym do zgłoszenia robót budowlanych oraz realizacji inwestycji.
2.  Podstawa opracowania.
Podstawę niniejszego opracowania stanowią:

- zlecenie inwestora. 

- podkład sytuacyjny dostarczony przez inwestora.

- wizja lokalna  i  uzgodnienia z inwestorem dotyczące usytuowania.

- normy i przepisy budowlane.
3. Opis  terenu  istniejącego.
Teren, na którym projektuje się plac zabaw znajduje się na działce nr 283/2 w m. Janowiec, działka jest własnością Gminy Małomice. 
Działka od północy graniczy z drogą publiczną (dz. nr ew. 346). 
Teren przeznaczony na projektowany plac zabaw nie jest ogrodzony, jest natomiast wydzielony jako część w/w działki. Teren pod budowę placu zabaw na przedmiotowej działce nie jest utwardzony, posiada nawierzchnię trawiastą. Powierzchnia działki jest płaska z niewielkim spadkiem ok. 1% w kierunku południowym.

Zagospodarowanie sąsiednich działek pozwala na lokalizacje obiektu na w/w działce.

Działka nie jest porośnięta zielenią wysoką.

Na terenie działki brak pomników przyrody.

Projektowany obiekt nie koliduje z sieciami uzbrojenia terenu.

Na przedmiotowej działce nie planuje się wycinki drzew. 

4. Projektowane zagospodarowanie terenu:
Zaprojektowano plac zabaw o wymiarach 25,00 x 25,00m. Będzie on wydzielony od pozostałej części terenu ogrodzeniem przebiegającym wokół placu zabaw. 

Wejście na teren placu zabaw będzie wydzielone od strony północnej dwoma bramkami, o szerokości 1,1m. 
Dokładny kształt i wymiary pokazano na rysunku planu zagospodarowania terenu RYS 2. 
Wody opadowe z powierzchni utwardzonych należy odprowadzić na tereny zielone. 
5. Bilans  terenu placu zabaw.
Powierzchnia placu zabaw: 




- 625,00 m2.
Powierzchnia nawierzchni piaskowej: 



- 143,59 m2
Powierzchnia zieleni 





- 481,41 m2
6. Dane  o urządzeniach obcych. 

Na podstawie mapy wydanej do celów opiniodawczych stwierdzono że przez teren przeznaczony na plac zabaw nie przebiegają żadne urządzenia obce.
7.   Prace przygotowawcze.   

W ramach tych robót należy usunąć wszelkie zbędne przedmioty mogące zalegać w gruncie, których obecność zostanie ujawniona w trakcie prac przygotowawczych i w odpowiedni sposób zutylizować.
Nawierzchnię humusu na strefach piaskowych należy usunąć. Po wykonaniu robót ziemnych na granicy z terenem przeznaczonym na wykonanie placu zabaw należy ułożyć betonowe obrzeże oraz ogrodzenie stanowiące zabezpieczenie dla prac budowlanych.
8. Roboty projektowane, rozwiązania konstrukcyjne.
Ogrodzenie terenu placu zabaw:

Projektuje się plac zabaw gdzie teren będzie w całości ogrodzony.

Ogrodzenie o wysokości 1,2 m, metalowe, ocynkowane i pomalowane w kolorze uzgodnionym z inwestorem. 
Rozstaw słupków ogrodzeniowych w osi tych słupków w zależności od systemu wynosi max 2,0 m, dostosowanej do szerokości działki. Słupki ogrodzenia osadzone i wypoziomowane w otworach o średnicy 24 cm i głębokości 80 cm, wykopanych w gruncie, zalane betonem klasy B15. 
Słupy bram osadzone i wypoziomowane w otworach o średnicy 60 cm i głębokości 90 cm, wykopanych w gruncie, zalane betonem klasy B15.

Ogrodzenie należy wykonać z gotowych elementów systemowych.

Projektuje się dwie bramki wejściowe o wysokości 1,2 m i szerokości 1,1 m wykonaną w systemie np. firmy METPOL, lub równoważnej. Słupki bram wykonane z profili stalowych 80 x 80 mm długości 1800 mm, zaślepiane z góry systemową zaślepką z tworzywa sztucznego. Rama skrzydła bramowego z profili stalowych 60 x 40 mm, wypełnienie ramy skrzydła z profili stalowych 20 x 20 mm
W linii ogrodzenia należy ułożyć obrzeże betonowe o wymiarach  8 x 100 x 30 cm. 
Montaż urządzenia – zgodnie z kartą techniczną producenta
Wyposażenie placu zabaw w urządzenia do zabawy:

Wszystkie urządzenia i elementy wyposażenia placu zabaw należy fundamentować i instalować zgodnie z PN-EN 1176-1:2009, PN-EN 1176- 7:2009 i specyfikacją techniczną.

Wszystkie montowane urządzenia i elementy wyposażenia placu zabaw muszą posiadać atesty i certyfikaty bezpieczeństwa potwierdzające, że zostały wykonane w oparciu o obowiązujące normy w tym zakresie oraz posiadać dopuszczenie do stosowania w kontakcie z dziećmi. Wykonanie montażu

urządzeń mogą dokonywać osoby, firmy przeszkolone w tym celu przez producentów zabawek oraz w oparciu o instrukcje montażu, zaleceń, wskazówek .

Nie dopuszcza się stosowania belek konstrukcyjnych drewnianych z drewna litego.
Zgodnie z wytycznymi Inwestora plac zabaw będzie wyposażony w następujące urządzenia do zabawy:

- Zestaw modułowy :  projektuje się z elementów systemowych typu „Ringpol” lub równoważnych
                                    Kryteria równoważności Inwestor zastrzega w SIWZ 

[image: image13.wmf]Micha

l

Gancarczyk

PINIB

PINIB

_

_


DANE TECHNICZNE zestawu : 

- Grupa wiekowa do 13 lat 

- Gabaryty urządzenia 8,5 x 12,25 m 

- Strefa funkcjonowania 11 x 15,8 m 

- Wysokość maksymalna ~ 4 m 

- Wysokość podestów 0,6; 0,9; 1,2; 1,5 m 

- Głębokość posadowienia -0,7 m 

- Wysokość swobodnego upadku <=2,4 m 

Drewno –iglaste klejone warstwowo o przekroju kwadratowym 90x90 mm impregnowane  środkami zapobiegającymi gniciu i łatwopalności, pozostałe elementy drewniane pokryte  warstwą impregnatu typu DREWNOLIT.

Elementy stalowe, ocynkowane w opcji malowane. 

Drabinki ze stali nierdzewnej.

Ślizgi zjeżdżalni z blachy nierdzewnej.

Daszki i osłony wykonane z płyty HDPE. 

Elementy linowe wykonane z liny Ø16 nylonowej z rdzeniem stalowym, montowane przy pomocy specjalnych zacisków.

Posadowienie –stopy stalowe, ocynkowane zakotwione w gruncie przez zabetonowanie.

Ilość na placu zabaw 1 szt.

Wykonanie zgodnie z specyfikacją producenta. Szczegółowe opisy ponumerowanych elementów w/w zestawu znajdują się w S.T.W i O.R.
- Huśtawka podwójna

                                                               PRZYKŁADOWA REALIZACJA :
[image: image2.jpg]



Dane techniczne

Grupa wiekowa do 13 lat

Głębokość posadowienia -0,8 m

Gabaryty urządzenia 1,8 x 3,2 m

Wysokość maksymalna 2,4 m

Wysokość swobodnego upadku <=1,4 m

Huśtawka podwójna wsparta na czterech słupach nośnych. Poprzeczka wykonana z belki metalowej ocynkowanej. Zawiesia z siedziskiem gumowym. Mocowanie w gruncie poprzez kotwy metalowe zabetonowane na głębokość 0,8m. 

Ilość na placu zabaw 1 szt.
Wykonanie zgodnie z specyfikacją producenta.

- Linowiec 
                                                              PRZYKŁADOWA REALIZACJA :
[image: image3.png]



Dane techniczne:

Grupa wiekowa do 13 lat

Gabaryty urządzenia: Ø2 x 3 m

Strefa funkcjonowania:  Ø5 m

Wysokość swobodnego upadku <=1,5m

Głębokość posadowienia: -1 m

Konstrukcja ze stali malowanej proszkowo, elementy linowe wykonane z liny Ø 16 nylonowej z rdzeniem stalowym, montowane przy pomocy specjalnych zacisków. 

Ilość na placu zabaw 1 szt.
Wykonanie zgodnie z specyfikacją producenta.

- Huśtawka bocianie gniazdo

                                                         PRZYKŁADOWA REALIZACJA :
[image: image4.jpg]ke ringpol.pl




Dane techniczne

Grupa wiekowa do 13 lat

Głębokość posadowienia -0,8 m

Gabaryty urządzenia 1,8 x 3,2 m

Wysokość maksymalna 2,4 m

Huśtawka wsparta na czterech słupach nośnych. Poprzeczka wykonana z belki metalowej ocynkowanej. Zawiesia z siedziskiem w kształcie gniazda. Mocowanie w gruncie poprzez kotwy metalowe zabetonowane na głębokość 0,8m. 

Ilość na placu zabaw 1 szt.
Wykonanie zgodnie z specyfikacją producenta.

- Ławka z wieszakiem

                                                     PRZYKŁADOWA REALIZACJA :
[image: image5.jpg]



Ławka z oparciem i siedziskiem drewnianym, wsparta na dwóch słupach nośnych.                 Poprzeczka wykonana z belki drewnianej. 
Mocowanie w gruncie poprzez kotwy metalowe zabetonowane na głębokość 0,8m. 

Ilość na placu zabaw 4 szt.
Wykonanie zgodnie z specyfikacją producenta.

- Kosz na śmieci (okrągły)

                                                     PRZYKŁADOWA REALIZACJA :
[image: image6.jpg]



Wymiary: ∅0,6 x 0,8m

Konstrukcja drewniana impregnowana z wkładem metalowym ocynkowanym. Zawieszona na stalowym słupku ze stali ocynkowanej.

Mocowanie w gruncie poprzez zabetonowane na głębokość 0,8m. 

Ilość na placu zabaw 2 szt.
Wykonanie zgodnie z specyfikacją producenta.

- Tablica informacyjna
PRZYKŁADOWA REALIZACJA :
[image: image7.jpg]



Wysokość do 2m
Konstrukcja drewniana impregnowana.

Mocowanie w gruncie poprzez zabetonowane na głębokość 0,8m. 

Ilość na placu zabaw 1 szt.
Wykonanie zgodnie z specyfikacją producenta.

Tablica informacyjna umieszczona przy wejściu na plac zabaw z regulaminem, w którym należy dodatkowo :

- napisać, iż jest to plac zabaw przeznaczony dla dzieci szkolnych oraz regulamin placu zabaw

- po drugiej stronie tablicy informacyjnej umieścić tabliczki informujące o sposobie wykorzystania danego elementu wyposażenia i przestrzeganiu zasad bezpieczeństwa.

UWAGA: WSZYSTKIE URZĄDZENIA ZABAWOWE MUSZĄ BYĆ WYKONANE Z  BEZPIECZNYCH I TRWAŁYCH MATERIAŁÓW ZGODNIE Z POLSKIMI NORMAMI (PN-EN 1176) ORAZ WARUNKAMI BEZPIECZEŃSTWA! 
Wszystkie elementy urządzeń zabawowych które wykonane są z konstrukcji metalowej ( ocynkowanej metodą ogniową ) są pomalowane i montowane na fundamentach, w postaci gotowych prefabrykatów betonowych. Urządzenia drewniane są odpowiednio zabezpieczone przed korozją i pomalowane.

Posadowienie:

Urządzenia placu zabaw powinny być stabilnie posadowione w podłożu w tradycyjny sposób stosowany w montażu urządzeń. Słupy i podpory osadzone i wypoziomowane w otworach o średnicy 30 cm i głębokości 90 cm, wykopanych w gruncie i zalane betonem klasy B15, do 20 cm poniżej powierzchni terenu (zabawy). Czynnikiem mocującym jest wykorzystanie kotew pozwalające uniknąć procesu gnicia i butwienia drewna na styku z powierzchnią ziemi. Kotwy podnoszą belki o 10 cm ponad poziom terenu , co znacznie przedłuża żywotność drewna. Kotwy stalowe ocynkowane osadza się w betonie. 
Zieleń

Przed założeniem trawnika należy odpowiednio teren przygotować poprzez usunięcie kamieni, śmieci, korzeni itp. W miejscu istniejących zagłębień lub nierówności należy uzupełnić warstwą humusu z posianiem trawą.

Specyfika stosowanego piasku :

Piasek do piaskownic to skała okruchowa o wielkości ziaren 0,1 – 2,5mm której głównym składnikiem jest kwarc. Skała taka musi być myta przesiewana i sortowana a piasek z niej uzyskany musi posiadać atest Państwowego Zakładu Higieny PZH i być przeznaczony do piaskownic.

Nawierzchnia bezpieczna

Projektuje się nawierzchnię z piasku o powierzchni ok. 143 m2 obejmująca powierzchnię zajmowaną przez urządzenia zabawowe wraz ze strefą bezpieczeństwa do każdego z nich. Grubości nawierzchni piaskowej po zagęszczeniu wynosi 30 cm w celu zabezpieczenia ewentualnych upadków.

Kolejność robót:

W pierwszej kolejności należy usunąć glebę na głębokość min. 30 cm plus grubość nawierzchni przeznaczonej do montażu . Na brzegach ułożyć elementy krawędziowe elastyczne. 

Podłoże pokryć warstwą pisku i klińca wolnego od gliny o ziarnie 0-16 mm (wodoprzepuszczalne).

Podłoże nie może wykazywać odchylenia od poziomu większego niż 5 mm przy 3 m łacie. 
9. Wpływ na środowisko.
Realizacja inwestycji i urządzeń towarzyszących na omawianym terenie:

- nie stanowi zagrożenia dla otoczenia ze względu na emisję zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego,

- nie stanowi zagrożeń dla otoczenia pod względem emisji hałasu,
- projektowane użytkowanie obiektu nie powoduje niekorzystnych oddziaływań na powierzchnię terenu.

Projektowana budowa nie będzie stanowiła zagrożenia dla środowiska i zdrowia ludzi.
10.   Dane  końcowe.
· Wszelkie zmiany  w  niniejszej dokumentacji  wymagają  zgody  autora projektu- w trybie  nadzoru  autorskiego – przed wprowadzeniem  do  realizacji, na koszt inwestora po uzgodnieniu z projektantem.

· W przypadku ujawnienia w trakcie prac przedmiotu, który posiada cechy zabytku należy wstrzymać wszelkie prace mogące uszkodzić lub zniszczyć znalezisko, do czasu wydania przez Służby Ochrony Zabytków odpowiednich zarządzeń. O zaistniałym fakcie należy powiadomić Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

· Wszystkie materiały użyte przy pracach  budowlanych  związanych   z budową   winny posiadać  stosowny  atest  , certyfikat  lub  świadectwo zgodności ( w pojęciu ustawy  Prawo  Budowlane ) dopuszczających  ich  stosowanie  w  budownictwie  mieszkaniowym. Kopię  stosownego  dokumentu  dołączyć  do dokumentacji  budowy.

· Wszystkie wymiary należy dokładnie ustalić na budowie. W przypadku wątpliwości lub niejasności należy odpowiednio niezwłocznie zwrócić się z zapytaniem do projektanta lub/i do dostawcy określonego systemu/materiałów.
OCENA GEOTECHNICZNYCH  WARUNKÓW  POSADOWIENIA OBIEKTÓW.
1. Dane  ogólne .

· Ustalenia  warunków  geotechnicznych  projektowanego  obiektu  budowlanego  wykonano  zgodnie  z  Rozporządzeniem  Ministra  Spraw  Wewnętrznych   i Administracji   z  dnia  24  września  1998  roku (Dz. Ust. Nr 126/98) , w oparciu  o wizję  terenową  oraz  materiały  archiwalne. Urządzenia i obiekty zostały zaliczone do pierwszej kategorii geotechnicznej. Ze względu na brak badań gruntowych przyjęto na podstawie wcześniej realizowanych inwestycji w tym rejonie, występowanie gruntów o warstwach jednorodnych genetycznie i litologicznie, równoległych do powierzchni tereny, o zwierciadle wód gruntowych poniżej projektowanego poziomu posadowienia oraz braku występowania niekorzystnych zjawisk geologicznych.
· Na terenie inwestycji tereny górnicze oraz zagrożone osuwaniem się mas ziemnych nie występują.
2. Lokalizacja : 
 Realizacja inwestycji planowana jest na dz. nr  283/2  w m. Janowiec, obręb Janowiec, Gmina Małomice.
3. Wnioski  i  zalecenia. 

·  w miejscu projektowanej lokalizacji  występują  proste  warunki  gruntowe .

·  w poziomie  posadowienia   obiektu  ustabilizowane   zwierciadło  wody   nie występuje .  
· Przygotowanie programu  badań  geologicznych  na  potrzeby  projektowanego  obiektu (w  pojęciu  ustawy  prawo  górnicze  i geologiczne )  nie  jest  wymagane  .  

· Geotechniczne  warunki  gruntowe   i  sytuacja   hydrogeologiczna   pozwalają   na  posadowienie   obiektu  w  miejscu  przyjętej  lokalizacji   i  założonej  głębokości  .

· Analiza warunków geologiczno – inżynierskich   i hydrogeologicznych   miejsca  posadowienia   pozwalają   na  zaliczenie   projektowanego  obiektu  do  pierwszej   kategorii geotechnicznej  wg w/w rozporządzenia. 
4. Uwagi :

· Obiekty  winny  być  posadowione  na  jednolitym  gruncie  .

· Głębokość posadowienia min. 0,80m poniżej poziomu terenu uwagi na właściwa strefę przemarzania
· Wykopy  chronić  przed  napływowymi  wodami  opadowymi 

OPRACOWAŁ: 

 mgr inż. Michał Gancarczyk






upr: 58/DOŚ/11             
………………………………….  



Maj 2013r

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA NA PLACU BUDOWY.
INWESTYCJA:
BUDOWA PLACU ZABAW NA TERENIE GMINY W MIEJSCOWOŚCI  JANOWIEC. 
INWESTOR: 
Gmina Małomice, 

Pl. Konstytucji 3 Maja 1, 67-320 Małomice 

ADRES:
Działka ewidencyjna nr:  283/2  w obrębie ewidencyjnym Janowiec, gmina Małomice.

1 . K O L E J N O Ś Ć    WY K O N Y W A N Y   C H R O B Ó T

1.1. zagospodarowanie placu budowy

1.2. roboty rozbiórkowe

1.3. roboty ziemne

1.4. roboty budowlano-montażowe

1.5. roboty wykończeniowe

1.6. maszyny i urządzenia techniczne użytkowane na placu budowy

2 . I N S T R U K T A Ż     P RA C O W N I K ÓW   P R Z E D   P R Z Y S T Ą P I E N I E M  D O

R E A L I ZA C J I   R O B Ó T    S Z C Z E G Ó L N I E    N I E B E Z P I E C ZN Y C H

- szkolenie pracowników w zakresie bhp,

- zasady postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia

- zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu

osoby

- zasady stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego

2 . Ś R O D K I T E C H N I C Z N E    I     O R G A N I Z A C Y J N E    ZA P O B I E G A J Ą C E

N I E B E Z P I E C Z E Ń S T W O M    WY N I K A J Ą C Y M    Z    WY K O N Y W A N I A     R O B Ó T

B U D O W L A N Y C H.

2 . 1 . Z a g o s p o d a r o w a n i e     p l a c u b u d o w y

Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje się przed rozpoczęciem robót budowlanych, co najmniej w zakresie:

a) ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych,

b) wykonania dróg, wyjść i przejść dla pieszych,

c) doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody

d) odprowadzenia ścieków lub ich utylizacji,

e) urządzenia pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i socjalnych,

f) zapewnienia oświetlenia naturalnego i sztucznego,

g) zapewnienia właściwej wentylacji,

h) urządzenia składowisk materiałów i wyrobów

Teren budowy lub robót powinien być w miarę potrzeby ogrodzony lub skutecznie zabezpieczony przed osobami postronnymi. Wysokość ogrodzenia powinna wynosić, co najmniej 1,5 m.

W ogrodzeniu placu budowy lub robót powinny być wykonane oddzielne bramy dla ruchu pieszego oraz pojazdów mechanicznych i maszyn budowlanych.

Szerokość ciągu pieszego jednokierunkowego powinna wynosić, co najmniej 0,75 m, a dwukierunkowego 1,20 m.

Dla pojazdów używanych w trakcie wykonywania robót budowlanych należy wyznaczyć i oznakować miejsca postojowe na terenie budowy.

Szerokość dróg komunikacyjnych na placu budowy lub robót powinna być dostosowana do używanych środków transportowych.

Drogi i ciągi piesze na placu budowy powinny być utrzymane we właściwym stanie technicznym.

Nie wolno na nich składować materiałów, sprzętu lub innych przedmiotów.

Drogi komunikacyjne dla wózków i taczek oraz pochylnie, po których dokonuje się ręcznego przenoszenia ciężarów nie powinny mieć spadków większych niż 10%.

Przejścia i strefy niebezpieczne powinny być oświetlone i oznakowane znakami ostrzegawczymi lub znakami zakazu.

Przejścia o pochyleniu większym niż 15 % należy zaopatrzyć w listwy umocowane poprzecznie, w odstępach niemniejszych niż 0,40 m lub schody o szerokości nie mniejszej niż 0,75 m, zabezpieczone, co najmniej z jednej strony balustradą.

Balustrada składa się z deski krawężnikowej o wysokości 0,15 m i poręczy ochronnej umieszczonej na wysokości 1,10 m.

Wolną przestrzeń pomiędzy deską krawężnikową a poręczą należy wypełnić w sposób zabezpieczający

pracowników przed upadkiem.

Strefa niebezpieczna, w której istnieje zagrożenie spadania z wysokości przedmiotów, powinna być ogrodzona balustradami i oznakowana w sposób uniemożliwiający dostęp osobom postronnym.

Strefa ta nie może wynosić mniej niż 1/10 wysokości, z której mogą spadać przedmioty, lecz nie mniej niż 6,0 m.

Przejścia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej powinny być zabezpieczone daszkami ochronnymi.

Daszki ochronne powinny znajdować się na wysokości nie mniejszej niż 2,4 m nad terenem w najniższym miejscu i być nachylone pod kątem 45o w kierunku źródła zagrożenia.

Pokrycie daszków powinno być szczelne i odporne na przebicie przez spadające przedmioty.

Używanie daszków ochronnych jako rusztowań lub miejsc składowania narzędzi, sprzętu, materiałów jest

zabronione.

Instalacje rozdziału energii elektrycznej na terenie budowy powinny być zaprojektowane i wykonane oraz

utrzymywane i użytkowane w taki sposób, aby nie stanowiły zagrożenia pożarowego lub wybuchowego, lecz chroniły pracowników przed porażeniem prądem elektrycznym.

Roboty związane z podłączeniem, sprawdzaniem, konserwacją i naprawą instalacji i urządzeń elektrycznych mogą być wykonywane wyłącznie przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia.

Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, składowisk wyrobów i materiałów lub maszyn i urządzeń budowlanych bezpośrednio pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi lub w odległości liczonej w poziomie od skrajnych przewodów, mniejszej niż:

- 3,0 m – dla linii o napięciu znamionowym nie przekraczającym 1 KV,

- 5,0 m – dla linii i napięciu znamionowym powyżej 1 KV, lecz nieprzekraczającym 15 KV,

- 10,0 m – dla linii o napięciu znamionowym powyżej 15 KV, lecz nieprzekraczającym 30 KV,

- 15,0 m – dla linii o napięciu znamionowym powyżej 30 KV, lecz nieprzekraczającym 110 KV,

- 30,0 m – dla linii o napięciu znamionowym powyżej 110 KV.

śurawie samojezdne, koparki i inne urządzenia ruchome, które mogą zbliżyć się na niebezpieczną odległość do w/w napowietrznych lub kablowych linii elektroenergetycznych, powinny być wyposażone w sygnalizatory napięcia.

Rozdzielnice budowlane prądu elektrycznego znajdujące się na terenie budowy należy zabezpieczyć przed dostępem osób nieupoważnionych.

Rozdzielnice powinny być usytuowane w odległości nie większej niż 50,0 m od odbiorników energii.

Przewody elektryczne zasilające urządzenia mechaniczne powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami

mechanicznymi, a ich połączenia z urządzeniami mechanicznymi wykonane w sposób zapewniający

bezpieczeństwo pracy osób obsługujących takie urządzenia.

Okresowe kontrole stanu stacjonarnych urządzeń elektrycznych pod względem bezpieczeństwa powinny być przeprowadzane, co najmniej jeden raz w miesiącu, natomiast kontrola stanu i oporności izolacji tych urządzeń, co najmniej dwa razy w roku, a ponadto:

a) przed uruchomieniem urządzenia po dokonaniu zmian i napraw części elektrycznych i

mechanicznych,

b) przed uruchomieniem urządzenia, jeżeli urządzenie było nieczynne przez ponad miesiąc,

c) przed uruchomieniem urządzenia po jego przemieszczeniu.

W przypadkach zastosowania urządzeń ochronnych różnicowoprądowych w w/w instalacjach, należy sprawdzać ich

działanie każdorazowo przed przystąpieniem do pracy.

Dokonywane naprawy i przeglądy urządzeń elektrycznych powinny być odnotowywane w książce konserwacji urządzeń.

Należy zapewnić dostateczną ilość wody zdatnej do picia pracownikom zatrudnionym na budowie oraz do celów higieniczno - sanitarnych, gospodarczych i przeciwpożarowych.

Ilość wody do celów higienicznych przypadająca dziennie na każdego pracownika jednocześnie zatrudnionego nie może być mniejsza niż:

a) 120 l – przy pracach w kontakcie z substancjami szkodliwymi, trującymi lub zakaźnymi albo

powodującymi silne zabrudzenie pyłami, w tym 20 l w przypadku korzystania z natrysków,

b) 90 l - przy pracach brudzących, wykonywanych w wysokich temperaturach lub wymagających zapewnienia należytej higieny procesów technologicznych, w tym 60 l w przypadku korzystania z natrysków,

c) 30 l – przy pracach nie wymienionych w pkt. „a” i „b”.

Niezależnie od ilości wody określonej w pkt. „a”, „b”, „c” należy zapewnić, co najmniej 2,5 l na dobę na każdy metr kwadratowy powierzchni terenu poza budynkami, wymagającej polewania (tereny zielone, utwardzone ulice, place itp.)

Pracownikom zatrudnionym w warunkach szczególnie uciążliwych należy zapewnić:

- posiłki wydawane ze względów profilaktycznych,

- napoje, których rodzaj i temperatura powinny być dostosowane do warunków wykonywania pracy

Posiłki profilaktyczne należy zapewnić pracownikom wykonującym prace:

- związane z wysiłkiem fizycznym, powodującym w ciągu zmiany roboczej efektywny wydatek

energetyczny organizmu powyżej 1500 kcal u mężczyzn i powyżej 1 000 kcal u kobiet, wykonywane na otwartej przestrzeni w okresie zimowym; za okres zimowy uważa się okres od dnia 1 listopada do dnia 31 marca.

Napoje należy zapewnić pracownikom zatrudnionym:

- przy pracach na otwartej przestrzeni przy temperaturze otoczenia poniżej 10oC lub powyżej 25oC.

Pracownik może przyrządzać sobie posiłki we własnym zakresie z produktów otrzymanych od pracodawcy.

Pracownikom nie przysługuje ekwiwalent pieniężny za posiłki i napoje.

Na terenie budowy powinny być urządzone i wydzielone pomieszczenia higieniczno – sanitarne i socjalne

– szatnie (na odzież roboczą i ochronną), umywalnie, jadalnie, suszarnie oraz ustępy.

Dopuszczalne jest korzystanie z istniejących na terenie budowy pomieszczeń i urządzeń higieniczno – sanitarnych inwestora, jeżeli przewiduje to zawarta umowa.

Zabrania się urządzania w jednym pomieszczeniu szatni i jadalni w przypadkach, gdy na terenie budowy, na której roboty budowlane wykonuje więcej niż 20 – pracujących.

W takim przypadku, szafki na odzież powinny być dwudzielne, zapewniające możliwość przechowywania

oddzielnie odzieży roboczej i własnej.

W pomieszczeniach higieniczno – sanitarnych mogą być stosowane ławki, jako miejsca siedzące, jeżeli są one

trwale przytwierdzone do podłoża.

Jadalnia powinna składać się z dwóch części:

a) jadalni właściwej, gdzie powinno przypadać co najmniej 1,10 m2 powierzchni na każdego z

pracowników jednocześnie spożywających posiłek,

b) pomieszczeń do przygotowywania, wydawania napojów oraz zmywania naczyń stołowych.

W przypadku usytuowania pomieszczeń higieniczno – sanitarnych w kontenerach dopuszcza się niższą wysokość tych pomieszczeń, tj. do 2,20 m.

Na terenie budowy powinny być wyznaczone oznakowane, utwardzone i odwodnione miejsca do składania

materiałów i wyrobów.

Składowiska materiałów, wyrobów i urządzeń technicznych należy wykonać w sposób wykluczający możliwość wywrócenia, zsunięcia, rozsunięcia się lub spadnięcia składowanych wyrobów i urządzeń.

Materiały drobnicowe powinny być ułożone w stosy o wysokości nie większej niż 2,0 m, a stosy materiałów

workowanych ułożone w warstwach krzyżowo do wysokości nieprzekraczającej 10 – warstw.

Odległość stosów przy składowaniu materiałów nie powinna być mniejsza niŜ:

a) 0,75 m - od ogrodzenia lub zabudowań,

b) 5,00 m - od stałego stanowiska pracy.

Opieranie składowanych materiałów lub wyrobów o płoty, słupy napowietrznych linii elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub ściany obiektu budowlanego jest zabronione.

Wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze składowanych materiałów lub wyrobów jest dopuszczalne przyużyciu drabiny lub schodów.

Teren budowy powinien być wyposażony w sprzęt niezbędny do gaszenia pożarów, który powinien być regularnie sprawdzany, konserwowany i uzupełniany, zgodnie z wymaganiami producentów i przepisów przeciwpożarowych. Ilość i rozmieszczenie gaśnic przenośnych powinno być zgodne z wymaganiami przepisów przeciwpożarowych.

W pomieszczeniach zamkniętych należy zapewnić wymianę powietrza, wynikającą z potrzeb

bezpieczeństwa pracy.

Wentylacja powinna działać sprawnie i zapewniać dopływ świeżego powietrza.

Nie może ona powodować przeciągów, wyziębienia lub przegrzewania pomieszczeń pracy.

2 . 2 . R o b o t y z i e m n e

Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót ziemnych:

- upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu balustradami; brak

przykrycia wykopu),
- zasypanie pracownika w wykopie wąsko przestrzennym (brak zabezpieczenia ścian wykopu przed

obsunięciem się; obciążenie klina naturalnego odłamu gruntu urobkiem pochodzącym z wykopu),

- potrącenie pracownika lub osoby postronnej łyżką koparki przy wykonywaniu robót na placu budowy lub

w miejscu dostępnym dla osób postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej).

Roboty ziemne powinny być prowadzone na podstawie projektu określającego położenie instalacji i urządzeń podziemnych, mogących znaleźć się w zasięgu prowadzonych robót.

Wykonywanie robót ziemnych w bezpośrednim sąsiedztwie sieci, takich jak:

- elektroenergetyczne,

- gazowe,

- telekomunikacyjne,

- ciepłownicze,

- wodociągowe i kanalizacyjne,

powinno być poprzedzone określeniem przez kierownika budowy bezpiecznej odległości w jakiej mogą być one wykonywane od istniejącej sieci i sposobu wykonywania tych robót.

W czasie wykonywania robót ziemnych miejsca niebezpieczne należy ogrodzić i umieścić napisy ostrzegawcze.

W czasie wykonywania wykopów w miejscach dostępnych dla osób niezatrudnionych przy tych robotach, należy wokół wykopów pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawić balustrady zaopatrzone w światło ostrzegawcze koloru czerwonego.

Poręcze balustrad powinny znajdować się na wysokości 1,10 m nad terenem i w odległości nie mniejszej niż 1,0 m od krawędzi wykopu.

Wykopy o ścianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia mogą być wykonywane tylko do głębokości 1,0 m w gruntach zwartych, w przypadku gdy teren przy wykopie nie jest obciążony w pasie o szerokości równej głębokości wykopu.

Wykopy bez umocnień o głębokości większej niż 1,0 m, lecz nie większej od 2,0 m można wykonywać, jeżeli

pozwalają na to wyniki badań gruntu i dokumentacja geologiczno – inżynierska.

Bezpieczne nachylenie ścian wykopów powinno być określone w dokumentacji projektowej wówczas, gdy:

- roboty ziemne wykonywane są w gruncie nawodnionym,

- teren przy skarpie wykopu ma być obciążony w pasie równym głębokości wykopu,

- grunt stanowią iły skłonne do pęcznienia,

- wykopu dokonuje się na terenach osuwiskowych,

- głębokość wykopu wynosi więcej niż 4,0 m.

Jeżeli wykop osiągnie głębokość większą niż 1,0 m od poziomu terenu, należy wykonać zejście (wejście) do

wykopu.

Odległość pomiędzy zejściami (wejściami) do wykopu nie powinna przekraczać 20,0 m.

Należy również ustalić rodzaje prac, które powinny być wykonywane przez, co najmniej dwie osoby, w celu

zapewnienia asekuracji, ze względu na możliwość wystąpienia szczególnego zagrożenia dla zdrowia lub życia ludzkiego.

Dotyczy to prac wykonywanych w wykopach i wyrobiskach o głębokości większej od 2,0 m.

Składowanie urobku, materiałów i wyrobów jest zabronione:

- w odległości mniejszej niż 0,60 m od krawędzi wykopu, jeżeli ściany wykopu są obudowane oraz jeżeli

obciążenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy,

- w strefie klina naturalnego odłamu gruntu, jeżeli ściany wykopu nie są obudowane.

Ruch środków transportowych obok wykopów powinien odbywać się poza granicą klina naturalnego odłamu gruntu.

W czasie wykonywania robót ziemnych nie powinno dopuszczać się do tworzenia nawisów gruntu.

Przebywanie osób pomiędzy ścianą wykopu a koparką, nawet w czasie postoju jest zabronione.

Zakładanie obudowy lub montaż rur w uprzednio wykonanym wykopie o ścianach pionowych i na głębokości powyżej 1,0 m wymaga tymczasowego zabezpieczenia osób klatkami osłonowymi lub obudową prefabrykowaną.

2 . 3 . R o b o t y w y k o ń c z e n i o w e

Przy ręcznej lub mechanicznej obróbce elementów kamiennych, pracownicy powinni używać środków ochrony indywidualnej, takich jak:

- gogle lub przyłbice ochronne,

- hełmy ochronne,

- rękawice wzmocnione skórą,

- obuwie z wkładkami stalowymi chroniącymi palce stóp.

Stanowiska pracy powinny umożliwić swobodę ruchu, niezbędną do wykonywania pracy.

2 . 4 . Ma s z y n y i u r z ą d z e n i a t e c h n i c z n e u Ŝ y t k o w a n e n a p l a c u b u d o w y

Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót budowlanych przy użyciu maszyn i urządzeń technicznych:

- pochwycenie kończyny górnej lub kończyny dolnej przez napęd (brak pełnej osłony napędu),

- potrącenie pracownika lub osoby postronnej łyżką koparki przy wykonywaniu robót na placu budowy lub

w miejscu dostępnym dla osób postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej),

- porażenie prądem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodów zasilających urządzenia mechaniczne

przed uszkodzeniami mechanicznymi).

Maszyny i inne urządzenia techniczne oraz narzędzia zmechanizowane powinny być montowane, eksploatowane i obsługiwane zgodnie z instrukcją producenta oraz spełniać wymagania określone w przepisach dotyczących systemu oceny zgodności.

Maszyny i inne urządzenia techniczne, podlegające dozorowi technicznemu, mogą być używane na terenie budowy tylko wówczas, jeżeli wystawiono dokumenty uprawniające do ich eksploatacji.

Wykonawca, użytkujący maszyny i inne urządzenia techniczne, niepodlegające dozorowi technicznemu, powinien udostępnić organom kontroli dokumentację techniczno – ruchową lub instrukcję obsługi tych maszyn lub urządzeń.

Operatorzy lub maszyniści żurawi, maszyn budowlanych, kierowcy wózków i innych maszyn o napędzie

silnikowym powinni posiadać wymagane kwalifikacje.

Stanowiska pracy operatorów maszyn lub innych urządzeń technicznych, które nie posiadają kabin, powinny być: 

- zadaszone i zabezpieczone przed spadającymi przedmiotami,

- osłonięte w okresie zimowym.

2 . I N S T R U K T A Ż   P RA C O W N I K ÓW    P R Z E D    P R Z Y S T Ą P I E N I E M   D O

R E A L I ZA C J I    R O B Ó T    S Z C Z E G Ó L N I E    N I E B E Z P I E C ZN Y C H

Szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach

robotniczych, przeprowadza się jako:

- szkolenie wstępne,

- szkolenie okresowe.

Szkolenia te przeprowadzane są w oparciu o programy poszczególnych rodzajów szkolenia.

Szkolenia wstępne ogólne („instruktaż ogólny”) przechodzą wszyscy nowo zatrudniani pracownicy przed

dopuszczeniem do wykonywania pracy.

Obejmuje ono zapoznanie pracowników z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w Kodeksie pracy, w układach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp obowiązującymi w danym zakładzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy.

Szkolenie wstępne na stanowisku pracy („Instruktaż stanowiskowy”) powinien zapoznać pracowników z

zagrożeniami występującymi na określonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrożeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku.

Pracownicy przed przystąpieniem do pracy, powinni być zapoznani z ryzykiem zawodowym związanym z pracą na danym stanowisku pracy.

Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstępnego ogólnego, szkolenia wstępnego na stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien być potwierdzony przez pracownika na piśmie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika.

Szkolenia wstępne podstawowe w zakresie bhp, powinny być przeprowadzone w okresie nie dłuższym niż 6 – miesięcy od rozpoczęcia pracy na określonym stanowisku pracy.

Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, powinny być przeprowadzane w formie instruktażu nie rzadziej niż raz na 3 – lata, a na stanowiskach pracy, na których występują szczególne zagrożenia dla zdrowia lub życia oraz zagrożenia wypadkowe – nie rzadziej niż raz w roku.

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatorów żurawi, maszyn budowlanych i innych maszyn o napędzie silnikowym powinni posiadać wymagane kwalifikacje.

Powyższy wymóg nie dotyczy betoniarek z silnikami elektrycznymi jednofazowymi oraz silnikami trójfazowymi o mocy do 1 KW.

Na placu budowy powinny być udostępnione pracownikom do stałego korzystania, aktualne instrukcje

bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczące:

- wykonywania prac związanych z zagrożeniami wypadkowymi lub zagrożeniami zdrowia pracowników,

- obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych,

- postępowania z materiałami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

- udzielania pierwszej pomocy.

W/w instrukcje powinny określać czynności do wykonywania przed rozpoczęciem danej pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynności do wykonywania po jej zakończeniu oraz zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych stwarzających zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników.

Nie wolno dopuścić pracownika do pracy, do której wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji lub

potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad BHP.

Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy sprawują odpowiednio kierownik budowy (kierownik robót) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowiązków.

3 . Ś R O D K I    T E C H N I C Z N E    I   O R G A N I ZA C Y J N E    ZA P O B I E G A J Ą C E

N I E B E Z P I E C Z E Ń S T W O M     WY N I K A J Ą C Y M   Z     WY K O N Y W A N I A     R O B Ó T

B U D O W L A N Y C H.

Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy sprawują odpowiednio kierownik budowy (kierownik robót) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowiązków.

Nieprzestrzeganie przepisów bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezpośrednich zagrożeń dla życia lub zdrowia pracowników.

Osoba kierująca pracownikami jest obowiązana:

- organizować stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy,

- dbać o sprawność środków ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,

- organizować, przygotowywać i prowadzić prace, uwzględniając zabezpieczenie pracowników przed

wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami związanymi z warunkami środowiska pracy, - dbać o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczeń pracy i wyposażenia technicznego, a także o sprawność środków ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,

Na podstawie:

- oceny ryzyka zawodowego występującego przy wykonywaniu robót na danym stanowisku pracy

- wykazu prac szczególnie niebezpiecznych,

- określenia podstawowych wymagań bhp przy wykonywaniu prac szczególnie niebezpiecznych,

- wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,

- wykazu prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej

kierownik budowy powinien podjąć stosowne środki profilaktyczne mające na celu:

- zapewnić organizację pracy i stanowisk pracy w sposób zabezpieczający pracowników przed

zagrożeniami wypadkowymi oraz oddziaływaniem czynników szkodliwych i uciążliwych,

- zapewnić likwidację zagrożeń dla zdrowia i życia pracowników głównie przez stosowanie technologii,

materiałów i substancji nie powodujących takich zagrożeń.

W razie stwierdzenia bezpośredniego zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników osoba kierująca,

pracownikami obowiązana jest do niezwłocznego wstrzymania prac i podjęcia działań w celu usunięcia tego

zagrożenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni być wyposażeni w środki ochrony indywidualnej oraz odzież
i obuwie robocze, zgodnie z tabelą norm przydziału środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia

roboczego opracowaną przez pracodawcę.

Środki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa użytkowników tych środków powinny zapewniać wystarczającą ochronę przed występującymi zagrożeniami (np. upadek z wysokości, uszkodzenie głowy, twarzy, wzroku, słuchu).

Kierownik budowy obowiązany jest informować pracowników o sposobach posługiwania się tymi środkami
OPRACOWAŁ: 

 mgr inż. Michał Gancarczyk






upr: 58/DOŚ/11             
………………………………….  



Maj 2013r




� EMBED PowerPoint.Slide.8  ���




















� EMBED PowerPoint.Slide.8  ���





� EMBED PowerPoint.Slide.8  ���








[image: image11.wmf]ul.Szkolna

14D/8

59

-

726  

S

wi

e

tosz

ó

w, 

tel. 

501249964 

e

ma

i

l

:

michgancar

@

op.pl

[image: image12.wmf]NIP

:

734

-

295

-

82

-

53

REGON

:

021796681

_1390572182.ppt


Michał Gancarczyk

  PINIB_








_1390572377.ppt














ul.Szkolna  14D/8

59-726  Świętoszów, 

tel.  501249964 

email: michgancar@op.pl 					








_1389676748.ppt














NIP: 734-295-82-53 

REGON: 021796681 








