SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

INWESTYCJA:

BUDOWA PLACU ZABAW.
LOKALIZACJA:

Działka ewidencyjna 520/5 w m. Małomice
INWESTOR: 

Gmina Małomice, 

Pl. Konstytucji 3 Maja 1, 67-320 Małomice 

OPRACOWAŁ:  
mgr inż. Michał Gancarczyk,  upr: 58/DOŚ/11             
………………………….

SPECYFIKACJE TECHNICZNE ODBIORU 

                   I WYKONANIA ROBÓT
1. CZĘŚĆ OGÓLNA

     1.1. NAZWA ZADANIA
     Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są szczegółowe wymagania dotyczące wykonania i odbioru  robót polegających na  budowie placu zabaw na terenie gminy w miejscowości Małomice.

1.2. Przedmiot i zakres robót
      Celem opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowej dla potrzeb budowy placów zabaw.

1.3. Informacje o terenie budowy

     Projektowany plac zabaw został wytyczony na terenie nieruchomości będących w zarządzie Urzędu Miasta Małomice.

1.4. Zabezpieczenie interesów osób trzecich

      Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę istniejących instalacji naziemnych i podziemnych urządzeń znajdujących się w obrębie placu budowy.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za jakiekolwiek szkody, spowodowane prze jego działania, w instalacjach nadziemnych i podziemnych pokazanych na planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez zamawiającego. Należy zwrócić szczególną uwagę na możliwość wystąpienia instalacji oraz urządzeń podziemnych których nie ujawniono w niniejszym opracowaniu.
 1.5. Wymagania dotyczące ochrony środowiska

      Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonania robót wykończeniowych wykonawca będzie:

a)  utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej

b)  podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy, oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.
1.6. Warunki bezpieczeństwa pracy i ochrona przeciwpożarowa na budowie

      Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa pracy, w szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych i przeciwpożarowych.
 1.7. Nazwy i kody
Zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień kody stanowią podstawowy słownik CPV.
454112723-9 Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw

45111291-4   Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

37535200-9   Wyposażenie placów zabaw

1.8. Określenia podstawowe, pojęcia, funkcje.
1) Dziennik budowy – zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczęcią organu wydającego, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument
przebiegu robót budowlanych, służący do notowania zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót, rejestrowania dokonywanych odbiorów robót, przekazywania poleceń i innej korespondencji technicznej pomiędzy Inspektorem nadzoru/ Kierownikiem projektu, Wykonawcą i projektantem,

2) „Inspektor Nadzoru”– osoba (wyznaczona przez Zamawiającego, o której wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie robót 

3) „Kierownik budowy” równoważnie - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania Robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji zadania,

4)  Książka obmiarów - akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami, służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ew. dodatkowych załączników. Wpisy w książce obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru,

5) Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót, zgodne z Dokumentacją  Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inżyniera,

6) Miejsce wywozu – miejsce pozyskane staraniem i na koszt Wykonawcy spełniające obowiązujące przepisy prawa,

7)  Miejsce magazynowania – miejsce tymczasowego składowania pozyskane staraniem i na koszt Wykonawcy spełniające obowiązujące przepisy prawa,

8)  Miejsce zrzutu wód gruntowych – miejsce zrzutu wód gruntowych  

   odpompowanych w trakcie realizacji robót pozyskane staraniem i na koszt Wykonawcy,

9)  Objazd tymczasowy – droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do   przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy,

10) Odpowiednia (bliska) zgodność- zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi 

     tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony z przeciętnymi tolerancjami   

    przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robót budowlanych,

12) Odkład – miejsce w bliskości realizowanych robót pozyskane staraniem i na koszt 

    Wykonawcy spełniające obowiązujące przepisy prawa,

13) Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych   spraw związanych z prowadzeniem budowy,

14) Projektant – uprawniona osoba prawna i fizyczna będąca autorem Dokumentacji 

      Projektowej,

15) Przeszkoda naturalna – element środowiska naturalnego, stanowiący utrudnienie w   realizacji zadania budowlanego na przykład dolina, bagno, rzeka, ciek wodny, drzewo,  krzew, itp.

16) Przeszkoda sztuczna - dzieło ludzkie, stanowiące utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na przykład droga, kolej, rurociąg, kanał, ciąg pieszy lub rowerowy itp.

17) Rekultywacja – Roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego,
18) Teren budowy - teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na nim robót oraz inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzące część terenu budowy,

19) Zajęcie pasa drogowego – czasowe zajęcie części drogi lub chodnika.
1.9. Wymagane atesty jakości materiałów i urządzeń

 - Aprobata techniczna – pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie

- Certyfikat zgodności – dokument wydany przez notyfikowaną jednostkę certyfikującą    potwierdzającą, że wyrób i proces jego wytwarzania są zgodne ze zharmonizowaną  specyfikacją techniczną 

- Deklaracja zgodności – oświadczenie producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela, stwierdzające na jego wyłączną odpowiedzialność, że wyrób jest zgodny ze zharmonizowaną specyfikacją techniczną .
2. Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych

2.1. Wymagania ogólne dotyczące właściwości materiałów wyrobów

       Przy wykonywaniu robót budowlanych mogą być stosowane wyłącznie wyroby budowlane o właściwościach użytkowych umożliwiających prawidłowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spełnienie wymagań podstawowych, dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.

      Wszystkie wbudowywane materiały i urządzenia instalowane w trakcie wykonywania robót muszą być zgodne z wymaganiami określonymi w poszczególnych szczegółowych specyfikacji technicznych.

      Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia atestów l/lub wykonania prób materiałów otrzymanych z zatwierdzonego źródła dla każdej dostawy, żeby udowodnić, że spełniają one wymagania odpowiedniej szczegółowej specyfikacji technicznej.
2.2 Wymagania ogólne związane z przechowywaniem, transportem, warunkami    

      dostaw, składowania i kontrolą jakości materiałów i wyrobów.

      Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, żeby materiały i urządzenia tymczasowo składowane na budowie, były zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywać ich jakość i własności w takim stanie jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montażu.

2.3. Materiały i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie

       Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiały, elementy budowlane i urządzenia wbudowane, montowane lub instalowane w trakcie realizacji robót budowlanych odpowiadały wymaganiom określonym w art.10 ustawy Prawo budowlane oraz szczegółowej specyfikacji technicznych
3. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn do wykonywania robót budowlanych
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu, na jakość wykonywanych robót i środowisko. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą wykonawca oraz powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w szczegółowej specyfikacji technicznych, programie zapewnienia, jakości i projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru; w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót, zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym umową. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.. Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków Kontraktu, zostaną przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robót
4. Wymagania dotyczące środków transportu
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie, na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru , w terminie przewidzianym umową.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące 

przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom umowy, na polecenie Inspektora Nadzoru będą usunięte z placu budowy. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5, Wymagania dotyczące właściwości wykonania robót budowlanych

5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, wymaganiami ST, PZT, projektu organizacji Robót oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Decyzje Inspektora dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów Robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a także w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania Robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.
6. Specyfikacja techniczna dla zadania: Dostawa i montaż urządzeń placu zabaw:

Klasyfikacja robot wg Wspólnego Słownika Zamówień:

29835000-1 – Urządzenia placu zabaw

1. Przedmiot i zakres stosowania ST:

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z budowa placu zabaw. 

2. Ogólne wymagania dotyczące robót:

Wykonawca robót odpowiedzialny jest za jakość wykonania oraz za zgodność z

Projektem budowlanym, ST i obowiązującymi przepisami. 
Wszystkie elementy wyposażenia placu zabaw winne spełniać wymagania bezpieczeństwa zawarte w PN-EN 1176-1:2001, PN-EN 1178-2:2001, PN-EN 1178-3:2001, PN-EN 1176-7:2000, PN-EN 1177:2000 , PN-EN 1176-1:2008 potwierdzone przez jednostkę certyfikującą, krajową deklaracje zgodności lub inny dokument potwierdzający zgodność  z normą

3. Sprzęt:

Do wykonania konstrukcji stalowych i drewnianych należy stosować sprzęt odpowiednio do tego rodzaju robót.

Sprzęt budowlany powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wymaganiom zawartym w Projekcie Organizacji robot opracowanym przez Wykonawcę.

4. Transport;

Dla potrzeb transportu materiałów na plac budowy należy przewidzieć:

- samochód skrzyniowy;

- samochód dostawczy.

5. Wykonanie robot:

Szczegółowe wymagania dotyczące wykonania robot zgodnie z projektem budowlanym – opis techniczny i rysunki. Należy przestrzegać zaleceń dostawcy elementów wyposażenia.

6. Kontrola jakości robot:

W czasie kontroli jakości należy:
- sprawdzić poprawność i sztywność mocowania elementów wsporczych poszczególnych elementów w stopach fundamentowych lub gruncie;

- sprawdzić geometryczną regularność montowanych elementów

- jednolitość malowania poszczególnych elementów;

7. Odbiór robot:

Odbioru robot należy dokonać zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano – Montażowych;

8. Przy odbiorze powinny być dostarczone następujące dokumenty;

- dokumentacja projektowa z naniesionymi zmianami i uzupełnieniami w trakcie wykonywania robot, Dziennik budowy;

- dokumentacja dotycząca jakości wbudowanych materiałów;

- świadectwa jakości wydane przez dostawców urządzeń i materiałów;

- niezbędne decyzje o dopuszczeniu materiałów do stosowania w budownictwie ;

9. Przepisy związane:

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych.

7. Wykonanie poszczególnych elementów urządzenia placu zabaw:

7.2. Wyposażenie placu zabaw w urządzenia do zabawy:

Wszystkie urządzenia i elementy wyposażenia placu zabaw należy fundamentować i instalować zgodnie z PN-EN 1176-1:2009, PN-EN 1176- 7:2009 i specyfikacją techniczną.

Wszystkie montowane urządzenia i elementy wyposażenia placu zabaw muszą posiadać atesty i certyfikaty bezpieczeństwa potwierdzające, że zostały wykonane w oparciu o obowiązujące normy w tym zakresie oraz posiadać dopuszczenie do stosowania w kontakcie z dziećmi. Wykonanie montażu

urządzeń mogą dokonywać osoby, firmy przeszkolone w tym celu przez producentów zabawek oraz w oparciu o instrukcje montażu, zaleceń, wskazówek i pod nadzorem dostawcy oraz instytucji dozoru technicznego.

Plac zabaw projektuje się z elementów systemowych typu „Instal-Kran” lub równoważnych.  

Dopuszcza się odstępstwo od projektowanych urządzeń w zakresie różnicy wymiarów nie mniejszych niż opisano, większych do 5%.

- MOSTEK KAPITAŃSKI – 1 szt.

Wymiary - dł. 3615 x szer. 620 x wys. 2410 mm

Strefa bezpieczeństwa - 25 m2

Wiek użytkowników - do 12 lat

Maksymalna wysokość swobodnego upadku - 1150 mm

Urządzenie sprawnościowe - mostek ruchomy służy do przechodzenia.

STOSOWANE MATERIAŁY:

Konstrukcja stalowa stal konstrukcyjna St3s:

- # 114,3 x 3,6 mm; # 48,3 x 2,9 mm; # 33,7 x 2,9 mm; # 44,2 x 3,2 mm

- profil 60 x 30 x 2 mm; profil 60 x 40 x 2 mm;

Stopy - blacha 10 mm; żebro - blacha 8 mm, stopnie - blacha al. ryflowana 3 mm; lina stalowa w oplocie polipropylenu o 16 mm. 

Elementy łączeniowe to śruby ocynkowane wraz z nakrętkami zabezpieczone plastikowymi zaślepkami.

Konstrukcja stalowa zabezpieczona antykorozyjnie, malowana proszkowo.

Fundamenty wykonane z betonu B20 wymiar: 300 x 300 x 500 mm. 

Sposób mocowania:

- pręt gwintowany zatapiany w świeżej zaprawie betonowej

- pręt gwintowany wklejany za pomocą poliestrowej zaprawy iniekcyjnej.

- MOSTEK Z DASZKAMI ZE SŁOMY – 1 szt.

Wymiary - dł. 8660mm; szer. 5830mm; wys. 4060mm.

Strefa bezpieczeństwa - 70 m2

Wiek użytkowników - do 12 lat

Maksymalna wysokość swobodnego upadku - 1440 mm

Urządzenie służy do ; wspinania, wchodzenia, ślizgania, zjeżdżania, podciągania na linie.

STOSOWANE MATERIAŁY:

Konstrukcja stalowa stal konstrukcyjna St3s:

- # 88,9 x 3,2 mm; # 33,7 x 2,9 mm; # 42,4 x 2,9 mm

- o 60,3 x 2,9 mm - stal kwasoodporna

- profil 80 x 40 x 3 mm, profil 60 x 30 x 2 mm, profil 30 x 20 x 2 mm,

- pręt o 10 mm, o 16 mm, słup blacha 3mm, stopy bl. 12mm,

Uchwyty ściany wspinaczkowej wyk. z kamienia polnego; ślizgi z zjeżdżalni wykonane ze stali   kwasoodpornej 2 mm, podest wieży oraz osłona boczna wykonane z drewna; daszek wieży wykonany z trzciny posiadającej atest, ślizg strażacki wykonany ze stali kwasoodpornej. 

Elementy łączeniowe to śruby ocynkowane wraz z nakrętkami zabezpieczone plastikowymi zaślepkami.

Konstrukcja stalowa zabezpieczona antykorozyjnie, malowana proszkowo.

Fundamenty wykonane z betonu B20 wymiar: 600x600x500 mm; 300x300x500mm. 

Sposób mocowania:

• pręt gwintowany zatapiany w świeżej zaprawie betonowej

• pręt gwintowany wklejany za pomocą poliestrowej zaprawy iniekcyjnej.

- BOCIANIE GNIAZDO – 1 szt.

Wymiary - dł. 5070; szer. 800; wys. 3260 mm

Strefa bezpieczeństwa - 31 m2

Wiek użytkowników - do 12 lat

Maksymalna wysokość swobodnego upadku - 1980 mm

Urządzenie służy do zjeżdżania na zjeżdżalni.
STOSOWANE MATERIAŁY:

Konstrukcja stalowa stal konstrukcyjna St3s:

- # 76,1 x 2,9 mm; # 33,7 x 2,9 mm; # 21,3 x 2,3 mm; # 60,3 x 2,9 mm

- profil 60 x 40 x 2 mm

Stopa - blacha 10 mm; podest blacha aluminiowa ryflowana 3 mm; stopnie drabinki wykonane z polietylenu; ślizg zjeżdżalni wykonany ze stali kwasoodpornej 2 mm, słup blacha 3 m, 

Elementy łączeniowe to śruby ocynkowane wraz z nakrętkami zabezpieczone plastikowymi zaślepkami. 

Konstrukcja stalowa zabezpieczona antykorozyjnie, malowana proszkowo. 

Fundamenty wykonane z betonu B20 wymiar: 300 x 300 x 500 mm; 600 x 600 x 500 mm. 

Sposób mocowania:

• pręt gwintowany zatapiany w świeżej zaprawie betonowej

• pręt gwintowany wklejany za pomocą poliestrowej zaprawy iniekcyjnej.

- DOM STRAŻAKA 3 WIEŻE – 1 szt.

Wymiary - dł. 4750 mm; szer. 4157; wys. 3610 mm

Strefa bezpieczeństwa - 54 m2

Wiek użytkowników - do 12 lat

Maksymalna wysokość swobodnego upadku - 1960 mm

Urządzenie służy do zjeżdżania na siedząco i zjeżdżania ślizgiem strażackim, wspinaczce po przeplotniach z lin, wchodzeniu po schodach i drabince, przechodzeniu po ruchomym mostku.

STOSOWANE MATERIAŁY:

Konstrukcja stalowa stal konstrukcyjna St3s:

- # 42,4 x 2,9 mm; # 33,7 x 2,9 mm

- profil 80 x 80 x 2 mm; profil 60 x 40 x 2 mm

- stopy blacha 5 mm, 10 mm,

- podesty i mostek - blacha AL ryflowana 3 mm

- ślizg wykonany ze stali kwasoodpornej 2 mm

Elementy daszku I paneli wykonano z płyty polietylenowej TU-PLAY; schody - drewno. 

Elementy łączeniowe to śruby ocynkowane wraz z nakładkami zabezpieczone plastikowymi zaślepkami. 

Konstrukcja stalowa zabezpieczona antykorozyjnie,

malowana proszkowo. 

Fundamenty wykonane z betonu B20 wymiar: 300x300x500 mm. 

Sposób mocowania:

• pręt gwintowany zatapiany w świeżej zaprawie betonowej

• pręt gwintowany wklejany za pomocą poliestrowej zaprawy iniekcyjnej.
- KARUZELA – 1 szt.

Wymiary - o 1480 mm; wys. 1080 mm

Strefa bezpieczeństwa - 24 m2

Wiek użytkowników - do 12 lat

Maksymalna wysokość swobodnego upadku - 778 mm

Urządzenie służy do kręcenia się w koło.

STOSOWANE MATERIAŁY:

Konstrukcja stalowa stal konstrukcyjna St3s:

- # 88,9 x 3,2 mm; # 33,7 x 2,9 mm,

- profil 60 x 40 x 3 mm

Karuzela łożyskowana; stopa - blacha 12 mm; żebra - blacha 8 mm; podest blacha al. ryflowana - 3 mm; spód karuzeli zabudowany blachą ocynkowaną 0,5mm; Przegrody-osłony wykonane z płyty polietylenowej TU-PLAY. 

Elementy łączeniowe to śruby ocynkowane wraz z nakrętkami zabezpieczone plastikowymi

zaślepkami. 

Konstrukcja stalowa zabezpieczona antykorozyjnie, malowana proszkowo. 

Fundamenty wykonane z betonu B20 wymiar: 700 x 700 x 500 mm.

Sposób mocowania:

- pręt gwintowany zatapiany w świeżej zaprawie betonowej

- pręt gwintowany wklejany za pomocą poliestrowej zaprawy iniekcyjnej.

- BUJAK 4-OSOBOWY – 2 szt.

Wymiary - dł. 5000 x szer. 880 x wys. 1420 mm

Strefa bezpieczeństwa - 21 m2

Wiek użytkowników - do 12 lat

Maksymalna wysokość swobodnego upadku - 1400 mm

Urządzenie sprawnościowe służy do bujania góra-dół.

STOSOWANE MATERIAŁY:

Konstrukcja stalowa stal konstrukcyjna St3s:

- # 88,9 x 3,2 mm, 76,1 x 3,2 mm

- # 114,3 x 3,6 mm; # 42,4 x 2,9 mm

- # 33,7 x 2,9 mm, 33,7 x 2,6 mm

Stalowy sworzeń, tuleje z brązu, sprężyny; obudowa sprężyn stal kwasoodporna 1.4301, odboje amortyzujące uderzenie wykonane są z gumy w oplocie parcianym, siedzisko wykonane z drewna, uchwyt rękojeści guma. Stopa blacha 12 mm, żebra - blacha 8 mm. 

Elementy łączeniowe to śruby ocynkowane wraz z nakrętkami zabezpieczone plastikowymi zaślepkami. 

Konstrukcja stalowa zabezpieczona antykorozyjnie, malowana proszkowo. 

Fundamenty wykonane z betonu B20 wymiar: 600 x 600 x 500 mm. 
Sposób mocowania:

- pręt gwintowany zatapiany w świeżej zaprawie betonowej

- pręt gwintowany wklejany za pomocą poliestrowej zaprawy iniekcyjnej.

- HUŚTAWKA WAHADŁO – 1 szt.

Wymiary - dł. 3639 x szer. 4212 x wys. 3180 mm

Strefa bezpieczeństwa - 40 m2 

Wiek użytkowników - do 12 lat

Maksymalna wysokość swobodnego upadku - 1460 mm

Urządzenie służy do huśtania.

STOSOWANE MATERIAŁY:

Konstrukcja stalowa stal konstrukcyjna St3s:

- # 76,1 x 2,9 mm, # 33,7 x 2,9 mm;

- # 114,3 x 3,6 mm

- # 42,4 x 2,9 mm

Łańcuch ocynkowany ogniowo (opcja - stal kwasoodporna); stopy blacha 10 mm; zawiesie huśtawki wykonane ze stali kwasoodpornej 1.401; siedzisko wykonane z metalu oplecione sznurem. 

Elementy łączeniowe to śruby ocynkowane wraz z nakrętkami zabezpieczone plastikowymi zaślepkami. 

Konstrukcja stalowa zabezpieczona antykorozyjnie, malowana proszkowo. 

Fundamenty wykonane zbelonu B20 wymiar: 600x600x500 mm. 

Sposób mocowania:

- pręt gwintowany zatapiany w świeżej zaprawie betonowej

- pręt gwintowany wklejany za pomocą poliestrowej zaprawy iniekcyjnej.

- HUŚTAWKA PODWÓJNA – 1 szt.

Wymiary - dł. 3800 x szer. 1200 x wys. 2650mm

Strefa bezpieczeństwa - 30 m2

Wiek użytkowników - do 12 lat

Maksymalna wysokość swobodnego upadku - 1400 mm

Urządzenie służy do huśtania.

STOSOWANE MATERIAŁY:

Konstrukcja stalowa stal konstrukcyjna St3s:

- # 114,3 x 3,6 mm, # 76,1 x 3,2 mm

- # 88,9 x 4,0 mm, # 88,9 x 3,2 mm

Łańcuch ocynkowany ogniowo (opcja - stal kwasoodporna); stopy - blacha 10 mm; żebra - blacha 8 mm. Zawiesie huśtawki wykonane ze stali kwasoodpornej 1.4301. Siedzisko wykonane z gumy wzmocnione metalem. 

Elementy łączeniowe to śruby ocynkowane wraz z nakrętkami zabezpieczone plastikowymi

zaślepkami. 

Konstrukcja stalowa zabezpieczona antykorozyjnie, malowana proszkowo. 

Fundamenty wykonane z betonu B20 wymiar: 400 x 400 x 500 mm.

Sposób mocowania:

- pręt gwintowany zatapiany w świeżej zaprawie betonowej

- pręt gwintowany wklejany za pomocą poliestrowej zaprawy iniekcyjnej.

- HUŚTAWKA TYPU SPUTNIK – 1 szt.

Wymiary - dł. 3639 x szer. 4260 x wys. 2880 mm

Strefa bezpieczeństwa - 40 m2 

Wiek użytkowników - do 12 lat

Maksymalna wysokość swobodnego upadku - 1460 mm

Urządzenie służy do huśtania.

STOSOWANE MATERIAŁY:

Konstrukcja stalowa stal konstrukcyjna St3s:

- # 76,1 x 2,9 mm, # 26,9x2,6, # 33,7 x 2,9 mm;

- # 114,3 x 3,6 mm

- # 42,4 x 2,9 mm

Łańcuch ocynkowany ogniowo (opcja - stal kwasoodporna); stopy blacha 10 mm; zawiesie huśtawki wykonane ze stali kwasoodpornej 1.4301; siedzisko wykonane z metalu oplecione sznurem z rdzeniem gumowym. 

Elementy łączeniowe to śruby ocynkowane wraz z nakrętkami zabezpieczone plastikowymi

zaślepkami. 

Konstrukcja stalowa zabezpieczona antykorozyjnie, malowana proszkowo. 

Fundamenty wykonane zbelonu B20 wymiar: 600x600x500 mm.

Sposób mocowania:

- pręt gwintowany zatapiany w świeżej zaprawie betonowej

- pręt gwintowany wklejany za pomocą poliestrowej zaprawy iniekcyjnej.

- HUŚTAWKA Z DWOMA SIEDZISKAMI (1 DLA DZIECKA) – 1 szt.

Wymiary - dł. 4385 x szer. 1090 x wys. 2750mm

Strefa bezpieczeństwa - 30 m2

Wiek użytkowników - do 12 lat

Maksymalna wysokość swobodnego upadku - 1400 mm

Urządzenie służy do huśtania.
STOSOWANE MATERIAŁY:

Konstrukcja stalowa stal konstrukcyjna St3s:

- # 114,3 x 3,6 mm

- # 60,3 x 2,9 mm

- # 88,9 x 3,2 mm

Łańcuch ocynkowany ogniowo (opcja - stal kwasoodporna); stopy - blacha 10 mm; żebra - blacha 8 mm. Zawiesie huśtawki wykonane ze stali kwasoodpornej 1.4301. Siedzisko wykonane z gumy wzmocnione metalem. 

Elementy łączeniowe to śruby ocynkowane wraz z nakrętkami zabezpieczone plastikowymi

zaślepkami. 

Konstrukcja stalowa zabezpieczona antykorozyjnie, malowana proszkowo. 

Fundamenty wykonane z betonu B20 wymiar: 400 x 400 x 500 mm.

Sposób mocowania:

- pręt gwintowany zatapiany w świeżej zaprawie betonowej

- pręt gwintowany wklejany za pomocą poliestrowej zaprawy iniekcyjnej.

- KARUZELA KAMIKADZE – 1 szt.

Wymiary - o 3055 mm, wys. 2740 mm

Strefa bezpieczeństwa - 43 m2

Wiek użytkowników - do 12 lat

Maksymalna wysokość swobodnego upadku - 1500 mm

Urządzenie służy do kręcenia się w koło.

STOSOWANE MATERIAŁY:

Konstrukcja stalowa stal konstrukcyjna St3s:

- # 114,3 x 3,6 mm

- # 88,9 x 3,2 mm

- # 33,7 x 2,9 mm

- blacha stalowa na słup gr 3 mm

Karuzela łożyskowa, stopa blacha 10 mm, uchwyt rękojeści zakończony gumą. Łańcuch ocynkowany ogniowo (opcja stal kwasoodporna). 

Elementy łączeniowe to śruby ocynkowane wraz z nakrętkami zabezpieczone plastikowymi

zaślepkami. 

Konstrukcja stalowa zabezpieczona antykorozyjnie, malowana proszkowo. 

Fundamenty wykonane z betonu B20 wymiar: 700 x 700 x 700 mm.

Sposób mocowania:

- pręt gwintowany zatapiany w świeżej zaprawie betonowej

- pręt gwintowany wklejany za pomocą poliestrowej zaprawy iniekcyjnej.

- URZĄDZENIE GIMNASTYCZNE –„MAŁPI GAJ” – 1 szt.

Wymiary - dł. 3300 x szer. 1960 x wys. 2410 mm

Strefa bezpieczeństwa - 43 m2

Wiek użytkowników - do 12 lat

Maksymalna wysokość swobodnego upadku - 1970 mm

Urządzenie sprawnościowe służy do ćwiczeń gimnastycznych

STOSOWANE MATERIAŁY:

Konstrukcja stalowa stal konstrukcyjna St3s:

- # 114,3x 3,6mm; 33,7 x 2,9 mm, 42,4 x 2,9 mm

Stopy - blacha 10 mm, lina stalowa w oplocie polipropylenowym 16 mm; na ścianie wspinaczkowej płyta wodoodporna 21 mm plus uchwyty. 

Elementy łączeniowe to śruby ocynkowane wraz z nakrętkami zabezpieczone plastikowymi

zaślepkami. 

Konstrukcja stalowa zabezpieczona antykorozyjnie, malowana proszkowo. 

Fundamenty wykonane z betonu B20 wymiar: 300 x 300 x 500 mm.

Sposób mocowania:

- pręt gwintowany zatapiany w świeżej zaprawie betonowej

- pręt gwintowany wklejany za pomocą poliestrowej zaprawy iniekcyjnej.

- URZĄDZENIE SPRAWNOŚCIOWE TYPU ŻÓŁWIK – 1 szt.

Wymiary - dł. 4000 mm; szer. 3700 mm; wys.1800 mm

Strefa bezpieczeństwa - 56 m2

Wiek użytkowników - do 12 lat

Maksymalna wysokość swobodnego upadku - 1800 mm

Urządzenie służy do wspinania po linach i drabince z rurek.

STOSOWANE MATERIAŁY:

Konstrukcja stalowa:

- # 76,1 x 2,9 mm,

- # 42,4 x 2,6 mm,

Blacha 10 mm; 5 mm. Lina o 16 mm z rdzeniem stalowym Stopa - blacha 10 mm; konstrukcja wykonana z wygiętych rur o 76,1 mm; o 42,4 mm, oraz poprzeczek z zawieszonymi linami. Konstrukcja zabezpieczona antykorozyjnie, malowana proszkowo.

Fundamenty wykonane z betonu B20 wymiar: 1000 x300 x 500 mm. 

Sposób mocowania:

- pręt gwintowany zatapiany w świeżej zaprawie betonowej

- pręt gwintowany wklejany za pomocą poliestrowej zaprawy iniekcyjnej.

- TABLICA INFORMACYJNA

Wymiary - dł. 3314 x szer. 407 x wys. 841 mm

Tablica informacyjna umieszczona przy wejściu na plac zabaw z regulaminem.

- na stronie frontowej należy umieścić regulamin korzystania z placu zabaw.

- po drugiej stronie tablicy informacyjnej umieścić tabliczki informujące o sposobie wykorzystania danego elementu wyposażenia i przestrzeganiu zasad bezpieczeństwa.

Treść regulaminu:

Regulamin korzystania z placu zabaw

· Plac zabaw jest ogólnodostępnym terenem przeznaczonym do zabaw i wypoczynku dzieci.

· Z urządzeń zabawowych dzieci powinny korzystać pod opieką osób dorosłych.

· Plac zabaw wyposażony został w urządzenia zabawowe przeznaczone dla dzieci w

wieku od 3 do 12 lat.

Korzystanie z poszczególnych urządzeń zabawowych winno być dostosowane do rozwoju psycho-fizycznego dziecka. Oceny winien dokonać rodzic/opiekun dziecka.

· Wyposażenie placu zabaw powinno być wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem

· Rodzice/opiekunowie dzieci winni pamiętać o odpowiedzialności prawnej za ewentualne szkody wyrządzone przez dzieci na osobach lub mieniu.

· Zabrania się picia alkoholu i palenia papierosów

· Zabrania się niszczenia roślinności i zaśmiecania terenu.

· Zabrania się wprowadzania psów

Administratorem placu zabaw, do którego można zgłaszać uwagi jest:

 ..........................................tel .........................

Telefony alarmowe:

Policja tel. 997

Pogotowie Ratunkowe tel. 999

Ogólny - pomoc tel. 112 (z tel.komórkowego)

UWAGA: WSZYSTKIE URZĄDZENIA ZABAWOWE MUSZĄ BYĆ WYKONANE Z  BEZPIECZNYCH I TRWAŁYCH MATERIAŁÓW ZGODNIE Z POLSKIMI NORMAMI (PN-EN 1176) ORAZ WARUNKAMI BEZPIECZEŃSTWA! 
Wszystkie elementy urządzeń zabawowych które wykonane są z konstrukcji metalowej ( ocynkowanej metodą ogniową) są pomalowane i montowane na fundamentach, w postaci gotowych prefabrykatów betonowych. Urządzenia drewniane są odpowiednio zabezpieczone przed korozją i pomalowane.

Posadowienie:

Urządzenia placu zabaw powinny być stabilnie posadowione w podłożu w tradycyjny sposób stosowany w montażu urządzeń. Słupy i podpory osadzone i wypoziomowanych podstawach betonowych według systemu producenta urządzeń, spód podstawy na głębokości minimum 80 cm poniżej poziomu terenu, z zachowaniem grubości nawierzchni bezpiecznej.

PAGE  
2

