OPIS  TECHNICZNY

1.Przedmiot  opracowania .

Przedmiotem  opracowania  jest  projekt  rozbiórki części  zwartej  zabudowy  w  dawnym  zakładzie  Fabryki  Wyrobów  Blaszanych  przy  ul. Fabrycznej  w  Małomi-

cach . Obiekt  przeznaczony  do  rozbiórki  to dawny  budynek  cynkowni  i  trawienia

składający  się  z  hali  głównej , budynku  socjalnego i  bocznego  magazynu .

Części  tego  obiektu  położone  są  na  3  działkach  odpowiednio :

-  hala  główna  na dz.  nr  627/47

-  budynek  socjalny  na  dz. nr 627/28

-  boczny  magazyn  na  dz. nr  627/27

Przyczyną  przeznaczenia  obiektu  do  rozbiórki  nie  jest  zły  stan  techniczny ,  mimo dewastacji  wynikającej  z  braku  remontów  i  potrzeby   utrzymania  go w

stanie  nadającym  się  do  użytkowania , ale jego  zużycie  funkcjonalne  i  techno-

Logiczne . Remont  obiektu  i  koszty  ewentualnego  utrzymania  lub  adaptacji  na

Inne  potrzeby są  zbyt  duże i korzystniejsze  dla  właściciela  ,  gmina  Małomice ,

jest  rozebranie  w/w  obiektu , który  nie  jest  objęty  ochroną  konserwatora  zabytków. Maksymalna  wysokość konstrukcji  dachowej  to  ok. 8,0 m

2.Podstawowe  dane  techniczne  i  opis  konstrukcji

2.1  hala  główna

- pow.  zabudowy   2.586,3 m2

- pow.  użytkowa    2.506,9 m2

- kubatura               18.834 m3

opis  konstrukcji : typowa  konstrukcja  szkieletowa , żelbetowa  ze  słupami  nośnymi

rozstawionymi  w  siatce  modułowej  6,0 x 9,0 m . hala  5–cio  nawowa  z 10 rzędami

słupów . Nietypowa  jest  konstrukcja  dachowa  składająca  się  z  prefabrykowanych

rygli  w  kształcie  litery  V  na  których  oparto  system  naświetli .

Budynek  podzielony  kilkoma  ścianami  wewnętrznymi  które  były  już kilkakrotnie

przerabiane  tak  jak  i  otwory  drzwiowe  i  okienne

2.2  budynek  socjalny

- pow.  zabudowy         321,4 m2

- pow.  użytkowa        601,73 m2

- kubatura                    2.087 m3

opis  konstrukcji : budynek  dwukondygnacyjny  niepodpiwniczony  bez  poddasza

wykonany  w  technologii  tradycyjnej  , murowany . ściany murowane , stropy  z  płyt

kanałowych  stropodach  drewniany  kryty  papą . Wnętrza , stolarka  i  wyposażenie

całkowicie  zdewastowane .

2.3. boczny  magazyn

-  pow.  zabudowy    358,3 m2

-  pow.  użytkowa      331,1 m2

-  kubatura                2.685 m3

opis  konstrukcji :  magazyn  jest  wydzieloną  częścią  hali  głównej  o wyżej  opisanej  konstrukcji .

3. Technologia  prac  rozbiórkowych

Ze  względu  na  wystarczająco  dobry  stan  techniczny  konstrukcji  nośnej  część

prac  rozbiórkowych  można  wykonać  mechanicznie .

Ręcznej  rozbiórki  będzie  wymagała  strefa  hali  głównej  przylegająca  do  sąsie-dniej  hali  ( dz.  nr  627/46 )  która  jest  w  użytkowaniu i  nie  jest  przeznaczona  do

rozbiórki . Na szczęście  konstrukcje  obu hal  w tym miejscu  są  rozdzielne  i  plano-  wana  rozbiórka  nie  wymaga  wykonania  nowych  ścian  czy  słupów  w  hali  sąsie-

dniej .. Zaleca  się  wykonanie  rozbiórki  pokrycia  papowego  i  wylewek  na  dachu

ręczne  w  pasie  3 – 4 od  styku  obu  hal.

Szczególną  ostrożność  należy  zachować  także  przy  demontażu  konstrukcji  szkieletowej  przy  pomocy  dźwigów (  zabezpieczenie  słupów  przy  demontażu

elementów  dachowych ).

Wykonawca  rozbiórki  bezwzględnie  będzie  musiał  sporządzić  plan  bioz  oraz

przeprowadzić  niezbędne  szkolenie  pracowników a  całą  rozbiórkę  przeprowadzić

Pod  nadzorem  osoby  posiadającej  niezbędne  uprawnienia  i  kwalifikacje .

Ze  względu  na  to  że  praktycznie  wszystkie  skrajne  ściany  stoją  na  granicy

działek  należ  odpowiednio  zabezpieczyć  teren  sąsiedni  w  czasie  rozbiórki  i  w

czasie  przerw  między  pracami .