Opis do kosztorysu inwestorskiego

Na wykonanie zadania:

„Przebudowa drogi gminnej ul. Kościuszki w Małomicach na odcinku od skrzyżowania z ul. B. Chrobrego do mostu na rzece Bóbr"

Zleceniodawca:

Gmina Małomice

Pl. Konstytucji 3 Maja 1

67-320 Małomice

- Podstawa opracowania

Kosztorys  inwestorski sporządzono na podstawie;

- projektu wykonawczego;

- przedmiaru robót;

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów, prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno użytkowym ( Dz. U. nr 130 z dnia 8 czerwca 2004r. z poz. 1389);

- Kosztorys opracowano z zastosowaniem cen robót ziemnych i drogowych zawartych w „BIULETYNIE CENY ROBÓT INSTALACYJNYCH BRI” oraz „BIULETYNIE CEN ROBÓT ZIEMNYCH I INŻYNIERYJNYCH BRZ” wydanych przez: OŚRODEK WDROŻEŃ EKONOMICZNO - ORGANIZACYJNYCH BUDOWNICTWA PROMOCJA SP. Z O.O.  „SEKOCENBUD” – KWARTAŁ I 2023r., ceny katalogowe , ceny producentów, kalkulacje własne. Przyjęto ceny średnie.

- Charakterystyka obiektu

Zakres robót obejmuje wykonanie:

- Kanalizację deszczową projektuje się w systemie rur kielichowych PVC jednorodne „lite” o sztywności obwodowej min. SN8 z uformowaną mufą i uszczelką wargową wg PN-EN 1401 o średnicy Ø315mm.

- przykanaliki deszczowe z rur o średnicy  200 PVC jednorodne „lite” o sztywności  obwodowej min. SN8 (8 kN/m2) z uformowaną mufą i uszczelką wargową wg PN-EN 1401.

- na kolektorze zaprojektowano studnie betonowe o średnicy d =1000mm, wykonanych z betonu C35/45, ze szczelnym dnem – 9 szt.

- studnie chłonne z kręgów betonowych z kręgów betonowych o średnicy Ø1500mm z betonu C35/45 – 7 szt.;

- Zaprojektowano 21 szt. betonowych studzienek ściekowych o średnicy  Ø 500 z osadnikiem gł. 0.80m, z wpustem ulicznym żeliwnym typu ciężkiego, jako uliczne. Krata zamykana na zawias. Studzienki ściekowe należy wyposażyć w długi kosz. Kraty ściekowe montować na płytach odciążających.

- Wymiana włazów na wpustach deszczowych – 5 szt.

- Likwidacja istniejących wpustów deszczowych – 5 szt.

- Przełożenie istn. sieci wodociągowej z rur PE100 SDR 17 o średnicy Ø160mm wraz z przyłączami z rur PE100 SDR11 o średnicy Ø40-25mm.

- Montaż hydrantu podziemnego DN80.

Z uwagi na możliwość prawidłowego prowadzenia robót oraz bezpieczeństwo pracowników, wykopy przyjęto jako wąskoprzestrzenne z urobkiem na odkład o szerokości od 1,10-1,0m pod kanały deszczowe, pod studnie kanalizacyjne 3,5x3,5m i 3,0x3,0m a pod wpusty 2,1x2,1m.

- Materiały i sprzęt

Przyjęte w projekcie materiały i urządzenia winny posiadać atesty i certyfikaty dopuszczające do stosowania w Polsce z uwzględnieniem Polskich Norm i dostosowane do wymogów w Unii Europejskiej. Szczegółowe warunki jakim powinny odpowiadać materiały i urządzenia oraz sprzęt określi specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych.

Sporządziła :  mgr inż. Marta Sawczyńska