| Projekt nr: | Projekt | Rewizja |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 0682 | R00 |  |
| Inwestor: | Gmina Małomice 67-320 Małomice, pl. Konstytucji 3 Maja 1 |  |  |
| Lokalizacja: | Dz. nr geod. 520/12, gmina Małomice, obręb Małomice |  |  |
| Projekt: | TARAS WIDOKOWY MAŁOMICE |  |  |
| Branża: | Konstrukcyjno - budowlana |  |  |
| Stadium: | Projekt wykonawczy |  |  |
| Projektował: | mgr inż. Arkadiusz Kłapa |  | ......................…………....... podpis |
| Opracowała: | mgr inż. Agnieszka Obiedzińska |  | ......................…………....... podpis |
| Wieliczka, 08-2023 Wszelkie prawa dotyczące ochrony własności intelektualnej zastrzeżone |  |  |  |

# 2. SPIS ZAWARTOŚCI

| Lp. | Nazwa dokumentu /załącznika | Rewizja nr | Data | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Strona tytułowa | R00 | 08.2023 | Str.1 |
|  | Spis zawartości projektu | R00 | 08.2023 | Str.3 |
|  | Dokumenty formalne | R00 | 08.2023 | Str.6 |
|  | Lista zastosowanych aktów prawnych i normatywnych | R00 | 08.2023 | Str.10 |
|  | Opis techniczny | R00 | 08.2023 | Str.11 |
|  | Zagadnienia BHP i P.POŻ | R00 | 08.2023 | Str.13 |
|  | Uwagi końcowe | R00 | 08.2023 | Str.14 |
|  | Warunki techniczne wykonania i odbioru | R00 | 08.2023 | Str.14 |
|  | Obliczenia | R00 | 08.2023 | Str.22 |
|  | Spis rysunków | R00 | 08.2023 | Str.71 |

## 2.1.Spis treści:

Spis treści

2. SPIS ZAWARTOŚCI	3

2.1.Spis treści:	4

3. DOKUMENTY FORMALNE	6

3.1 Oświadczenie Projektanta	6

3.2. Zaświadczenie o nadaniu uprawnień projektanta	7

3.3. Zaświadczenie o przynależności projektanta do Izby Inżynierów Budownictwa.	9

4. LISTA ZASTOSOWANYCH AKTÓW PRAWNYCH I NORMATYWNYCH	10

4.1. Przywołane w projekcie akty prawne	10

4.2. Przywołane w projekcie normy	10

5. OPIS TECHNICZNY	11

5.1. Przedmiot opracowania	11

5.2. Podstawa opracowania	11

5.3. Zakres opracowania	11

5.4. Warunki gruntowo wodne	11

5.5. Rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe	12

5.5.1.  Rozwiązanie projektowe tarasu widokowego	12

5.5.2.  Drewno	12

5.5.3.  Rozwiązanie projektowe posadowienia	13

6. ZAGADNIENIA BHP I P.POŻ	13

7. UWAGI KOŃCOWE	14

8. WARUNKI TECHNICZNE WYKONYWANIA I ODBIORU	14

8.1. Wstęp	14

8.2. Zakres robót	14

8.3. Ogólne wymagania dotyczące robót	15

8.3.1.	Materiały	15

8.3.2.	Sprzęt	15

8.3.3.	Transport	16

8.3.4.	Wykonanie robót	18

8.3.5.	Kontrola jakości robót	18

8.3.6.	Odbiór robót	19

9.OBLICZENIA	22

9.1. Model projektowanej konstrukcji	22

9.2. Zestawienie obciążeń	23

9.3. Wykresy sił wewnętrznych	37

9.4. Wymiarowanie konstrukcji drewnianej	39

9.5. Obliczenia pali	48

9.5.1. Obliczenia dla pali P1	48

9.5.1. Obliczenia dla pali P2	59

10.SPIS RYSUNKÓW	71

# 3. DOKUMENTY FORMALNE

## 3.1 Oświadczenie Projektanta

mgr inż. Arkadiusz Kłapa

.......................................................

(imię i nazwisko)

upr. MAP/0340/POOK/11

..................................................

(nr uprawnień)

MAP/BO/0042/12

.........................................

(nr członkowski izby zawodowej)

Oświadczenie

projektanta lub osoby sprawdzającej projekt budowlany.

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2021r. poz. 2351z z późn. zm.) niniejszym oświadczam, że projekt wykonawczy pod nazwą: „Taras widokowy Małomice”

Dz. nr geod. 520/12, gmina Małomice, obręb Małomice

(podać nazwę projektu budowlanego i adres inwestycji)

sporządzony w dniu 08.2023  r

Gmina Małomice

67-320 Małomice, pl. Konstytucji 3 Maja 1

(podać Inwestora)

został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Kraków 08.2023 r.						..................................................

(miejscowość i data)						(pieczęć wraz z podpisem)

## 3.2. Zaświadczenie o nadaniu uprawnień projektanta

## 3.3. Zaświadczenie o przynależności projektanta do Izby Inżynierów Budownictwa.

# 4. LISTA ZASTOSOWANYCH AKTÓW PRAWNYCH I NORMATYWNYCH

## 4.1. Przywołane w projekcie akty prawne

- Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy – tekst jedn.: Dz.U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650; zm.: Dz.U.07.49. 330, Dz.U.08.108.690, Dz.U.11.173.1034.

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych Dz.U. z 2003r. Nr 47, poz.401.

- Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dn. 27 kw. 2000r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach spawalniczych Dz.U. z 2000r. Nr 40, poz. 470.

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie – tekst jednolity Dz. U.  z 2002 r. Nr75, poz. 690 z póź. Zmianami.

## 4.2. Przywołane w projekcie normy

- PN-EN 1990;2004 Podstawy projektowania konstrukcji.

- PN-EN 1991-1-1 Oddziaływania na konstrukcje cz.1-1 Oddziaływania ogólne. Ciężar objętościowy, ciężar własny, obciążenia użytkowe w budynkach.

- PN-EN 1991-1-3 Oddziaływania na konstrukcje cz.1-3 Oddziaływania ogólne – Obciążenie śniegiem.

- PN-EN 1991-1-3 Oddziaływania na konstrukcje cz.1-4 Oddziaływania ogólne – Oddziaływania wiatru.

- PN-EN 1992-1-1 Projektowanie konstrukcji betonowych reguły ogólne i reguły dla budynków.

- PN-EN 1995-1-1 Projektowanie konstrukcji drewnianych Postanowienia ogólne reguły ogólne i reguły dotyczące budynków.

- PN-EN 1997-1 Projektowanie geotechniczne. Część 1

# 5. OPIS TECHNICZNY

## 5.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest sporządzenie dokumentacji wykonawczej projektu budowy drewnianego tarasu widokowego wraz z zadaszeniem posadowionego częściowo na żelbetowych palach oraz żelbetowej płycie fundamentowej zlokalizowanego przy południowym brzegu zbiornika wodnego w Małomicach na dz.ew. nr: 520/12 obr. Małomice. Przeprowadzona  została  analiza  w  celu określenia  geometrii  elementów  nośnych  projektowanego tarasu widokowego.  Sprawdzone zostało czy obiekt będzie spełniał warunki SGN, SGU oraz warunki stateczności. W tym celu skonstruowane zostały modele obliczeniowe w programie Autodesk Robot oraz innych programach pomocniczych.

## 5.2. Podstawa opracowania

Podstawę niniejszego opracowania stanowią:

- stosowne normy i akty prawne,

- wytyczne od Inwestora i Wykonawcy,

- projekt budowlany.

## 5.3. Zakres opracowania

Niniejszy projekt zawiera opis techniczny oraz zestaw rysunków potrzebnych do wykonania konstrukcji drewnianych tarasu widokowego wraz z zadaszeniem. Zakres opracowania obejmuje konstrukcję tarasu wraz z zadaszaniem, wykonanie posadowienia na żelbetowych palach oraz płycie fundamentowej.

## 5.4. Warunki gruntowo wodne

Warunki gruntowo-wodne panujące w podłożu należy uznać za korzystne.  Rodzime  podłoże  gruntowe kwalifikuje  się  do  pośredniego  posadowienia  fundamentów  projektowanego obiektu budowlanego – pomostu widokowego. Ze względu na warunki gruntowo-wodne i rodzaj inwestycji obiekt budowlany

zalicza się do I kategorii geotechnicznej.  W miejscu posadowienia płyty żelbetowej należy ręcznie wybrać nasyp niekontrolowany, ok. 50cm i wymienić na grunt niewysadzinowy, ok. 38 cm zagęścić do Is≥0,98

## 5.5. Rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe

### 5.5.1.  Rozwiązanie projektowe tarasu widokowego

Pomost zaprojektowany został na rzucie litery „T” o długości 13 m i szerokości 2,2 m (w osi pali 2,5m), zakończony tarasem widokowym prostopadłym do pomostu o długości 8,0 m i szerokości 3,40 m (w osi pali 2,5m). Konstrukcja pomostu i tarasu składa się z belek oczepowych podwójnych o przekroju 12x22 cm i rozstawie osiowym około 2,5 m, legarów o przekroju 10x18 cm i rozstawie osiowym 70÷77 cm, belek podłużnych pełniących funkcję balustrady o przekroju 5x10 cm, belek drewnianych pomostu o przekroju 5 x 14÷17 cm.

W nawiązaniu do architektury zaprojektowano dwie wieże zlokalizowane na skrajnych częściach tarasu widokowego o wysokości w kalenicy 3,71 m ponad poziom wykończenia tarasu 0,00m. Konstrukcja każdej z wież składa się z czterech drewnianych słupów o przekroju kołowym o średnicy 0,25 m oraz więźby dachowej składającej się z płatwi o przekroju 15x15 cm, krokwi narożnych o przekroju 7x14 cm i krokwi podstawowych o przekroju 6x12  cm. Pokrycie zadaszenia stanowią deski modrzewiowe w dwóch warstwach przełożonych papą na lepiku.

### 5.5.2.  Drewno

Materiał: drewno sosnowe klasy co najmniej C27.

Elementy drewniane należy poddać odpowiedniej impregnacji chroniącej przed niekorzystnym działaniem warunków atmosferycznych, owadów i korozji biologicznej. Impregnację wykonać poza obrębem robót. W trakcie eksploatacji pomostu impregnację elementów drewnianych należy wykonywać co najmniej raz na dwa lata.

Kolor  środka  zabezpieczającego  ostatecznie  uzgodnić  z  Inwestorem.  Przed

nałożeniem każdej powłoki odbioru dokona Inspektor z Inwestorem.

### 5.5.3.  Rozwiązanie projektowe posadowienia

Materiał: Beton C25/30

Taras widokowy posadowiony będzie na żelbetowych palach o średnicy 0,30m i głębokości wbicia 3,0m (oznaczonych w części obliczeniowej jako P1) oraz palach o średnicy 0,30m i głębokości wbicia 5,0m (oznaczonych w części obliczeniowej jako P2). Lokalizacja pali P1 i P2 pokazana w części rysunkowej.

Wytyczenie  pali  na  podstawie współrzędnych geodezyjnych dokona uprawniony geodeta.

Warunki  gruntowo-wodne  panujące  w  podłożu  określono  jako  korzystne Projektowany obiekt zalicza się do I kat. geotechnicznej. W trakcie palowania wykonawca robót określi wymaganą głębokość zagłębienia pali.

Pale powinny być dostarczone na plac budowy w stanie gotowym do wbicia

Druga część pomostu posadowiona będzie na płycie fundamentowej o grubości 12 cm. Płyta żelbetowa zbrojona siatkami #10 co 15 górą i dołem.

# 6. ZAGADNIENIA BHP I P.POŻ

Przed przystąpieniem do robót każdy pracownik musi zostać przeszkolony w zakresie przepisów obowiązujących na budowie. Przy wykonywaniu robót budowlano- montażowych należy stosować następujące dokumenty i zalecenia:

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. nr 47 z 2003r., poz. 401)

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach spawalniczych (Dz.U. nr 40 z 2000r., poz. 470)

- Roboty należy prowadzić z uwzględnieniem wytycznych podanych w "Warunkach technicznych wykonania i odbioru robót budowlano- montażowych" (wyd. Arkady).

- Zgodnie z ustawą „Prawo Budowlane” art. 21a.1, przed rozpoczęciem budowy należy sporządzić plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

- Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn.26 września 1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy – t.j. Dz.U.03.169.1650 ze zm.

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.(Dz.U.03.120.1126)

Całość robót budowlano-montażowych należy wykonać pod nadzorem osób uprawnionych z zachowaniem zasad BHP i ppoż.

# 7. UWAGI KOŃCOWE

Podczas projektowania dołożono wszelkich starań, aby przewidzieć wszystkie prace konstrukcyjne. Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z terenem budowy, aby przewidzieć ewentualne prace nieuwzględnione w projekcie. Wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie.

Całość robót budowlano-montażowych należy wykonać pod nadzorem osób uprawnionych z zachowaniem zasad BHP i ppoż.

Wszelkie zmiany w projekcie należy uzgodnić z Projektantem

# 8. WARUNKI TECHNICZNE WYKONYWANIA I ODBIORU

## 8.1. Wstęp

W niniejszym rozdziale omówiono ogólne wymagania  dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych  związanych  z  wykonaniem  i  odbiorem  konstrukcji  drewnianych.

## 8.2. Zakres robót

Specyfikacja  dotyczy  wszystkich  czynności  mających  na  celu  wykonanie  konstrukcji

drewnianych, w zakresie:

- wykonania i zatwierdzenia projektów warsztatowych konstrukcji,

- wykonanie elementów konstrukcyjnych z drewna,

- dostarczenia konstrukcji na plac budowy,

- owiercenie w/w elementów,

- montaż elementów,

- sprawdzenia poprawności i dokładności montażu.

Przedmiotem  opracowania  jest  określenie  wymagań  odnośnie  właściwości materiałów wykorzystywanych do powyższych robót, wymagań w zakresie robót przygotowawczych oraz wymagań dotyczących wykonania i odbiorów konstrukcji drewnianych.

## 8.3. Ogólne wymagania dotyczące robót

### Materiały

      - Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Wszystkie użyte materiały powinny mieć aktualne, wymagane przepisami znaki i świadectwa dopuszczenia  do  stosowania  w  budownictwie  na  terytorium  Rzeczypospolitej  Polskiej. Należy stosować materiały budowlane, o  parametrach techniczno-użytkowych nie gorszych,  niż  wymienione, jako  ogólnie  reprezentatywne dla poszczególnej branży.

      - Elementy z drewna

Konstrukcja drewniana należy wykonać z drewna sosnowego klasy C27.

Założono  wykonanie  elementów  konstrukcyjnych  z  tarcicy sosnowej  kwalifikowanej w zakładzie  dostawcy według normy PN-EN 14081 za pomocą maszyn sortujących i całego systemu sortowania według ww. normy

Metoda  maszynowa  sortowania  daje  gwarancję  wytrzymałości  i  jest  jedynym  sposobem  na faktyczne potwierdzenie klasy wytrzymałości elementów.

Wszystkie elementy drewniane należy zabezpieczyć przed korozją biologiczną przez min. 2-krotne  smarowanie  preparatem  solnym  wg  wytycznych  i  zaleceń  producenta  lub  innymi środkami dopuszczonymi do stosowania.

### Sprzęt

      - Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  Używania  takiego  sprzętu  i  narzędzi,  które  nie  spowodują niekorzystnego wpływu na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla środowiska.

      - Sprzęt do montażu konstrukcji drewnianych

Do  wykonywania  konstrukcji  drewnianych  należy  stosować  następujący  sprzęt, narzędzia pomocnicze:

- wciągniki,

- rusztowania, pomosty,

- sprzęt i narzędzia do cięcia i obróbki drewna,

- ciągniki, przyczepy, samochody i in. sprzęt do transportu konstrukcji na placu budowy,

- narzędzia pomiarowe (niwelatory, teodolity, miary itp.),

- ręczne i elektryczne narzędzia do montażu, skręcania, ustawiania konstrukcji itp.

### Transport

      - Transport materiałów i konstrukcji

Wszystkie elementy konstrukcji powinny być ładowane na środki transportu w ten sposób, aby mogły być transportowane i rozładowywane bez powstania nadmiernych naprężeń, deformacji lub  uszkodzeń.  Zalecane  jest  transportowanie  konstrukcji  w takiej  pozycji  w  jakiej  będzie eksploatowana.  Sposób mocowania elementów musi wykluczyć możliwość przemieszczenia, przewrócenia lub zsunięcia się ich w czasie transportu. Przewożone elementy  powinny być załadowane w ten sposób aby nie przekraczały żadnej z odpowiednich  skrajni  kolejowych  ustalonych  przez  normy PN-K-02057  i  PN-K-02056  przy transporcie kolejowym oraz skrajni drogowych przy transporcie drogowym. Przy transporcie  drogowym w przypadku przekroczenia któregokolwiek z wymiarów skrajni lub  dopuszczalnych  ciężarów  pojazdów  należy uzyskać  zgodę  GDDKiA  i  Zarządów Drogowych w miastach prezydenckich przez których tereny przechodzi trasa przejazdu. Konwój  przewożący  części ponadwymiarowej  konstrukcji  powinien  być  oznakowany  i poprzedzony przez oznakowany samochód pilotujący. Wszelkiego  rodzaju  opracowania  (projekty, ekspertyzy,  opinie)  wymagane  przez  jednostki uzgadniające  trasę  konwoju  lub transportu,  Wykonawca  powinien  wykonać  we  własnym zakresie i na własny koszt.

      - Składowanie materiałów i konstrukcji

Elementy  drewniane  powinny  być  składane  w  pozycji  poziomej  na  podkładkach rozmieszczonych w taki sposób aby nie powodować ich deformacji. Odległość składowanych elementów  od  podłoża  nie  powinna  być  mniejsza  od  20  cm.  Nie dopuszcza  się  w  żadnym wypadku składować elementów na płask bez zadaszenia. Elementy poziome w postaci belek, elementów stropowych itp. powinny  być składowane na podkładkach rozmieszczonych zgodnie z warunkami składowania określonymi w projekcie, w sposób  odzwierciedlający  ich  pracę  statyczną,  przy czym  przy  składowaniu  warstwowym rozstaw podkładek powinien być zagęszczony, tak aby nie powstały dodatkowe odkształcenia, wynikające z systemu składowania. Przy układaniu warstwowym  wysokość składowania nie powinna przekraczać trzech warstw elementów.  Warstwy  składowanych  elementów  powinny  być  oddzielone od siebie przekładkami, rozmieszczonymi w sposób nie powodujący powstania ich deformacji. Elementy poziome  wysokie,  na  przykład  wiązary  kratowe,  powinny  być składowane  jak  elementy pionowe. Elementy pionowe w postaci słupów, części ram, łuków, wysokich elementów poziomych (np. kratownic) mogą być składowane w pozycji pionowej, przy czym kąt odchylenia od pionu nie powinien przekraczać 15º, lub w pozycji poziomej, na podkładkach, na wysokości co najmniej 20  cm  od  podłoża, w sposób  nie  powodujący  ich  deformacji,  przy  zachowaniu  wymagań takich, jak dla składowania elementów poziomych. Łączniki  i  materiały  do  ochrony  drewna  należy składować  w  oryginalnych  opakowaniach  w zamkniętych  pomieszczeniach (obiektach)  zabezpieczonych  przed  zmiennych  działaniem warunków atmosferycznych (np. wiaty, magazyny przyobiektowe), w warunkach zgodnych z instrukcją producenta. Zaleca się składowanie w jednostkach ładunkowych. Na każdym opakowaniu wyrobów budowlanych powinna znajdować się etykieta zawierająca oznakowanie  znakiem  CE  lub  znakiem  budowlanym,  zawierająca wymagane  prawem informacje o producencie i o spełnieniu wymagań odpowiednich zharmonizowanych (znak CE) lub krajowych (znak budowlany) norm i specyfikacji technicznych,  Dodatkowo  na  etykiecie  powinny  się  znaleźć  istotne  informacje handlowe,  w  tym  przede wszystkim:

- nazwa,  rodzaj,  typ,  odmiana,  gatunek  itp.  wyrobu,  umożliwiające  jego jednoznaczną identyfikację,

- wymiary i inne istotne parametry techniczne,

- ilość  i  jednostka  miary  wyrobu,  zawarta  w  opakowaniu  jednostkowym  i  /  lub zbiorczym,

- datę produkcji i nr partii, oraz inne, istotne informacje o wyrobie budowlanym.

Do wyrobów powinna być dołączona instrukcja przechowywania i stosowania sporządzona w języku polskim.

### Wykonanie robót

      - Wymagania ogólne

Roboty  należy  prowadzić  zgodnie  z  dokumentacją  techniczną  przy  udziale  środków,  które zapewnią  osiągnięcie  projektowanej  wytrzymałości,  układu  geometrycznego  i  wymiarów konstrukcji.

      - Montaż konstrukcji drewnianych

Konstrukcja  i  sposób  wykonania  poszczególnych  elementów  powinny  być  zgodne z dokumentacją  projektową.  W  przypadku  braku  szczegółowych  rozwiązań Wykonawca zobowiązany jest przedstawić własne do akceptacji przez Inżyniera. Elementy ram drewnianych należy połączyć z podporami i między sobą na wręby oraz śruby  i  przy  pomocy  specjalnych  stalowych  obejm  i  systemowych łączników,  zgodnie  z projektem wykonawczym. Przed ostatecznym montażem konstrukcji należy skorygować geometrię konstrukcji (w rzucie poziomym i przekrojach pionowych). Elementy  konstrukcji  drewnianych  produkowane  przemysłowo  powinny być  objęte  kontrolą jakości zgodnie z systemem zakładowej kontroli jakości. Elementy konstrukcji  z  drewna  i/lub  materiałów  drewnopochodnych  powinny  być zabezpieczone przed długotrwałym zawilgoceniem we wszystkich stadiach ich wykonywania. Części  elementów  konstrukcji  stykające  się  z  elementami  konstrukcji z  innych  chłonących wilgoć materiałów powinny być odpowiednio izolowane.

### Kontrola jakości robót

      - Badania w czasie wykonywania prac

Za  jakość  materiałów  odpowiada  producent,  który  jest  zobowiązany  do wystawienia stosownych deklaracji zgodności z aprobatą techniczną oraz przedstawić atesty higieniczne i klasyfikację palności.

Polega na sprawdzaniu bieżącym

W trakcie wykonywania robót montażowych należy zwrócić szczególną uwagę na:

- jakość zastosowanych materiałów i preparatów,

- wady materiałowe (niewłaściwe przekroje, uszkodzenia, zwichrzenia, itp.),

- prawidłowość zabezpieczeń impregnacyjnych i ogniochronnych,

- poprawność wykonania połączeń, ewentualne osłabienie materiałów,

- poprawność  wykonania  konstrukcji  (zachowanie  wymiarów,  gabarytów,  pionów, poziomów i spadków),

- prawidłowość oparcia i umocowania konstrukcji na podporach.

Wszelkie  odstępstwa  od  dokumentacji  technicznej  oraz  od  kart  technicznych producenta powinny być udokumentowane zapisem w dzienniku budowy potwierdzonym przez Inspektora Nadzoru oraz dostawcę technologii.

      - Badania w czasie odbioru robót

Wbudowane  materiały  i wykonane elementy powinny spełniać wymagania normy PN-B-03150:2000. Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny czy spełnione zostały wszystkie wymagania dotyczące wykonanych konstrukcji, w szczególności w zakresie:

- zgodności  z  dokumentacją  projektową  i  wprowadzonymi  zmianami,  które naniesiono w dokumentacji powykonawczej,

- jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,

- sprawdzenie  wizualne  wygładu  widocznych  elementów  konstrukcji  pod  kątem zachowania projektowanej kolorystyki, jednolitości kolorów i faktury,

- sprawdzenie  zachowania  wymiarów,  gabarytów,  pionów,  poziomów  i  spadków. Odchyłki nie powinny przekraczać wartości określonych w projekcie i normach.

### Odbiór robót

Zgodność robót z dokumentacją

Roboty  uznaje  się  za  zgodne  z  dokumentacją  projektową  i  wymaganiami  Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania (z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji)

Odbiór częściowy

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje  się  dla  zakresu  określonego  w  dokumentach  umownych,  według zasad  jak  przy odbiorze ostatecznym robót. Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek  w  realizowanych  robotach  i  ich  usunięcie  przed odbiorem  końcowym.  Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez Inspektora nadzoru w obecności Kierownika budowy. Protokół  odbioru  częściowego  jest podstawą  do  dokonania  częściowego  rozliczenia  robót, jeżeli umowa taką formę przewiduje.

Odbiór ostateczny (końcowy)

Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich  zakresu  (ilości),  jakości  i  zgodności  z  dokumentacją  projektową oraz  szczegółową specyfikację  techniczną.  Odbiór  ostateczny  przeprowadza komisja  powołana  przez Zamawiającego,  na  podstawie  przedłożonych dokumentów,  wyników  badań  oraz  dokonanej oceny wizualnej.  Zasady  i  terminy powoływania  komisji  oraz  czas  jej  działania  powinna  określać  umowa.

Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty:

- dokumentację projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót,

- szczegółowe  specyfikacje  techniczne  ze  zmianami  wprowadzonymi  w  trakcie wykonywania robót,

- dziennik budowy i książki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robót,

- dokumenty  świadczące  o  dopuszczeniu  do  obrotu  i  powszechnego  zastosowania użytych materiałów i wyrobów budowlanych,

- protokoły odbioru robót ulegających zakryciu,

- protokoły odbiorów częściowych,

- instrukcje producentów dotyczące zastosowanych materiałów,

- wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz.

Roboty  powinny  być  odebrane,  jeżeli  wszystkie  wyniki  badań  są  pozytywne,  a  dostarczone przez  Wykonawcę  dokumenty  są  kompletne  i  prawidłowe  pod  względem  merytorycznym.

Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny roboty nie powinny być przyjęte. W takim wypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań:

- jeżeli  to  możliwe  należy  ustalić  zakres  prac  korygujących,  usunąć  niezgodności  i przedstawić roboty ponownie do odbioru,

- jeżeli  odchylenia  od  wymagań  nie  zagrażają  bezpieczeństwu  użytkownika,  nie uniemożliwiają  poprawnego  użytkowania  konstrukcji  oraz  nie  ograniczają  ich trwałości,  Zamawiający  może  wyrazić  zgodę  na  dokonanie  odbioru  końcowego  z jednoczesnym obniżeniem wartości wynagrodzenia w stosunku do ustaleń umownych,

- w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania Wykonawca zobowiązany jest usunąć wadliwie wykonane roboty, wykonać je ponownie i powtórnie zgłosić do odbioru.

W przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu. Z czynności  odbioru  sporządza  się  protokół  podpisany  przez przedstawicieli  Zamawiającego  i Wykonawcy. Protokół powinien zawierać:

- ustalenia podjęte w trakcie prac komisji,

- ocenę wyników badań,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia,

- stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót z zamówieniem.

Protokół  odbioru  końcowego  jest  podstawą  do  dokonania  rozliczenia  końcowego  pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.

# 9.OBLICZENIA

## 9.1. Model projektowanej konstrukcji

Fot. nr 1 - Model projektowanej konstrukcji w programie Autodesk Robot Structural Analysis 2018 – Widok I

Fot. nr 2 - Model projektowanej konstrukcji w programie Autodesk Robot Structural Analysis 2018 – Widok II

## 9.2. Zestawienie obciążeń

| 1. Obciążenie stałe- pomost |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp | Warstwa | Obc. char. [kN/m2] | Ƴf | Obc. obl. [kN/m2] |
| 1 | bale 5x12cm | 0,23 | 1,35 | 0,30 |

| 1. Obciążenie stałe- dach |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp | Warstwa | Obc. char. [kN/m2] | Ƴf | Obc. obl. [kN/m2] |
| 1 | deskowanie pełne | 0,20 | 1,35 | 0,27 |
| 2 | bitum | 0,12 | 1,35 | 0,16 |
|  |  | 0,32 |  | 0,43 |

Fot. nr 3 - Obciążenia stałe – Obciążenie od ciężaru własnego

| 1. Obciążenie zmienne- dach |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp | Warstwa | Obc. char. [kN/m2] | Ƴf | Obc. obl. [kN/m2] |
| 2 | DODATKOWE INSTALACJE | 0,25 | 1,35 | 0,34 |
|  |  | 0,25 |  | 0,34 |

Fot. nr 4 - Obciążenia eksploatacyjne: dach – przypadek 1

| 1. Obciążenie zmienne- pomost |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp | Warstwa | Obc. char. [kN/m2] | Ƴf | Obc. obl. [kN/m2] |
| 1 | obciążenie użytkowe: C5 | 5,00 | 1,5 | 7,50 |

Fot. nr 5 - Obciążenia eksploatacyjne: pomost – przypadek 1

Fot. nr 6 - Obciążenia eksploatacyjne: pomost – przypadek 2

Fot. nr 7 - Obciążenia eksploatacyjne: pomost – przypadek 3

Fot. nr 8 - Obciążenia eksploatacyjne: pomost – przypadek 4

Fot. nr 9 - Obciążenia eksploatacyjne: pomost – przypadek 5

Fot. nr 10 - Obciążenia eksploatacyjne: pomost – przypadek 6

Fot. nr 11 - Obciążenia eksploatacyjne: pomost – przypadek 7

Fot. nr 12 - Obciążenia eksploatacyjne: pomost – przypadek 8

Fot. nr 13 - Obciążenia eksploatacyjne: pomost – przypadek 9

Fot. nr 14 - Obciążenia eksploatacyjne: pomost – przypadek 10

Fot. nr 15 - Obciążenia eksploatacyjne: pomost – przypadek 11

Fot. nr 16 - Obciążenia eksploatacyjne: pomost – przypadek 12

| Obciążenie śniegiem |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Strefa obciążenia śniegiem |  |  | 1 |  |
| Kąt nachylenia połaci dachowej [⁰] |  | α=α1=α2= | 36,6 |  |
| Wysokość nad poziomem morza [m] |  | A= | 122 |  |
| Obciążenie śniegiem dachów |  |  |  |  |
| s=µi·Ce·Ct·sk |  |  |  |  |
| Wartość charakterystyczna obciążenia śniegiem gruntu |  | sk= | 0,7 | kN/m2 |
| Współczynnik termiczny |  | Ct= | 1 |  |
| Współczynnik ekspozycji |  | Ce= | 1 |  |
| Współczynnik kształtu dachu |  | µ1(α)= | 0,80 |  |
| Współczynnik obliczeniowy |  | Ƴf= | 1,5 |  |
| Przypadek (i) |  |  |  |  |
| Wartość charakterystyczna obciążenia śniegiem dachu | s(µ1(α))= |  | 0,56 | kN/m2 |
| Wartość obliczeniowa obciążenia śniegiem dachu | sd(µ1(α))= |  | 0,84 | kN/m2 |
| Przypadek (ii) |  |  |  |  |
| Wartość charakterystyczna obciążenia śniegiem dachu |  | s(µ1(α))= | 0,56 | kN/m2 |
| Wartość charakterystyczna obciążenia śniegiem dachu | s(0,5µ1(α))= |  | 0,28 | kN/m2 |
| Wartość obliczeniowa obciążenia śniegiem dachu | sd(µ1(α))= |  | 0,84 | kN/m2 |
| Wartość obliczeniowa obciążenia śniegiem dachu | sd(0,5µ1(α))= |  | 0,42 | kN/m2 |
| Przypadek (iii) |  |  |  |  |
| Wartość charakterystyczna obciążenia śniegiem dachu | s(0,5µ1(α))= |  | 0,28 | kN/m2 |
| Wartość charakterystyczna obciążenia śniegiem dachu | s(µ1(α))= |  | 0,56 | kN/m2 |
| Wartość obliczeniowa obciążenia śniegiem dachu | sd(0,5µ1(α))= |  | 0,42 | kN/m2 |
| Wartość obliczeniowa obciążenia śniegiem dachu | sd(µ1(α))= |  | 0,84 | kN/m2 |

Fot. nr 17 - Obciążenia śniegiem – przypadek 1

| Obciążenie wiatrem |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Strefa obciążenia wiatrem |  |  |  | 1 |  |
| Kategoria terenu |  |  |  | III |  |
| Wysokość nad poziomem terenu |  |  | z= | 6,95 | m |
| Bazowa prędkość wiatru |  |  |  |  |  |
| vb=cdir·cseason·vb0 |  |  |  |  |  |
| Wartość podstawowa bazowej prędkości wiatru (A≤300 m n.p.m, 1strefa obciążenia wiatrem) |  |  | vb0= | 22 | m/s |
| Współczynnik sezonowy |  |  | cseason= | 1 |  |
| Współczynnik kierunkowy |  |  | cdir= | 1 |  |
|  |  | vb= |  | 22 | m/s |
| Gęstość powietrza |  |  | ƍ= | 1,25 | kg/m3 |
| Wartość bazowa ciśnienia prędkości |  |  | qb=0,5·ƍ·vb2= | 0,3025 | kPa |
| Współczynnik ekspozycji |  | ce=1,9*(z/10)^0,26 |  | 1,73 |  |
| Wartość szczytowa ciśnienia prędkości |  |  | qp=ce*qb | 0,52 | kPa |
| Ciśnienie wiatru działające na powierzchnie zewnętrzne |  |  |  |  |  |
| we=cpe·qp |  |  |  |  | wi= |
| Współczynnik ciśnienia wewnętrznego powiększający ssanie |  |  | cpi= | 0,2 | 0,10 |
| Współczynnik ciśnienia wewnętrznego powiększający parcie |  |  | cpi= | -0,3 | -0,16 |

Fot. nr 18 - Obciążenia wiatrem – przypadek 1

Fot. nr 19 - Obciążenia wiatrem – przypadek 2

Fot. nr 20 - Obciążenia wiatrem – przypadek 3

Fot. nr 21 - Obciążenia wiatrem – przypadek 4

Fot. nr 22 - Obciążenia wiatrem – przypadek 5

Fot. nr 23 - Obciążenia wiatrem – przypadek 6

Fot. nr 24 - Obciążenia wiatrem – przypadek 7

Fot. nr 25 - Obciążenia wiatrem – przypadek 8

## 9.3. Wykresy sił wewnętrznych

Fot. nr 26 – Wykres sił normalnych 1

Fot. nr 27 – Wykres sił normalnych 2

Fot. nr 28 – Wykres sił poprzecznych

Fot. nr 29 – Wykres momentów zginających

## 9.4. Wymiarowanie konstrukcji drewnianej

Fot. nr 30 – Elementy wymiarujące

OBLICZENIA KONSTRUKCJI DREWNIANYCH

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NORMA:   PN-EN 1995-1:2005/NA2010/A2:2014

TYP ANALIZY:   Weryfikacja prętów

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

GRUPA:

PRĘT:   133  	PUNKT:   3	WSPÓŁRZĘDNA:   x = 1.00 L = 2.503 m

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OBCIĄŻENIA:

Decydujący przypadek obciążenia:   24 SGN /932/  1*1.35 + 2*1.05 + 18*0.90 + 23*1.50

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MATERIAŁ    C27

gM = 1.30	f m,0,k = 27.00 MPa	f t,0,k = 16.00 MPa	f c,0,k = 22.00 MPa

f v,k = 4.00 MPa	f t,90,k = 0.40 MPa	f c,90,k = 2.60 MPa	E 0,moyen = 12000.00 MPa

E 0,05 = 7700.00 MPa	G moyen = 720.00 MPa	Klasa użyteczności:  3	Beta c = 0.20

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PARAMETRY PRZEKROJU:  KRAW 150x150

ht=15.00 cm

bf=15.00 cm 	Ay=150.00 cm2 	Az=150.00 cm2 	Ax=225.00 cm2

ea=7.50 cm 	Iy=4218.80 cm4 	Iz=4218.80 cm4 	Ix=7129.70 cm4

es=7.50 cm 	Wy=562.51 cm3 	Wz=562.51 cm3

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NAPRĘŻENIA	NAPRĘŻENIA DOPUSZCZALNE

Sig_t,0,d = N/Ax = -1.58/225.00 = -0.07 MPa	f t,0,d = 6.15 MPa

Sig_m,y,d = MY/Wy= -2.25/562.51 = -3.99 MPa	f m,y,d = 10.38 MPa

Tau y,d = 1.5*0.67/225.00 = 0.04 MPa	f v,d = 1.54 MPa

Tau z,d = 1.5*-8.50/225.00 = -0.57 MPa

Tau tory,d = 0.37 MPa,  Tau torz,d = 0.37 MPa

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Współczynniki i parametry dodatkowe

kh = 1.00	kh_y = 1.00	kmod = 0.50	Ksys = 1.00	kcr = 0.67

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PARAMETRY WYBOCZENIOWE:

względem osi Y:	   względem osi Z:

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

FORMUŁY WERYFIKACYJNE:

Sig_t,0,d/f t,0,d + Sig_m,y,d/f m,y,d = 0.07/6.15 + 3.99/10.38 =   0.40   < 1.00  (6.17)

(Tau y,d/kcr+Tau tory,d/kshape)/f v,d = 0.27 < 1.00        (Tau z,d/kcr+Tau torz,d/kshape)/f v,d = 0.78 < 1.00   (6.13-4)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PRZEMIESZCZENIA GRANICZNE

Ugięcia  (UKŁAD LOKALNY):

u fin,y = 0.0 cm  <  u fin,max,y = L/200.00 = 1.3 cm	Zweryfikowano

Decydujący przypadek obciążenia:   (1+2)*1 + (0.7+0.3*2)*2 + (1+0*2)*18 + (0.5+0*2)*23

u fin,z = 0.1 cm  <  u fin,max,z = L/200.00 = 1.3 cm	Zweryfikowano

Decydujący przypadek obciążenia:   (1+2)*1 + (0.7+0.3*2)*2 + (0.6+0*2)*18 + (1+0*2)*23   u inst,y = 0.0 cm  <  u inst,max,y = L/200.00 = 1.3 cm	Zweryfikowano

Decydujący przypadek obciążenia:   1*1 + 0.7*2 + 1*18 + 0.5*23

u inst,z = 0.0 cm  <  u inst,max,z = L/200.00 = 1.3 cm	Zweryfikowano

Decydujący przypadek obciążenia:   1*1 + 0.7*2 + 0.6*18 + 1*23

Przemieszczenia  (UKŁAD GLOBALNY):

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Profil poprawny !!!

OBLICZENIA KONSTRUKCJI DREWNIANYCH

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NORMA:   PN-EN 1995-1:2005/NA2010/A2:2014

TYP ANALIZY:   Weryfikacja prętów

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

GRUPA:

PRĘT:   68  belka_ 68_68	PUNKT:   3	WSPÓŁRZĘDNA:   x = 0.66 L = 5.100 m

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OBCIĄŻENIA:

Decydujący przypadek obciążenia:   24 SGN /991/  1*1.35 + 9*1.05 + 23*1.50

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MATERIAŁ    C27

gM = 1.30	f m,0,k = 27.00 MPa	f t,0,k = 16.00 MPa	f c,0,k = 22.00 MPa

f v,k = 4.00 MPa	f t,90,k = 0.40 MPa	f c,90,k = 2.60 MPa	E 0,moyen = 12000.00 MPa

E 0,05 = 7700.00 MPa	G moyen = 720.00 MPa	Klasa użyteczności:  3	Beta c = 0.20

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PARAMETRY PRZEKROJU:  belka120x220

ht=22.00 cm

bf=12.00 cm 	Ay=176.00 cm2 	Az=176.00 cm2 	Ax=264.00 cm2

ea=6.00 cm 	Iy=10648.00 cm4 	Iz=3168.00 cm4 	Ix=8317.44 cm4

es=6.00 cm 	Wy=968.00 cm3 	Wz=528.00 cm3

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NAPRĘŻENIA	NAPRĘŻENIA DOPUSZCZALNE

Sig_c,0,d = N/Ax = 0.94/264.00 = 0.04 MPa	f c,0,d = 8.46 MPa

Sig_m,y,d = MY/Wy= 3.38/968.00 = 3.49 MPa	f m,y,d = 10.38 MPa

Sig_m,z,d = MZ/Wz= 0.59/528.00 = 1.13 MPa	f m,z,d = 10.86 MPa

Tau y,d = 1.5*1.12/264.00 = 0.06 MPa	f v,d = 1.54 MPa

Tau z,d = 1.5*-13.60/264.00 = -0.77 MPa

Tau tory,d = 0.01 MPa,  Tau torz,d = 0.01 MPa

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Współczynniki i parametry dodatkowe

km = 0.70 	kh = 1.05	kmod = 0.50	Ksys = 1.00	kcr = 0.67

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:

lef = 6.820 m	Lambda_rel m = 0.77

Sig_cr = 46.07 MPa 	k crit = 0.99

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PARAMETRY WYBOCZENIOWE:

względem osi Y:	   względem osi Z:

LY = 2.572 m 	Lambda Y = 40.50 	LZ = 0.770 m 	Lambda Z = 22.23

Lambda_rel Y = 0.69 	ky = 0.78 	Lambda_rel Z = 0.38 	kz = 0.58

LFY = 2.572 m 	kcy = 0.88	LFZ = 0.770 m	kcz = 0.98

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

FORMUŁY WERYFIKACYJNE:

(Sig_c,0,d/kc,y*f c,0,d) + Sig_m,y,d/f m,y,d + km*Sig_m,z,d/f m,z,d =   0.41   < 1.00  (6.23)

Sig_m,y,d/(kcrit*f m,y,d) = 3.49/(0.99*10.38) = 0.34 < 1.00   (6.33)

(Tau y,d/kcr+Tau tory,d/kshape)/f v,d = 0.07 < 1.00        (Tau z,d/kcr+Tau torz,d/kshape)/f v,d = 0.76 < 1.00   (6.13-4)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PRZEMIESZCZENIA GRANICZNE

Ugięcia  (UKŁAD LOKALNY):

u fin,y = 0.2 cm  <  u fin,max,y = L/250.00 = 3.1 cm	Zweryfikowano

Decydujący przypadek obciążenia:   (1+2)*1 + (1+0.6*2)*3 + (0.5+0*2)*23

u fin,z = 0.2 cm  <  u fin,max,z = L/250.00 = 3.1 cm	Zweryfikowano

Decydujący przypadek obciążenia:   (1+2)*1 + (1+0.6*2)*7 + (0.5+0*2)*23   u inst,y = 0.1 cm  <  u inst,max,y = L/250.00 = 3.1 cm	Zweryfikowano

Decydujący przypadek obciążenia:   1*1 + 0.7*3 + 0.6*22 + 1*23

u inst,z = 0.1 cm  <  u inst,max,z = L/250.00 = 3.1 cm	Zweryfikowano

Decydujący przypadek obciążenia:   1*1 + 0.7*7 + 0.6*22 + 1*23

Przemieszczenia  (UKŁAD GLOBALNY):

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Profil poprawny !!!

OBLICZENIA KONSTRUKCJI DREWNIANYCH

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NORMA:   PN-EN 1995-1:2005/NA2010/A2:2014

TYP ANALIZY:   Weryfikacja prętów

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

GRUPA:

PRĘT:   60  belka_ 24_60	PUNKT:   1	WSPÓŁRZĘDNA:   x = 0.64 L = 1.600 m

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OBCIĄŻENIA:

Decydujący przypadek obciążenia:   24 SGN /1009/  1*1.35 + 11*1.05 + 23*1.50

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MATERIAŁ    C27

gM = 1.30	f m,0,k = 27.00 MPa	f t,0,k = 16.00 MPa	f c,0,k = 22.00 MPa

f v,k = 4.00 MPa	f t,90,k = 0.40 MPa	f c,90,k = 2.60 MPa	E 0,moyen = 12000.00 MPa

E 0,05 = 7700.00 MPa	G moyen = 720.00 MPa	Klasa użyteczności:  3	Beta c = 0.20

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PARAMETRY PRZEKROJU:  belka120x220

ht=22.00 cm

bf=12.00 cm 	Ay=176.00 cm2 	Az=176.00 cm2 	Ax=264.00 cm2

ea=6.00 cm 	Iy=10648.00 cm4 	Iz=3168.00 cm4 	Ix=8317.44 cm4

es=6.00 cm 	Wy=968.00 cm3 	Wz=528.00 cm3

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NAPRĘŻENIA	NAPRĘŻENIA DOPUSZCZALNE

Sig_c,0,d = N/Ax = 0.03/264.00 = 0.00 MPa	f c,0,d = 8.46 MPa

Sig_m,y,d = MY/Wy= 6.02/968.00 = 6.22 MPa	f m,y,d = 10.38 MPa

Sig_m,z,d = MZ/Wz= 0.24/528.00 = 0.45 MPa	f m,z,d = 10.86 MPa

Tau y,d = 1.5*-1.03/264.00 = -0.06 MPa	f v,d = 1.54 MPa

Tau z,d = 1.5*-6.21/264.00 = -0.35 MPa

Tau tory,d = 0.00 MPa,  Tau torz,d = 0.00 MPa

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Współczynniki i parametry dodatkowe

km = 0.70 	kh = 1.05	kmod = 0.50	Ksys = 1.00	kcr = 0.67

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:

lef = 2.250 m	Lambda_rel m = 0.44

Sig_cr = 139.65 MPa 	k crit = 1.00

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PARAMETRY WYBOCZENIOWE:

względem osi Y:	   względem osi Z:

LY = 2.500 m 	Lambda Y = 39.36 	LZ = 0.700 m 	Lambda Z = 20.21

Lambda_rel Y = 0.67 	ky = 0.76 	Lambda_rel Z = 0.34 	kz = 0.56

LFY = 2.500 m 	kcy = 0.89	LFZ = 0.700 m	kcz = 0.99

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

FORMUŁY WERYFIKACYJNE:

(Sig_c,0,d/kc,y*f c,0,d) + Sig_m,y,d/f m,y,d + km*Sig_m,z,d/f m,z,d =   0.63   < 1.00  (6.23)

Sig_m,y,d/(kcrit*f m,y,d) = 6.22/(1.00*10.38) = 0.60 < 1.00   (6.33)

(Tau y,d/kcr+Tau tory,d/kshape)/f v,d = 0.06 < 1.00        (Tau z,d/kcr+Tau torz,d/kshape)/f v,d = 0.34 < 1.00   (6.13-4)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PRZEMIESZCZENIA GRANICZNE

Ugięcia  (UKŁAD LOKALNY):

u fin,y = 0.2 cm  <  u fin,max,y = L/250.00 = 1.0 cm	Zweryfikowano

Decydujący przypadek obciążenia:   (1+2)*1 + (1+0.6*2)*11 + (0.5+0*2)*23

u fin,z = 0.6 cm  <  u fin,max,z = L/250.00 = 1.0 cm	Zweryfikowano

Decydujący przypadek obciążenia:   (1+2)*1 + (1+0.6*2)*11 + (0.5+0*2)*23   u inst,y = 0.1 cm  <  u inst,max,y = L/250.00 = 1.0 cm	Zweryfikowano

Decydujący przypadek obciążenia:   1*1 + 0.7*11 + 0.6*22 + 1*23

u inst,z = 0.2 cm  <  u inst,max,z = L/250.00 = 1.0 cm	Zweryfikowano

Decydujący przypadek obciążenia:   1*1 + 0.7*11 + 0.6*22 + 1*23

Przemieszczenia  (UKŁAD GLOBALNY):

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Profil poprawny !!!

OBLICZENIA KONSTRUKCJI DREWNIANYCH

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NORMA:   PN-EN 1995-1:2005/NA2010/A2:2014

TYP ANALIZY:   Weryfikacja prętów

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

GRUPA:

PRĘT:   47  belka_ 46_47	PUNKT:   3	WSPÓŁRZĘDNA:   x = 0.37 L = 1.122 m

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OBCIĄŻENIA:

Decydujący przypadek obciążenia:   24 SGN /936/  1*1.35 + 2*1.05 + 22*0.90 + 23*1.50

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MATERIAŁ    C27

gM = 1.30	f m,0,k = 27.00 MPa	f t,0,k = 16.00 MPa	f c,0,k = 22.00 MPa

f v,k = 4.00 MPa	f t,90,k = 0.40 MPa	f c,90,k = 2.60 MPa	E 0,moyen = 12000.00 MPa

E 0,05 = 7700.00 MPa	G moyen = 720.00 MPa	Klasa użyteczności:  3	Beta c = 0.20

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PARAMETRY PRZEKROJU:  KN_7x14

ht=14.00 cm

bf=7.00 cm 	Ay=65.33 cm2 	Az=65.33 cm2 	Ax=98.00 cm2

ea=3.50 cm 	Iy=1600.67 cm4 	Iz=400.17 cm4 	Ix=1096.46 cm4

es=3.50 cm 	Wy=228.67 cm3 	Wz=114.33 cm3

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NAPRĘŻENIA	NAPRĘŻENIA DOPUSZCZALNE

Sig_t,0,d = N/Ax = -1.44/98.00 = -0.15 MPa	f t,0,d = 7.17 MPa

Sig_m,y,d = MY/Wy= -0.13/228.67 = -0.55 MPa	f m,y,d = 10.53 MPa

Sig_m,z,d = MZ/Wz= -0.00/114.33 = -0.02 MPa	f m,z,d = 12.09 MPa

Tau y,d = 1.5*-0.26/98.00 = -0.04 MPa	f v,d = 1.54 MPa

Tau z,d = 1.5*-3.92/98.00 = -0.60 MPa

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Współczynniki i parametry dodatkowe

km = 0.70 	kh = 1.16	kmod = 0.50	Ksys = 1.00	kcr = 0.67

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:

lef = 2.622 m	Lambda_rel m = 0.64

Sig_cr = 65.46 MPa 	k crit = 1.00

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PARAMETRY WYBOCZENIOWE:

względem osi Y:	   względem osi Z:

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

FORMUŁY WERYFIKACYJNE:

Sig_t,0,d/f t,0,d + Sig_m,y,d/f m,y,d + km*Sig_m,z,d/f m,z,d =   0.07   < 1.00  (6.17)

Sig_m,y,d/(kcrit*f m,y,d) = 0.55/(1.00*10.53) = 0.05 < 1.00   (6.33)

(Tau y,d/kcr)/f v,d = (0.04/0.67)/1.54 = 0.04 < 1.00        (Tau z,d/kcr)/f v,d = (0.60/0.67)/1.54 = 0.58 < 1.00   (6.13)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PRZEMIESZCZENIA GRANICZNE

Ugięcia  (UKŁAD LOKALNY):

u fin,y = 0.0 cm  <  u fin,max,y = L/200.00 = 1.5 cm	Zweryfikowano

Decydujący przypadek obciążenia:   (1+2)*1 + (0.7+0.3*2)*2 + (1+0*2)*16 + (0.5+0*2)*23

u fin,z = 0.1 cm  <  u fin,max,z = L/200.00 = 1.5 cm	Zweryfikowano

Decydujący przypadek obciążenia:   (1+2)*1 + (0.7+0.3*2)*2 + (0.6+0*2)*22 + (1+0*2)*23   u inst,y = 0.0 cm  <  u inst,max,y = L/200.00 = 1.5 cm	Zweryfikowano

Decydujący przypadek obciążenia:   1*1 + 0.7*2 + 1*16 + 0.5*23

u inst,z = 0.0 cm  <  u inst,max,z = L/200.00 = 1.5 cm	Zweryfikowano

Decydujący przypadek obciążenia:   1*1 + 0.7*2 + 1*22 + 0.5*23

Przemieszczenia  (UKŁAD GLOBALNY):

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Profil poprawny !!!

OBLICZENIA KONSTRUKCJI DREWNIANYCH

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NORMA:   PN-EN 1995-1:2005/NA2010/A2:2014

TYP ANALIZY:   Weryfikacja prętów

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

GRUPA:

PRĘT:   5  	PUNKT:   2	WSPÓŁRZĘDNA:   x = 0.30 L = 1.525 m

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OBCIĄŻENIA:

Decydujący przypadek obciążenia:   24 SGN /955/  1*1.35 + 5*1.05 + 23*1.50

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MATERIAŁ    C27

gM = 1.30	f m,0,k = 27.00 MPa	f t,0,k = 16.00 MPa	f c,0,k = 22.00 MPa

f v,k = 4.00 MPa	f t,90,k = 0.40 MPa	f c,90,k = 2.60 MPa	E 0,moyen = 12000.00 MPa

E 0,05 = 7700.00 MPa	G moyen = 720.00 MPa	Klasa użyteczności:  3	Beta c = 0.20

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PARAMETRY PRZEKROJU:  BL_10x18

ht=18.00 cm

bf=10.00 cm 	Ay=120.00 cm2 	Az=120.00 cm2 	Ax=180.00 cm2

ea=5.00 cm 	Iy=4860.00 cm4 	Iz=1500.00 cm4 	Ix=3900.00 cm4

es=5.00 cm 	Wy=540.00 cm3 	Wz=300.00 cm3

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NAPRĘŻENIA	NAPRĘŻENIA DOPUSZCZALNE

Sig_t,0,d = N/Ax = -0.20/180.00 = -0.01 MPa	f t,0,d = 6.67 MPa

Sig_m,y,d = MY/Wy= -2.97/540.00 = -5.50 MPa	f m,y,d = 10.38 MPa

Sig_m,z,d = MZ/Wz= -0.04/300.00 = -0.13 MPa	f m,z,d = 11.26 MPa

Tau y,d = 1.5*0.00/180.00 = 0.00 MPa	f v,d = 1.54 MPa

Tau z,d = 1.5*-0.03/180.00 = -0.00 MPa

Tau tory,d = 0.00 MPa,  Tau torz,d = 0.00 MPa

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Współczynniki i parametry dodatkowe

km = 0.70 	kh = 1.08	kmod = 0.50	Ksys = 1.00	kcr = 0.67

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:

lef = 5.009 m	Lambda_rel m = 0.71

Sig_cr = 52.99 MPa 	k crit = 1.00

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PARAMETRY WYBOCZENIOWE:

względem osi Y:	   względem osi Z:

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

FORMUŁY WERYFIKACYJNE:

Sig_t,0,d/f t,0,d + Sig_m,y,d/f m,y,d + km*Sig_m,z,d/f m,z,d =   0.54   < 1.00  (6.17)

Sig_m,y,d/(kcrit*f m,y,d) = 5.50/(1.00*10.38) = 0.53 < 1.00   (6.33)

(Tau y,d/kcr+Tau tory,d/kshape)/f v,d = 0.00 < 1.00        (Tau z,d/kcr+Tau torz,d/kshape)/f v,d = 0.00 < 1.00   (6.13-4)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PRZEMIESZCZENIA GRANICZNE

Ugięcia  (UKŁAD LOKALNY):

u fin,y = 0.1 cm  <  u fin,max,y = L/250.00 = 2.1 cm	Zweryfikowano

Decydujący przypadek obciążenia:   (1+2)*1 + (1+0.6*2)*10 + (0.5+0*2)*23

u fin,z = 0.9 cm  <  u fin,max,z = L/250.00 = 2.1 cm	Zweryfikowano

Decydujący przypadek obciążenia:   (1+2)*1 + (1+0.6*2)*5 + (0.5+0*2)*23   u inst,y = 0.0 cm  <  u inst,max,y = L/250.00 = 2.1 cm	Zweryfikowano

Decydujący przypadek obciążenia:   1*1 + 0.7*10 + 0.6*22 + 1*23

u inst,z = 0.3 cm  <  u inst,max,z = L/250.00 = 2.1 cm	Zweryfikowano

Decydujący przypadek obciążenia:   1*1 + 0.7*5 + 0.6*22 + 1*23

Przemieszczenia  (UKŁAD GLOBALNY):

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Profil poprawny !!!

OBLICZENIA KONSTRUKCJI DREWNIANYCH

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NORMA:   PN-EN 1995-1:2005/NA2010/A2:2014

TYP ANALIZY:   Weryfikacja prętów

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

GRUPA:

PRĘT:   14  belka_ 22_14	PUNKT:   2	WSPÓŁRZĘDNA:   x = 0.50 L = 1.435 m

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OBCIĄŻENIA:

Decydujący przypadek obciążenia:   24 SGN /937/  1*1.35 + 3*1.05 + 23*1.50

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MATERIAŁ    C27

gM = 1.30	f m,0,k = 27.00 MPa	f t,0,k = 16.00 MPa	f c,0,k = 22.00 MPa

f v,k = 4.00 MPa	f t,90,k = 0.40 MPa	f c,90,k = 2.60 MPa	E 0,moyen = 12000.00 MPa

E 0,05 = 7700.00 MPa	G moyen = 720.00 MPa	Klasa użyteczności:  3	Beta c = 0.20

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PARAMETRY PRZEKROJU:  BL_10x18

ht=18.00 cm

bf=10.00 cm 	Ay=120.00 cm2 	Az=120.00 cm2 	Ax=180.00 cm2

ea=5.00 cm 	Iy=4860.00 cm4 	Iz=1500.00 cm4 	Ix=3900.00 cm4

es=5.00 cm 	Wy=540.00 cm3 	Wz=300.00 cm3

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NAPRĘŻENIA	NAPRĘŻENIA DOPUSZCZALNE

Sig_c,0,d = N/Ax = 4.80/180.00 = 0.27 MPa	f c,0,d = 8.46 MPa

Sig_m,y,d = MY/Wy= 2.02/540.00 = 3.75 MPa	f m,y,d = 10.38 MPa

Sig_m,z,d = MZ/Wz= 0.10/300.00 = 0.32 MPa	f m,z,d = 11.26 MPa

Tau y,d = 1.5*0.02/180.00 = 0.00 MPa	f v,d = 1.54 MPa

Tau z,d = 1.5*0.12/180.00 = 0.01 MPa

Tau tory,d = 0.01 MPa,  Tau torz,d = 0.01 MPa

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Współczynniki i parametry dodatkowe

km = 0.70 	kh = 1.08	kmod = 0.50	Ksys = 1.00	kcr = 0.67

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:

lef = 2.943 m	Lambda_rel m = 0.55

Sig_cr = 90.18 MPa 	k crit = 1.00

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PARAMETRY WYBOCZENIOWE:

względem osi Y:	   względem osi Z:

LY = 2.870 m 	Lambda Y = 55.23 	LZ = 2.870 m 	Lambda Z = 99.42

Lambda_rel Y = 0.94 	ky = 1.01 	Lambda_rel Z = 1.69 	kz = 2.07

LFY = 2.870 m 	kcy = 0.73	LFZ = 2.870 m	kcz = 0.31

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

FORMUŁY WERYFIKACYJNE:

(Sig_c,0,d/kc,y*f c,0,d) + Sig_m,y,d/f m,y,d + km*Sig_m,z,d/f m,z,d =   0.42   < 1.00  (6.23)

Sig_m,y,d/(kcrit*f m,y,d) = 3.75/(1.00*10.38) = 0.36 < 1.00   (6.33)

(Tau y,d/kcr+Tau tory,d/kshape)/f v,d = 0.01 < 1.00        (Tau z,d/kcr+Tau torz,d/kshape)/f v,d = 0.01 < 1.00   (6.13-4)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PRZEMIESZCZENIA GRANICZNE

Ugięcia  (UKŁAD LOKALNY):

u fin,y = 0.1 cm  <  u fin,max,y = L/250.00 = 1.1 cm	Zweryfikowano

Decydujący przypadek obciążenia:   (1+2)*1 + (1+0.6*2)*3 + (0.5+0*2)*23

u fin,z = 0.4 cm  <  u fin,max,z = L/250.00 = 1.1 cm	Zweryfikowano

Decydujący przypadek obciążenia:   (1+2)*1 + (1+0.6*2)*3 + (0.5+0*2)*23   u inst,y = 0.0 cm  <  u inst,max,y = L/250.00 = 1.1 cm	Zweryfikowano

Decydujący przypadek obciążenia:   1*1 + 0.7*3 + 0.6*22 + 1*23

u inst,z = 0.2 cm  <  u inst,max,z = L/250.00 = 1.1 cm	Zweryfikowano

Decydujący przypadek obciążenia:   1*1 + 0.7*3 + 0.6*22 + 1*23

Przemieszczenia  (UKŁAD GLOBALNY):

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Profil poprawny !!!

OBLICZENIA KONSTRUKCJI DREWNIANYCH

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NORMA:   PN-EN 1995-1:2005/NA2010/A2:2014

TYP ANALIZY:   Weryfikacja prętów

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

GRUPA:

PRĘT:   127  belka_ 125_127	PUNKT:   3	WSPÓŁRZĘDNA:   x = 1.00 L = 3.506 m

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OBCIĄŻENIA:

Decydujący przypadek obciążenia:   24 SGN /928/  1*1.35 + 2*1.05 + 23*1.50

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MATERIAŁ    C27

gM = 1.30	f m,0,k = 27.00 MPa	f t,0,k = 16.00 MPa	f c,0,k = 22.00 MPa

f v,k = 4.00 MPa	f t,90,k = 0.40 MPa	f c,90,k = 2.60 MPa	E 0,moyen = 12000.00 MPa

E 0,05 = 7700.00 MPa	G moyen = 720.00 MPa	Klasa użyteczności:  3	Beta c = 0.20

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PARAMETRY PRZEKROJU:  K_6x12

ht=12.00 cm

bf=6.00 cm 	Ay=48.00 cm2 	Az=48.00 cm2 	Ax=72.00 cm2

ea=3.00 cm 	Iy=864.00 cm4 	Iz=216.00 cm4 	Ix=591.84 cm4

es=3.00 cm 	Wy=144.00 cm3 	Wz=72.00 cm3

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NAPRĘŻENIA	NAPRĘŻENIA DOPUSZCZALNE

Sig_c,0,d = N/Ax = 0.12/72.00 = 0.02 MPa	f c,0,d = 8.46 MPa

Sig_m,y,d = MY/Wy= 0.18/144.00 = 1.24 MPa	f m,y,d = 10.86 MPa

Tau y,d = 1.5*0.02/72.00 = 0.00 MPa	f v,d = 1.54 MPa

Tau z,d = 1.5*-0.27/72.00 = -0.06 MPa

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Współczynniki i parametry dodatkowe

kh = 1.20	kh_y = 1.05	kmod = 0.50	Ksys = 1.00	kcr = 0.67

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:

lef = 3.095 m	Lambda_rel m = 0.75

Sig_cr = 47.53 MPa 	k crit = 0.99

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PARAMETRY WYBOCZENIOWE:

względem osi Y:	   względem osi Z:

LY = 3.506 m 	Lambda Y = 101.20 	LZ = 3.506 m 	Lambda Z = 202.40

Lambda_rel Y = 1.72 	ky = 2.12 	Lambda_rel Z = 3.44 	kz = 6.74

LFY = 3.506 m 	kcy = 0.30	LFZ = 3.506 m	kcz = 0.08

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

FORMUŁY WERYFIKACYJNE:

Sig_c,0,d/(kc,y*f c,0,d) + Sig_m,y,d/f m,y,d = 0.02/(0.30*8.46) + 1.24/10.86 =   0.12   < 1.00  (6.23)

Sig_m,y,d/(kcrit*f m,y,d) = 1.24/(0.99*10.86) = 0.11 < 1.00   (6.33)

(Tau y,d/kcr)/f v,d = (0.00/0.67)/1.54 = 0.00 < 1.00        (Tau z,d/kcr)/f v,d = (0.06/0.67)/1.54 = 0.05 < 1.00   (6.13)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PRZEMIESZCZENIA GRANICZNE

Ugięcia  (UKŁAD LOKALNY):

u fin,y = 0.1 cm  <  u fin,max,y = L/200.00 = 1.8 cm	Zweryfikowano

Decydujący przypadek obciążenia:   (1+2)*1 + (0.7+0.3*2)*2 + (1+0*2)*16 + (0.5+0*2)*23

u fin,z = 0.1 cm  <  u fin,max,z = L/200.00 = 1.8 cm	Zweryfikowano

Decydujący przypadek obciążenia:   (1+2)*1 + (0.7+0.3*2)*2 + (0.6+0*2)*16 + (1+0*2)*23   u inst,y = 0.1 cm  <  u inst,max,y = L/200.00 = 1.8 cm	Zweryfikowano

Decydujący przypadek obciążenia:   1*1 + 0.7*2 + 1*16 + 0.5*23

u inst,z = 0.1 cm  <  u inst,max,z = L/200.00 = 1.8 cm	Zweryfikowano

Decydujący przypadek obciążenia:   1*1 + 0.7*2 + 0.6*16 + 1*23

Przemieszczenia  (UKŁAD GLOBALNY):

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Profil poprawny !!!

## 9.5. Obliczenia pali

### 9.5.1. Obliczenia dla pali P1

Ustawienia

Polska - EN 1997

Materiały i normy

| Konstrukcje betonowe : | EN 1992-1-1 (EC2) |
| --- | --- |
| Współczynniki EN 1992-1-1 : | domyślne |
| Konstrukcje stalowe : | EN 1993-1-1 (EC3) |
| Współczynnik częściowy nośności przekroju stalowego : | γM0 = 1,00 |
| Konstrukcje drewniane : | EN 1995-1-1 (EC5) |
| Współczynnik częściowy do parametrów drewna : | γM = 1,30 |
| Współczynnik wpływu obciążenia i wilgotności (drewno) : | kmod = 0,50 |
| Współczynnik szerokości efektywnej przekroju w ścinaniu (drewno) : | kcr = 0,67 |

Pale

| Metodyka obliczeń : | obliczenia według EN 1997 |
| --- | --- |
| Obliczenia w warunkach z odpływem : | NAVFAC DM 7.2 |
| Krzywa obciążeniowa : | liniowa (Poulos) |
| Nośność pozioma : | półprzestrzeń sprężysta |
| Podejście obliczeniowe : | 2 - redukcja oddziaływań i oporów |

| Współczynniki częściowe do oddziaływań (A) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Trwała sytuacja obliczeniowa |  |  |  |  |  |
|  |  | Niekorzystne |  | Korzystne |  |
| Oddziaływania stałe : | γG = | 1,35 | [–] | 1,00 | [–] |

| Współczynniki częściowe do oporów lub nośności (R) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Trwała sytuacja obliczeniowa |  |  |  |
| Wsp. częściowy do nośności pobocznicy pali wciskanych : | γs = | 1,10 | [–] |
| Wsp. częściowy do nośności podstawy pala : | γb = | 1,10 | [–] |
| Wsp. częściowy do nośności pali wyciąganych : | γst = | 1,15 | [–] |

Podstawowe parametry gruntów

| Nr | Nazwa | Szrafura | γ | ν |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | [kN/m3] | [–] |
| 1 | gleba |  | 18,00 | 0,32 |
| 2 | IIa Ppi ID=0,50 |  | 16,19 | 0,30 |
| 3 | IIb Ps ID=0,50 |  | 16,69 | 0,25 |
| 4 | IIc Ps ID=0,60 |  | 18,34 | 0,25 |
| 5 | IId Ps+Ż ID=0,40 |  | 17,95 | 0,25 |
| 6 | IIe Ps+Ż ID=0,60 |  | 19,91 | 0,25 |
| 7 | IIf Pd+Ż ID=0,50 |  | 18,64 | 0,30 |

| Nr | Nazwa | Szrafura | Eoed | Edef | γsat | γs | n |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | [MPa] | [MPa] | [kN/m3] | [kN/m3] | [–] |
| 1 | gleba |  | 2,00 | - | 18,00 | - | - |
| 2 | IIa Ppi ID=0,50 |  | 62,00 | - | 16,19 | - | - |
| 3 | IIb Ps ID=0,50 |  | 100,00 | - | 16,69 | - | - |
| 4 | IIc Ps ID=0,60 |  | 113,00 | - | 18,34 | - | - |
| 5 | IId Ps+Ż ID=0,40 |  | 80,00 | - | 17,95 | - | - |
| 6 | IIe Ps+Ż ID=0,60 |  | 113,00 | - | 19,91 | - | - |
| 7 | IIf Pd+Ż ID=0,50 |  | 62,00 | - | 18,64 | - | - |

| Nr | Nazwa | Szrafura | φef | δ | K | cu | α |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | [°] | [°] | [–] | [kPa] | [–] |
| 1 | gleba |  | - | - | - | 4,00 | 0,20 |
| 2 | IIa Ppi ID=0,50 |  | 30,00 | - | - | - | - |
| 3 | IIb Ps ID=0,50 |  | 33,00 | - | - | - | - |
| 4 | IIc Ps ID=0,60 |  | 33,00 | - | - | - | - |
| 5 | IId Ps+Ż ID=0,40 |  | 32,00 | - | - | - | - |
| 6 | IIe Ps+Ż ID=0,60 |  | 33,00 | - | - | - | - |
| 7 | IIf Pd+Ż ID=0,50 |  | 30,00 | - | - | - | - |

Parametry gruntów do wyznaczania modułu reakcji podłoża

| Nr | Nazwa | Szrafura | β |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | gleba |  | 10,00 |
| 2 | IIa Ppi ID=0,50 |  | 15,00 |
| 3 | IIb Ps ID=0,50 |  | 17,00 |
| 4 | IIc Ps ID=0,60 |  | 17,00 |
| 5 | IId Ps+Ż ID=0,40 |  | 16,00 |
| 6 | IIe Ps+Ż ID=0,60 |  | 16,50 |
| 7 | IIf Pd+Ż ID=0,50 |  | 15,00 |

Parametry gruntu

| gleba |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ciężar objętościowy : | γ | = | 18,00 | kN/m3 |  |
| Współczynnik Poisson'a : | ν | = | 0,32 |  |  |
| Moduł edometryczny : | Eoed | = | 2,00 | MPa |  |
| Ciężar gruntu nawodn. : | γsat | = | 18,00 | kN/m3 |  |
| Kąt dyspersji : | β | = | 10,00 | ° |  |
| Spójność gruntu : | cu | = | 4,00 | kPa |  |
| Współczynnik adhezji : | α | = | 0,20 |  |  |

| IIa Ppi ID=0,50 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ciężar objętościowy : | γ | = | 16,19 | kN/m3 |  |
| Współczynnik Poisson'a : | ν | = | 0,30 |  |  |
| Moduł edometryczny : | Eoed | = | 62,00 | MPa |  |
| Ciężar gruntu nawodn. : | γsat | = | 16,19 | kN/m3 |  |
| Kąt dyspersji : | β | = | 15,00 | ° |  |
| Kąt tarcia wewnętrznego : | φef | = | 30,00 | ° |  |

| IIb Ps ID=0,50 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ciężar objętościowy : | γ | = | 16,69 | kN/m3 |  |
| Współczynnik Poisson'a : | ν | = | 0,25 |  |  |
| Moduł edometryczny : | Eoed | = | 100,00 | MPa |  |
| Ciężar gruntu nawodn. : | γsat | = | 16,69 | kN/m3 |  |
| Kąt dyspersji : | β | = | 17,00 | ° |  |
| Kąt tarcia wewnętrznego : | φef | = | 33,00 | ° |  |

| IIc Ps ID=0,60 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ciężar objętościowy : | γ | = | 18,34 | kN/m3 |  |
| Współczynnik Poisson'a : | ν | = | 0,25 |  |  |
| Moduł edometryczny : | Eoed | = | 113,00 | MPa |  |
| Ciężar gruntu nawodn. : | γsat | = | 18,34 | kN/m3 |  |
| Kąt dyspersji : | β | = | 17,00 | ° |  |
| Kąt tarcia wewnętrznego : | φef | = | 33,00 | ° |  |

| IId Ps+Ż ID=0,40 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ciężar objętościowy : | γ | = | 17,95 | kN/m3 |  |
| Współczynnik Poisson'a : | ν | = | 0,25 |  |  |
| Moduł edometryczny : | Eoed | = | 80,00 | MPa |  |
| Ciężar gruntu nawodn. : | γsat | = | 17,95 | kN/m3 |  |
| Kąt dyspersji : | β | = | 16,00 | ° |  |
| Kąt tarcia wewnętrznego : | φef | = | 32,00 | ° |  |

| IIe Ps+Ż ID=0,60 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ciężar objętościowy : | γ | = | 19,91 | kN/m3 |  |
| Współczynnik Poisson'a : | ν | = | 0,25 |  |  |
| Moduł edometryczny : | Eoed | = | 113,00 | MPa |  |
| Ciężar gruntu nawodn. : | γsat | = | 19,91 | kN/m3 |  |
| Kąt dyspersji : | β | = | 16,50 | ° |  |
| Kąt tarcia wewnętrznego : | φef | = | 33,00 | ° |  |

| IIf Pd+Ż ID=0,50 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ciężar objętościowy : | γ | = | 18,64 | kN/m3 |  |
| Współczynnik Poisson'a : | ν | = | 0,30 |  |  |
| Moduł edometryczny : | Eoed | = | 62,00 | MPa |  |
| Ciężar gruntu nawodn. : | γsat | = | 18,64 | kN/m3 |  |
| Kąt dyspersji : | β | = | 15,00 | ° |  |
| Kąt tarcia wewnętrznego : | φef | = | 30,00 | ° |  |

Geometria konstrukcji

Profil pala: kołowy

Wymiary

| Średnica | d | = | 0,30 | m |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Długość | l | = | 3,00 | m |

Wyznaczone charakterystyki przekroju

| Powierzchnia | A | = | 7,07E-02 | m2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Moment bezwładności | I | = | 3,98E-04 | m4 |

Lokalizacja

| Wysokość ponad gruntem | h | = | 0,00 | m |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Głębokość terenu po modyfikacji | hz | = | 0,00 | m |

Technologia : Pale wiercone

Przyjęto stały moduł reakcji podłoża.

Materiał konstrukcji

Ciężar objętościowy γ = 25,00 kN/m3

Obliczenia konstrukcji betonowych przeprowadzono z wykorzystaniem normy EN 1992-1-1 (EC2).

Beton: C 25/30

| Wytrzymałość na ściskanie | fck | = | 25,00 | MPa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Wytrzymałość na rozciąganie | fctm | = | 2,60 | MPa |
| Moduł sprężystości | Ecm | = | 31000,00 | MPa |
| Moduł sprężystości poprzecznej | G | = | 12917,00 | MPa |

Zbrojenie podłużne: B500B

| Granica plastyczności | fyk | = | 500,00 | MPa |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Zbrojenie poprzeczne: B500B

| Granica plastyczności | fyk | = | 500,00 | MPa |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Profil geologiczny i przyporządkowane grunty

Informacja o lokalizacji

Rzędna terenu = 114,70 m

Profil geologiczny i przyporządkowane grunty

| Nr | Miąższość warstwy | Głębokość | Rzędna n.p.m. | Przyporządkowany grunt | Szrafura |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | t [m] | z [m] | [m] |  |  |
| 1 | 0,50 | 0,00 .. 0,50 | 114,70 .. 114,20 | gleba |  |
| 2 | 0,30 | 0,50 .. 0,80 | 114,20 .. 113,90 | IIa Ppi ID=0,50 |  |
| 3 | 0,70 | 0,80 .. 1,50 | 113,90 .. 113,20 | IIb Ps ID=0,50 |  |
| 4 | 1,50 | 1,50 .. 3,00 | 113,20 .. 111,70 | IIc Ps ID=0,60 |  |
| 5 | - | 3,00 ..  | 111,70 .. - | IIf Pd+Ż ID=0,50 |  |

Obciążenie

| Nr | Obciążenie |  | Nazwa | Rodzaj | N | Mx | My | Hx | Hy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | nowe | zmiana |  |  | [kN] | [kNm] | [kNm] | [kN] | [kN] |
| 1 | Tak |  | Siła Nr 1 | Obliczeniowe | 21,00 | 0,00 | 0,00 | 31,00 | 2,21 |

Zwierciadło wody gruntowej

Zwierciadło wody gruntowej jest na głębokości 4,10 m poniżej terenu pierwotnego.

Globalne ustawienia obliczeń

Analiza nośności pionowej : rozwiązanie analityczne

Metoda obliczeń : obliczenia w warunkach z odpływem

Ustawienia obliczeń fazy

Sytuacja obliczeniowa : trwała

Metodyka obliczeń : bez redukcji danych wejściowych

Analiza Nr 1

Analiza nośności pionowej pala, według NAVFAC DM 7.2 - wyniki pośrednie

Obliczenie nośności podstawy:

| Grunt pod podstawą pala jest niespoisty |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Współczynnik nośności | Nq | = | 10,00 |  |
| Powierzchnia przekroju poprzecznego pala | Ap | = | 7,07E-02 | m2 |

Nośność pobocznicy pala:

| Głębokość | Grubość | cud | α | K | δ | σor | Rsi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [m] | [m] | [kPa] | [–] | [–] | [°] | [kPa] | [kN] |
| 0,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 0,30 | 0,30 | 4,00 | 0,20 | - | - | 2,70 | 0,21 |
| 0,30 | - | - | - | - | - | - | - |
| 0,50 | 0,20 | 4,00 | 0,20 | - | - | 5,40 | 0,14 |
| 0,50 | - | - | - | - | - | - | - |
| 0,80 | 0,30 | - | - | 1,28 | 22,50 | 5,40 | 0,73 |
| 0,80 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1,50 | 0,70 | - | - | 1,38 | 24,75 | 5,40 | 2,06 |
| 1,50 | - | - | - | - | - | - | - |
| 3,00 | 1,50 | - | - | 1,38 | 24,75 | 5,40 | 4,42 |

Obliczenie nośności pionowej : NAVFAC DM 7.2

Obliczenia przeprowadzono stosując automatyczny wybór najbardziej niekorzystnych przypadków obciążniowych.

Współczynnik obliczenia głębokości krytycznej kdc = 1,00

Analiza pala ściskanego:

Najniekorzystniejszy stan obciążeniowy nr 1. (Siła Nr 1)

| Nośność pobocznicy pala | Rs | = | 7,56 | kN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nośność podstawy pala | Rb | = | 34,09 | kN |
| Nośność pala | Rc | = | 41,65 | kN |
| Pionowa siła obliczeniowa | Vd | = | 28,16 | kN |

Rc = 41,65 kN > 28,16 kN = Vd

Nośność pionowa pala SPEŁNIA WYMAGANIA

Analiza Nr 1

Obliczenia krzywej obciążeniowej - dane wejściowe

| Warstwa | Począt. | Kon. | Es |
| --- | --- | --- | --- |
| nr | [m] | [m] | [MPa] |
| 1 | 0,00 | 0,50 | 15,00 |
| 2 | 0,50 | 0,80 | 15,00 |
| 3 | 0,80 | 1,50 | 15,00 |
| 4 | 1,50 | 3,00 | 15,00 |

Graniczne osiadanie pala slim = 10,0 mm

Obliczenia krzywej obciążeniowej - wyniki pośrednie

| Współczynnik korygujący sztywności gruntu | Ck | = | 0,97 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Współczynnik korygujący wsp. Poisson'a | Cv | = | 0,79 |  |
| Współczynnik korygujący sztywności gruntu | Cb | = | 1,60 |  |
| Współczynnik korygujący przek. obc. nieśc. pala | β0 | = | 0,10 |  |
| Współczynnik przekazywania obciążenia do podstawy | β | = | 0,12 |  |
| Współczynniki wpływu osiadania : |  |  |  |  |
| Podstawowy - zależny od stosunku l/d | I0 | = | 0,15 |  |
| Współczynnik wpływu sztywności pala | Rk | = | 1,00 |  |
| Współczynnik wpływu warstwy nieściśliwej | Rh | = | 1,00 |  |
| Współczynnik korygujący wsp. Poisson'a | Rv | = | 0,89 |  |

Obliczenia krzywej obciążeniowej - wyniki

| Obciążenie na granicy mobilizacji tarcia na pobocznicy | Ryu | = | 9,47 | kN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Wartość osiadania odpowiadająca sile Ryu | sy | = | 0,3 | mm |
| Nośność całkowita | Rc | = | 45,81 | kN |
| Maksymalne osiadanie | slim | = | 9,5 | mm |

Analiza Nr 1

Dane wejściowe do obliczeń poziomej nośności pala

Obliczenia przeprowadzono stosując automatyczny wybór najbardziej niekorzystnych przypadków obciążniowych.

Nośność pozioma pala została wyznaczona w kierunku max. wpływu obciążenia.

Rozkład sił wewnętrznych i przemieszczeń pala

Przemieszczenia pala i rozkład sił wewnętrznych - wartości maksymalne:

| Rozstaw | Moduł k | Przemieszczenie | Obrót | Naprężenie | Siła Tnąca | Moment |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [m] | [MN/m3] | [mm] | [mRad] | [kPa] | [kN] | [kNm] |
| 0.00 | 0.00 | 2.95 | 2.65 | 15.21 | 31.08 | 0.00 |
| 0.12 | 5.17 | 2.63 | 2.63 | 13.57 | 30.56 | 3.69 |
| 0.15 | 5.17 | 2.55 | 2.62 | 13.16 | 30.44 | 4.60 |
| 0.27 | 5.17 | 2.24 | 2.56 | 11.55 | 29.99 | 8.22 |
| 0.30 | 5.17 | 2.16 | 2.54 | 11.15 | 29.89 | 9.11 |
| 0.44 | 5.17 | 1.83 | 2.42 | 9.42 | 29.47 | 13.11 |
| 0.47 | 5.17 | 1.76 | 2.39 | 9.05 | 29.39 | 13.99 |
| 0.59 | 149.94 | 1.48 | 2.23 | 221.02 | 23.45 | 17.25 |
| 0.62 | 149.94 | 1.41 | 2.19 | 211.08 | 21.51 | 17.92 |
| 0.74 | 149.94 | 1.16 | 2.00 | 173.30 | 14.58 | 20.07 |
| 0.77 | 149.94 | 1.10 | 1.96 | 164.40 | 13.06 | 20.48 |
| 0.89 | 258.56 | 0.88 | 1.75 | 225.99 | 5.18 | 21.61 |
| 0.92 | 258.56 | 0.82 | 1.70 | 212.62 | 3.20 | 21.73 |
| 1.04 | 258.56 | 0.63 | 1.48 | 163.26 | 3.55 | 21.69 |
| 1.07 | 258.56 | 0.59 | 1.43 | 151.95 | 4.97 | 21.56 |
| 1.18 | 258.56 | 0.43 | 1.23 | 110.72 | 9.68 | 20.67 |
| 1.21 | 258.56 | 0.39 | 1.18 | 101.41 | 10.64 | 20.36 |
| 1.33 | 258.56 | 0.26 | 0.98 | 67.91 | 13.67 | 18.89 |
| 1.35 | 258.56 | 0.25 | 0.96 | 64.14 | 13.96 | 18.69 |
| 1.38 | 258.56 | 0.22 | 0.92 | 56.85 | 14.51 | 18.26 |
| 1.50 | 258.56 | 0.12 | 0.75 | 33.08 | 16.07 | 16.42 |
| 1.53 | 292.18 | 0.10 | 0.71 | 28.71 | 16.36 | 15.93 |
| 1.65 | 292.18 | 0.02 | 0.56 | 6.47 | 16.98 | 13.92 |
| 1.68 | 292.18 | 0.01 | 0.53 | 1.68 | 17.01 | 13.41 |
| 1.80 | 292.18 | 0.05 | 0.41 | 14.78 | 16.77 | 11.38 |
| 1.83 | 292.18 | 0.06 | 0.38 | 18.26 | 16.62 | 10.88 |
| 1.95 | 292.18 | 0.10 | 0.29 | 29.95 | 15.74 | 8.93 |
| 1.98 | 292.18 | 0.11 | 0.26 | 32.37 | 15.46 | 8.46 |
| 2.10 | 292.18 | 0.14 | 0.19 | 40.34 | 14.15 | 6.68 |
| 2.13 | 292.18 | 0.14 | 0.18 | 41.95 | 13.78 | 6.26 |
| 2.25 | 292.18 | 0.16 | 0.12 | 47.15 | 12.17 | 4.71 |
| 2.28 | 292.18 | 0.16 | 0.11 | 48.17 | 11.75 | 4.35 |
| 2.40 | 292.18 | 0.18 | 0.08 | 51.42 | 9.95 | 3.04 |
| 2.43 | 292.18 | 0.18 | 0.07 | 52.05 | 9.49 | 2.75 |
| 2.55 | 292.18 | 0.18 | 0.05 | 54.05 | 7.58 | 1.73 |
| 2.58 | 292.18 | 0.19 | 0.04 | 54.45 | 7.10 | 1.51 |
| 2.67 | 292.18 | 0.19 | 0.03 | 55.46 | 5.62 | 0.93 |
| 2.70 | 292.18 | 0.19 | 0.03 | 55.75 | 5.12 | 0.77 |
| 2.82 | 292.18 | 0.19 | 0.03 | 56.77 | 3.10 | 0.28 |
| 2.85 | 292.18 | 0.19 | 0.03 | 57.01 | 2.58 | 0.19 |
| 2.97 | 292.18 | 0.20 | 0.03 | 57.92 | 0.52 | 0.01 |
| 3.00 | 292.18 | 0.20 | 0.03 | 58.15 | 0.00 | 0.00 |

Przemieszczenia pala i rozkład sił wewnętrznych - wartości maksymalne:

| Rozstaw | Moduł k | Przemieszczenie | Obrót | Naprężenie | Siła Tnąca | Moment |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [m] | [MN/m3] | [mm] | [mRad] | [kPa] | [kN] | [kNm] |
| 0.00 | 0.00 | -2.94 | -2.66 | -15.25 | -31.00 | -0.00 |
| 0.12 | 5.17 | -2.63 | -2.64 | -13.60 | -30.48 | -3.70 |
| 0.15 | 5.17 | -2.55 | -2.63 | -13.19 | -30.36 | -4.61 |
| 0.27 | 5.17 | -2.24 | -2.57 | -11.58 | -29.92 | -8.24 |
| 0.30 | 5.17 | -2.16 | -2.55 | -11.18 | -29.82 | -9.14 |
| 0.44 | 5.17 | -1.82 | -2.43 | -9.45 | -29.40 | -13.14 |
| 0.47 | 5.17 | -1.75 | -2.39 | -9.07 | -29.32 | -14.03 |
| 0.59 | 149.94 | -1.47 | -2.24 | -221.59 | -23.40 | -17.29 |
| 0.62 | 149.94 | -1.41 | -2.20 | -211.61 | -21.45 | -17.97 |
| 0.74 | 149.94 | -1.16 | -2.01 | -173.74 | -14.54 | -20.12 |
| 0.77 | 149.94 | -1.10 | -1.96 | -164.81 | -13.02 | -20.53 |
| 0.89 | 258.56 | -0.87 | -1.75 | -226.57 | -5.17 | -21.66 |
| 0.92 | 258.56 | -0.82 | -1.70 | -213.16 | -3.19 | -21.79 |
| 1.04 | 258.56 | -0.63 | -1.49 | -163.67 | -3.56 | -21.75 |
| 1.07 | 258.56 | -0.59 | -1.44 | -152.33 | -4.99 | -21.62 |
| 1.18 | 258.56 | -0.43 | -1.23 | -111.00 | -9.71 | -20.72 |
| 1.21 | 258.56 | -0.39 | -1.18 | -101.66 | -10.66 | -20.42 |
| 1.33 | 258.56 | -0.26 | -0.99 | -68.08 | -13.70 | -18.94 |
| 1.35 | 258.56 | -0.25 | -0.96 | -64.30 | -14.00 | -18.73 |
| 1.38 | 258.56 | -0.22 | -0.92 | -56.99 | -14.54 | -18.31 |
| 1.50 | 258.56 | -0.12 | -0.75 | -33.16 | -16.11 | -16.46 |
| 1.53 | 292.18 | -0.10 | -0.71 | -28.79 | -16.40 | -15.97 |
| 1.65 | 292.18 | -0.02 | -0.56 | -6.48 | -17.02 | -13.96 |
| 1.68 | 292.18 | -0.01 | -0.53 | -1.68 | -17.06 | -13.44 |
| 1.80 | 292.18 | -0.05 | -0.41 | -14.74 | -16.81 | -11.41 |
| 1.83 | 292.18 | -0.06 | -0.38 | -18.21 | -16.66 | -10.90 |
| 1.95 | 292.18 | -0.10 | -0.29 | -29.88 | -15.78 | -8.95 |
| 1.98 | 292.18 | -0.11 | -0.27 | -32.29 | -15.50 | -8.48 |
| 2.10 | 292.18 | -0.14 | -0.19 | -40.24 | -14.19 | -6.70 |
| 2.13 | 292.18 | -0.14 | -0.18 | -41.85 | -13.81 | -6.28 |
| 2.25 | 292.18 | -0.16 | -0.12 | -47.03 | -12.21 | -4.72 |
| 2.28 | 292.18 | -0.16 | -0.11 | -48.05 | -11.78 | -4.36 |
| 2.40 | 292.18 | -0.18 | -0.08 | -51.29 | -9.98 | -3.05 |
| 2.43 | 292.18 | -0.18 | -0.07 | -51.92 | -9.51 | -2.76 |
| 2.55 | 292.18 | -0.19 | -0.05 | -53.92 | -7.60 | -1.73 |
| 2.58 | 292.18 | -0.19 | -0.04 | -54.31 | -7.11 | -1.51 |
| 2.67 | 292.18 | -0.19 | -0.03 | -55.32 | -5.63 | -0.94 |
| 2.70 | 292.18 | -0.19 | -0.03 | -55.61 | -5.13 | -0.77 |
| 2.82 | 292.18 | -0.19 | -0.03 | -56.63 | -3.10 | -0.28 |
| 2.85 | 292.18 | -0.20 | -0.03 | -56.87 | -2.59 | -0.19 |
| 2.97 | 292.18 | -0.20 | -0.03 | -57.78 | -0.52 | -0.01 |
| 3.00 | 292.18 | -0.20 | -0.03 | -58.00 | -0.00 | -0.00 |

Maksymalne siły wewnętrzne i przemieszczenia :

| Max. przemieszczenie pala | = | 3,0 | mm |
| --- | --- | --- | --- |
| Max. siła tnąca | = | 31,08 | kN |
| Maksymalny moment | = | 21,87 | kNm |

Sprawdzenie przekroju na zginanie ze ściskaniem:

Przekrój: kołowy, d = 0,30 m

Zbrojenie - 6 szt. średn. 16,0 mm; otulina 40,0 mm

Rodzaj konstrukcji (stopień zbrojenia) : pal

Stopień zbrojenia ρ = 1,707 % > 0,500 % = ρmin

Obciążenie : NEd = 21,00 kN (ściskanie) ; MEd = 21,87 kNm

Nośność : NRd = 47,68 kN; MRd = 49,65 kNm

Wyznaczone zbrojenie pala SPEŁNIA WYMAGANIA

Sprawdzenie przekroju na ścinanie:

Zbrojenie na ścinanie - profil 8,0 mm; rozstaw 250,0 mm

Asw = 2 x 201,1 = 402,1 mm2

Graniczna siła tnąca: VRd = 94,41 kN > 31,08 kN = VEd

Przekrój SPEŁNIA wymagania.

tylko minimalne zbrojenie na ścinanie

Schemat zbrojenia

### 9.5.1. Obliczenia dla pali P2

Ustawienia

Polska - EN 1997

Materiały i normy

| Konstrukcje betonowe : | EN 1992-1-1 (EC2) |
| --- | --- |
| Współczynniki EN 1992-1-1 : | domyślne |
| Konstrukcje stalowe : | EN 1993-1-1 (EC3) |
| Współczynnik częściowy nośności przekroju stalowego : | γM0 = 1,00 |
| Konstrukcje drewniane : | EN 1995-1-1 (EC5) |
| Współczynnik częściowy do parametrów drewna : | γM = 1,30 |
| Współczynnik wpływu obciążenia i wilgotności (drewno) : | kmod = 0,50 |
| Współczynnik szerokości efektywnej przekroju w ścinaniu (drewno) : | kcr = 0,67 |

Pale

| Metodyka obliczeń : | obliczenia według EN 1997 |
| --- | --- |
| Obliczenia w warunkach z odpływem : | NAVFAC DM 7.2 |
| Krzywa obciążeniowa : | liniowa (Poulos) |
| Nośność pozioma : | półprzestrzeń sprężysta |
| Podejście obliczeniowe : | 2 - redukcja oddziaływań i oporów |

| Współczynniki częściowe do oddziaływań (A) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Trwała sytuacja obliczeniowa |  |  |  |  |  |
|  |  | Niekorzystne |  | Korzystne |  |
| Oddziaływania stałe : | γG = | 1,35 | [–] | 1,00 | [–] |

| Współczynniki częściowe do oporów lub nośności (R) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Trwała sytuacja obliczeniowa |  |  |  |
| Wsp. częściowy do nośności pobocznicy pali wciskanych : | γs = | 1,10 | [–] |
| Wsp. częściowy do nośności podstawy pala : | γb = | 1,10 | [–] |
| Wsp. częściowy do nośności pali wyciąganych : | γst = | 1,15 | [–] |

Podstawowe parametry gruntów

| Nr | Nazwa | Szrafura | γ | ν |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | [kN/m3] | [–] |
| 1 | gleba |  | 18,00 | 0,32 |
| 2 | IIa Ppi ID=0,50 |  | 16,19 | 0,30 |
| 3 | IIb Ps ID=0,50 |  | 16,69 | 0,25 |
| 4 | IIc Ps ID=0,60 |  | 18,34 | 0,25 |
| 5 | IId Ps+Ż ID=0,40 |  | 17,95 | 0,25 |
| 6 | IIe Ps+Ż ID=0,60 |  | 19,91 | 0,25 |
| 7 | IIf Pd+Ż ID=0,50 |  | 18,64 | 0,30 |

| Nr | Nazwa | Szrafura | Eoed | Edef | γsat | γs | n |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | [MPa] | [MPa] | [kN/m3] | [kN/m3] | [–] |
| 1 | gleba |  | 2,00 | - | 18,00 | - | - |
| 2 | IIa Ppi ID=0,50 |  | 62,00 | - | 16,19 | - | - |
| 3 | IIb Ps ID=0,50 |  | 100,00 | - | 16,69 | - | - |
| 4 | IIc Ps ID=0,60 |  | 113,00 | - | 18,34 | - | - |
| 5 | IId Ps+Ż ID=0,40 |  | 80,00 | - | 17,95 | - | - |
| 6 | IIe Ps+Ż ID=0,60 |  | 113,00 | - | 19,91 | - | - |
| 7 | IIf Pd+Ż ID=0,50 |  | 62,00 | - | 18,64 | - | - |

| Nr | Nazwa | Szrafura | φef | δ | K | cu | α |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | [°] | [°] | [–] | [kPa] | [–] |
| 1 | gleba |  | - | - | - | 4,00 | 0,20 |
| 2 | IIa Ppi ID=0,50 |  | 30,00 | - | - | - | - |
| 3 | IIb Ps ID=0,50 |  | 33,00 | - | - | - | - |
| 4 | IIc Ps ID=0,60 |  | 33,00 | - | - | - | - |
| 5 | IId Ps+Ż ID=0,40 |  | 32,00 | - | - | - | - |
| 6 | IIe Ps+Ż ID=0,60 |  | 33,00 | - | - | - | - |
| 7 | IIf Pd+Ż ID=0,50 |  | 30,00 | - | - | - | - |

Parametry gruntów do wyznaczania modułu reakcji podłoża

| Nr | Nazwa | Szrafura | β |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | gleba |  | 10,00 |
| 2 | IIa Ppi ID=0,50 |  | 15,00 |
| 3 | IIb Ps ID=0,50 |  | 17,00 |
| 4 | IIc Ps ID=0,60 |  | 17,00 |
| 5 | IId Ps+Ż ID=0,40 |  | 16,00 |
| 6 | IIe Ps+Ż ID=0,60 |  | 16,50 |
| 7 | IIf Pd+Ż ID=0,50 |  | 15,00 |

Parametry gruntu

| gleba |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ciężar objętościowy : | γ | = | 18,00 | kN/m3 |  |
| Współczynnik Poisson'a : | ν | = | 0,32 |  |  |
| Moduł edometryczny : | Eoed | = | 2,00 | MPa |  |
| Ciężar gruntu nawodn. : | γsat | = | 18,00 | kN/m3 |  |
| Kąt dyspersji : | β | = | 10,00 | ° |  |
| Spójność gruntu : | cu | = | 4,00 | kPa |  |
| Współczynnik adhezji : | α | = | 0,20 |  |  |

| IIa Ppi ID=0,50 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ciężar objętościowy : | γ | = | 16,19 | kN/m3 |  |
| Współczynnik Poisson'a : | ν | = | 0,30 |  |  |
| Moduł edometryczny : | Eoed | = | 62,00 | MPa |  |
| Ciężar gruntu nawodn. : | γsat | = | 16,19 | kN/m3 |  |
| Kąt dyspersji : | β | = | 15,00 | ° |  |
| Kąt tarcia wewnętrznego : | φef | = | 30,00 | ° |  |

| IIb Ps ID=0,50 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ciężar objętościowy : | γ | = | 16,69 | kN/m3 |  |
| Współczynnik Poisson'a : | ν | = | 0,25 |  |  |
| Moduł edometryczny : | Eoed | = | 100,00 | MPa |  |
| Ciężar gruntu nawodn. : | γsat | = | 16,69 | kN/m3 |  |
| Kąt dyspersji : | β | = | 17,00 | ° |  |
| Kąt tarcia wewnętrznego : | φef | = | 33,00 | ° |  |

| IIc Ps ID=0,60 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ciężar objętościowy : | γ | = | 18,34 | kN/m3 |  |
| Współczynnik Poisson'a : | ν | = | 0,25 |  |  |
| Moduł edometryczny : | Eoed | = | 113,00 | MPa |  |
| Ciężar gruntu nawodn. : | γsat | = | 18,34 | kN/m3 |  |
| Kąt dyspersji : | β | = | 17,00 | ° |  |
| Kąt tarcia wewnętrznego : | φef | = | 33,00 | ° |  |

| IId Ps+Ż ID=0,40 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ciężar objętościowy : | γ | = | 17,95 | kN/m3 |  |
| Współczynnik Poisson'a : | ν | = | 0,25 |  |  |
| Moduł edometryczny : | Eoed | = | 80,00 | MPa |  |
| Ciężar gruntu nawodn. : | γsat | = | 17,95 | kN/m3 |  |
| Kąt dyspersji : | β | = | 16,00 | ° |  |
| Kąt tarcia wewnętrznego : | φef | = | 32,00 | ° |  |

| IIe Ps+Ż ID=0,60 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ciężar objętościowy : | γ | = | 19,91 | kN/m3 |  |
| Współczynnik Poisson'a : | ν | = | 0,25 |  |  |
| Moduł edometryczny : | Eoed | = | 113,00 | MPa |  |
| Ciężar gruntu nawodn. : | γsat | = | 19,91 | kN/m3 |  |
| Kąt dyspersji : | β | = | 16,50 | ° |  |
| Kąt tarcia wewnętrznego : | φef | = | 33,00 | ° |  |

| IIf Pd+Ż ID=0,50 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ciężar objętościowy : | γ | = | 18,64 | kN/m3 |  |
| Współczynnik Poisson'a : | ν | = | 0,30 |  |  |
| Moduł edometryczny : | Eoed | = | 62,00 | MPa |  |
| Ciężar gruntu nawodn. : | γsat | = | 18,64 | kN/m3 |  |
| Kąt dyspersji : | β | = | 15,00 | ° |  |
| Kąt tarcia wewnętrznego : | φef | = | 30,00 | ° |  |

Geometria konstrukcji

Profil pala: kołowy

Wymiary

| Średnica | d | = | 0,30 | m |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Długość | l | = | 5,00 | m |

Wyznaczone charakterystyki przekroju

| Powierzchnia | A | = | 7,07E-02 | m2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Moment bezwładności | I | = | 3,98E-04 | m4 |

Lokalizacja

| Wysokość ponad gruntem | h | = | 0,00 | m |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Głębokość terenu po modyfikacji | hz | = | 0,00 | m |

Technologia : Pale wiercone

Przyjęto stały moduł reakcji podłoża.

Materiał konstrukcji

Ciężar objętościowy γ = 25,00 kN/m3

Obliczenia konstrukcji betonowych przeprowadzono z wykorzystaniem normy EN 1992-1-1 (EC2).

Beton: C 25/30

| Wytrzymałość na ściskanie | fck | = | 25,00 | MPa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Wytrzymałość na rozciąganie | fctm | = | 2,60 | MPa |
| Moduł sprężystości | Ecm | = | 31000,00 | MPa |
| Moduł sprężystości poprzecznej | G | = | 12917,00 | MPa |

Zbrojenie podłużne: B500B

| Granica plastyczności | fyk | = | 500,00 | MPa |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Zbrojenie poprzeczne: B500B

| Granica plastyczności | fyk | = | 500,00 | MPa |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Profil geologiczny i przyporządkowane grunty

Informacja o lokalizacji

Rzędna terenu = 114,70 m

Profil geologiczny i przyporządkowane grunty

| Nr | Miąższość warstwy | Głębokość | Rzędna n.p.m. | Przyporządkowany grunt | Szrafura |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | t [m] | z [m] | [m] |  |  |
| 1 | 0,50 | 0,00 .. 0,50 | 114,70 .. 114,20 | gleba |  |
| 2 | 0,30 | 0,50 .. 0,80 | 114,20 .. 113,90 | IIa Ppi ID=0,50 |  |
| 3 | 0,70 | 0,80 .. 1,50 | 113,90 .. 113,20 | IIb Ps ID=0,50 |  |
| 4 | 1,50 | 1,50 .. 3,00 | 113,20 .. 111,70 | IIc Ps ID=0,60 |  |
| 5 | - | 3,00 ..  | 111,70 .. - | IIf Pd+Ż ID=0,50 |  |

Obciążenie

| Nr | Obciążenie |  | Nazwa | Rodzaj | N | Mx | My | Hx | Hy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | nowe | zmiana |  |  | [kN] | [kNm] | [kNm] | [kN] | [kN] |
| 1 | Tak |  | Siła Nr 1 | Obliczeniowe | 47,53 | 0,00 | 0,00 | 58,19 | 1,50 |
| 2 | Tak |  | Siła Nr 2 | Obliczeniowe | -0,11 | 0,00 | 0,00 | -24,43 | -1,56 |

Zwierciadło wody gruntowej

Zwierciadło wody gruntowej jest na głębokości 4,10 m poniżej terenu pierwotnego.

Globalne ustawienia obliczeń

Analiza nośności pionowej : rozwiązanie analityczne

Metoda obliczeń : obliczenia w warunkach z odpływem

Ustawienia obliczeń fazy

Sytuacja obliczeniowa : trwała

Metodyka obliczeń : bez redukcji danych wejściowych

Analiza Nr 1

Analiza nośności pionowej pala, według NAVFAC DM 7.2 - wyniki pośrednie

Obliczenie nośności podstawy:

| Grunt pod podstawą pala jest niespoisty |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Współczynnik nośności | Nq | = | 10,00 |  |
| Powierzchnia przekroju poprzecznego pala | Ap | = | 7,07E-02 | m2 |

Nośność pobocznicy pala:

| Głębokość | Grubość | cud | α | K | δ | σor | Rsi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [m] | [m] | [kPa] | [–] | [–] | [°] | [kPa] | [kN] |
| 0,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 0,30 | 0,30 | 4,00 | 0,20 | - | - | 2,70 | 0,21 |
| 0,30 | - | - | - | - | - | - | - |
| 0,50 | 0,20 | 4,00 | 0,20 | - | - | 5,40 | 0,14 |
| 0,50 | - | - | - | - | - | - | - |
| 0,80 | 0,30 | - | - | 1,28 | 22,50 | 5,40 | 0,73 |
| 0,80 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1,50 | 0,70 | - | - | 1,38 | 24,75 | 5,40 | 2,06 |
| 1,50 | - | - | - | - | - | - | - |
| 3,00 | 1,50 | - | - | 1,38 | 24,75 | 5,40 | 4,42 |
| 3,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4,10 | 1,10 | - | - | 1,28 | 22,50 | 5,40 | 2,69 |
| 4,10 | - | - | - | - | - | - | - |
| 5,00 | 0,90 | - | - | 1,28 | 22,50 | 5,40 | 2,20 |

Nośność pala rozciąganego:

| Głębokość | Grubość | cud | α | K | δ | σor | Rsi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [m] | [m] | [kPa] | [–] | [–] | [°] | [kPa] | [kN] |
| 0,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 0,30 | 0,30 | 4,00 | 0,20 | - | - | 2,70 | 0,23 |
| 0,30 | - | - | - | - | - | - | - |
| 0,50 | 0,20 | 4,00 | 0,20 | - | - | 5,40 | 0,15 |
| 0,50 | - | - | - | - | - | - | - |
| 0,80 | 0,30 | - | - | 1,28 | 22,50 | 5,40 | 0,81 |
| 0,80 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1,50 | 0,70 | - | - | 1,38 | 24,75 | 5,40 | 2,27 |
| 1,50 | - | - | - | - | - | - | - |
| 3,00 | 1,50 | - | - | 1,38 | 24,75 | 5,40 | 4,86 |
| 3,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4,10 | 1,10 | - | - | 1,28 | 22,50 | 5,40 | 2,96 |
| 4,10 | - | - | - | - | - | - | - |
| 5,00 | 0,90 | - | - | 1,28 | 22,50 | 5,40 | 2,42 |

Obliczenie nośności pionowej : NAVFAC DM 7.2

Obliczenia przeprowadzono stosując automatyczny wybór najbardziej niekorzystnych przypadków obciążniowych.

Współczynnik obliczenia głębokości krytycznej kdc = 1,00

Analiza pala ściskanego:

Najniekorzystniejszy stan obciążeniowy nr 1. (Siła Nr 1)

| Nośność pobocznicy pala | Rs | = | 12,45 | kN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nośność podstawy pala | Rb | = | 52,26 | kN |
| Nośność pala | Rc | = | 64,72 | kN |
| Pionowa siła obliczeniowa | Vd | = | 58,60 | kN |

Rc = 64,72 kN > 58,60 kN = Vd

Nośność pala ściskanego SPEŁNIA WYMAGANIA

Analiza pala rozciąganego:

Najniekorzystniejszy stan obciążeniowy nr 2. (Siła Nr 2)

| Nośność pala rozciąganego | Rsdt | = | 11,91 | kN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ciężar własny pala | wp | = | 8,20 | kN |
| Maksymalna siła rozciągająca | Vd | = | 0,00 | kN |

Rc = 11,91 kN > 0,00 kN = Vd

Nośność pala rozciąganego SPEŁNIA WYMAGANIA

Nośność pionowa pala SPEŁNIA WYMAGANIA

Analiza Nr 1

Obliczenia krzywej obciążeniowej - dane wejściowe

| Warstwa | Począt. | Kon. | Es |
| --- | --- | --- | --- |
| nr | [m] | [m] | [MPa] |
| 1 | 0,00 | 0,50 | 15,00 |
| 2 | 0,50 | 0,80 | 15,00 |
| 3 | 0,80 | 1,50 | 15,00 |
| 4 | 1,50 | 3,00 | 15,00 |
| 5 | 3,00 | 5,00 | 15,00 |

Graniczne osiadanie pala slim = 10,0 mm

Obliczenia krzywej obciążeniowej - wyniki pośrednie

| Współczynnik korygujący sztywności gruntu | Ck | = | 0,95 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Współczynnik korygujący wsp. Poisson'a | Cv | = | 0,79 |  |
| Współczynnik korygujący sztywności gruntu | Cb | = | 1,00 |  |
| Współczynnik korygujący przek. obc. nieśc. pala | β0 | = | 0,08 |  |
| Współczynnik przekazywania obciążenia do podstawy | β | = | 0,06 |  |
| Współczynniki wpływu osiadania : |  |  |  |  |
| Podstawowy - zależny od stosunku l/d | I0 | = | 0,10 |  |
| Współczynnik wpływu sztywności pala | Rk | = | 1,05 |  |
| Współczynnik wpływu warstwy nieściśliwej | Rh | = | 1,00 |  |
| Współczynnik korygujący wsp. Poisson'a | Rv | = | 0,90 |  |

Obliczenia krzywej obciążeniowej - wyniki

| Obciążenie na granicy mobilizacji tarcia na pobocznicy | Ryu | = | 14,58 | kN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Wartość osiadania odpowiadająca sile Ryu | sy | = | 0,3 | mm |
| Nośność całkowita | Rc | = | 43,32 | kN |
| Maksymalne osiadanie | slim | = | 10,0 | mm |

Analiza Nr 1

Dane wejściowe do obliczeń poziomej nośności pala

Obliczenia przeprowadzono stosując automatyczny wybór najbardziej niekorzystnych przypadków obciążniowych.

Nośność pozioma pala została wyznaczona w kierunku max. wpływu obciążenia.

Rozkład sił wewnętrznych i przemieszczeń pala

Przemieszczenia pala i rozkład sił wewnętrznych - wartości maksymalne:

| Rozstaw | Moduł k | Przemieszczenie | Obrót | Naprężenie | Siła Tnąca | Moment |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [m] | [MN/m3] | [mm] | [mRad] | [kPa] | [kN] | [kNm] |
| 0.00 | 0.00 | 5.47 | 4.95 | 28.26 | 58.21 | 0.00 |
| 0.22 | 5.17 | 4.37 | 4.84 | 22.55 | 56.49 | 12.89 |
| 0.25 | 5.17 | 4.25 | 4.81 | 21.92 | 56.33 | 14.30 |
| 0.27 | 5.17 | 4.13 | 4.78 | 21.30 | 56.17 | 15.71 |
| 0.48 | 5.17 | 3.20 | 4.43 | 16.53 | 55.03 | 26.82 |
| 0.50 | 5.17 | 3.09 | 4.38 | 239.61 | 54.91 | 28.19 |
| 0.50 | 149.94 | 3.09 | 4.38 | 239.61 | 54.91 | 28.19 |
| 0.53 | 149.94 | 2.98 | 4.32 | 446.97 | 51.50 | 29.52 |
| 0.73 | 149.94 | 2.17 | 3.77 | 325.40 | 28.40 | 37.39 |
| 0.75 | 149.94 | 2.08 | 3.69 | 311.42 | 26.01 | 38.07 |
| 0.78 | 149.94 | 1.99 | 3.61 | 297.72 | 23.73 | 38.69 |
| 0.98 | 258.56 | 1.33 | 2.96 | 343.24 | 0.23 | 41.01 |
| 1.00 | 258.56 | 1.25 | 2.88 | 324.37 | 2.73 | 40.97 |
| 1.03 | 258.56 | 1.18 | 2.79 | 306.04 | 5.10 | 40.87 |
| 1.22 | 258.56 | 0.69 | 2.15 | 178.39 | 19.46 | 38.29 |
| 1.25 | 258.56 | 0.64 | 2.07 | 164.75 | 20.75 | 37.78 |
| 1.27 | 258.56 | 0.59 | 2.00 | 151.60 | 21.94 | 37.25 |
| 1.47 | 258.56 | 0.25 | 1.43 | 63.37 | 28.24 | 32.14 |
| 1.50 | 258.56 | 0.21 | 1.37 | 57.86 | 28.68 | 31.43 |
| 1.50 | 292.18 | 0.21 | 1.37 | 57.86 | 28.68 | 31.43 |
| 1.52 | 292.18 | 0.18 | 1.30 | 51.64 | 29.10 | 30.71 |
| 1.72 | 292.18 | 0.04 | 0.85 | 10.91 | 30.19 | 24.72 |
| 1.75 | 292.18 | 0.06 | 0.80 | 16.96 | 30.09 | 23.96 |
| 1.77 | 292.18 | 0.08 | 0.76 | 22.66 | 29.94 | 23.21 |
| 1.97 | 292.18 | 0.19 | 0.43 | 56.79 | 27.46 | 17.44 |
| 2.00 | 292.18 | 0.20 | 0.39 | 59.78 | 27.02 | 16.76 |
| 2.02 | 292.18 | 0.21 | 0.36 | 62.53 | 26.57 | 16.09 |
| 2.22 | 292.18 | 0.26 | 0.14 | 76.70 | 22.33 | 11.19 |
| 2.25 | 292.18 | 0.27 | 0.12 | 77.63 | 21.75 | 10.63 |
| 2.27 | 292.18 | 0.27 | 0.10 | 78.41 | 21.16 | 10.10 |
| 2.47 | 292.18 | 0.27 | 0.04 | 79.85 | 16.38 | 6.34 |
| 2.50 | 292.18 | 0.27 | 0.05 | 79.54 | 15.78 | 5.94 |
| 2.52 | 292.18 | 0.27 | 0.06 | 79.14 | 15.19 | 5.55 |
| 2.72 | 292.18 | 0.25 | 0.13 | 73.42 | 10.59 | 2.98 |
| 2.75 | 292.18 | 0.25 | 0.13 | 72.46 | 10.04 | 2.72 |
| 2.77 | 292.18 | 0.24 | 0.14 | 71.46 | 9.50 | 2.48 |
| 2.97 | 292.18 | 0.21 | 0.17 | 62.39 | 5.48 | 0.99 |
| 3.00 | 292.18 | 0.21 | 0.17 | 46.28 | 5.02 | 0.86 |
| 3.00 | 149.94 | 0.21 | 0.17 | 46.28 | 5.02 | 0.86 |
| 3.02 | 149.94 | 0.21 | 0.17 | 30.76 | 4.79 | 0.74 |
| 3.22 | 149.94 | 0.17 | 0.18 | 25.55 | 3.10 | 0.05 |
| 3.25 | 149.94 | 0.17 | 0.18 | 24.89 | 2.91 | 0.12 |
| 3.27 | 149.94 | 0.16 | 0.17 | 24.23 | 2.72 | 0.19 |
| 3.47 | 149.94 | 0.13 | 0.17 | 19.08 | 1.43 | 0.60 |
| 3.50 | 149.94 | 0.12 | 0.17 | 18.45 | 1.28 | 0.64 |
| 3.52 | 149.94 | 0.12 | 0.17 | 17.83 | 1.15 | 0.67 |
| 3.72 | 149.94 | 0.09 | 0.15 | 13.05 | 0.22 | 0.80 |
| 3.75 | 149.94 | 0.08 | 0.15 | 12.48 | 0.13 | 0.80 |
| 3.77 | 149.94 | 0.08 | 0.15 | 11.91 | 0.04 | 0.81 |
| 3.97 | 149.94 | 0.05 | 0.14 | 7.61 | 0.55 | 0.75 |
| 4.00 | 149.94 | 0.05 | 0.14 | 7.10 | 0.60 | 0.74 |
| 4.02 | 149.94 | 0.04 | 0.13 | 6.59 | 0.65 | 0.72 |
| 4.22 | 149.94 | 0.02 | 0.12 | 2.73 | 0.93 | 0.56 |
| 4.25 | 149.94 | 0.02 | 0.12 | 2.27 | 0.95 | 0.53 |
| 4.27 | 149.94 | 0.01 | 0.12 | 1.81 | 0.96 | 0.51 |
| 4.47 | 149.94 | 0.01 | 0.11 | 1.73 | 0.97 | 0.31 |
| 4.50 | 149.94 | 0.01 | 0.11 | 2.15 | 0.95 | 0.29 |
| 4.52 | 149.94 | 0.02 | 0.11 | 2.58 | 0.93 | 0.27 |
| 4.72 | 149.94 | 0.04 | 0.11 | 5.94 | 0.68 | 0.10 |
| 4.75 | 149.94 | 0.04 | 0.11 | 6.36 | 0.63 | 0.09 |
| 4.78 | 149.94 | 0.05 | 0.11 | 6.77 | 0.58 | 0.07 |
| 4.98 | 149.94 | 0.07 | 0.11 | 10.07 | 0.08 | 0.00 |
| 5.00 | 149.94 | 0.07 | 0.11 | 10.48 | 0.00 | 0.00 |

Przemieszczenia pala i rozkład sił wewnętrznych - wartości maksymalne:

| Rozstaw | Moduł k | Przemieszczenie | Obrót | Naprężenie | Siła Tnąca | Moment |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [m] | [MN/m3] | [mm] | [mRad] | [kPa] | [kN] | [kNm] |
| 0.00 | 0.00 | -5.47 | -4.96 | -28.27 | -58.19 | -0.00 |
| 0.22 | 5.17 | -4.36 | -4.84 | -22.55 | -56.48 | -12.90 |
| 0.25 | 5.17 | -4.24 | -4.81 | -21.93 | -56.31 | -14.31 |
| 0.27 | 5.17 | -4.12 | -4.78 | -21.31 | -56.15 | -15.71 |
| 0.48 | 5.17 | -3.20 | -4.43 | -16.54 | -55.01 | -26.83 |
| 0.50 | 5.17 | -3.09 | -4.38 | -239.69 | -54.89 | -28.20 |
| 0.50 | 149.94 | -3.09 | -4.38 | -239.69 | -54.89 | -28.20 |
| 0.53 | 149.94 | -2.98 | -4.32 | -447.11 | -51.48 | -29.53 |
| 0.73 | 149.94 | -2.17 | -3.77 | -325.51 | -28.39 | -37.40 |
| 0.75 | 149.94 | -2.08 | -3.69 | -311.52 | -26.00 | -38.08 |
| 0.78 | 149.94 | -1.99 | -3.62 | -297.82 | -23.72 | -38.70 |
| 0.98 | 258.56 | -1.33 | -2.96 | -343.36 | -0.23 | -41.02 |
| 1.00 | 258.56 | -1.25 | -2.88 | -324.48 | -2.74 | -40.98 |
| 1.03 | 258.56 | -1.18 | -2.80 | -306.14 | -5.10 | -40.88 |
| 1.22 | 258.56 | -0.69 | -2.15 | -178.45 | -19.47 | -38.30 |
| 1.25 | 258.56 | -0.64 | -2.07 | -164.80 | -20.76 | -37.80 |
| 1.27 | 258.56 | -0.59 | -2.00 | -151.65 | -21.94 | -37.26 |
| 1.47 | 258.56 | -0.25 | -1.43 | -63.39 | -28.25 | -32.16 |
| 1.50 | 258.56 | -0.21 | -1.37 | -57.87 | -28.69 | -31.44 |
| 1.50 | 292.18 | -0.21 | -1.37 | -57.87 | -28.69 | -31.44 |
| 1.52 | 292.18 | -0.18 | -1.30 | -51.65 | -29.11 | -30.72 |
| 1.72 | 292.18 | -0.04 | -0.85 | -10.91 | -30.20 | -24.73 |
| 1.75 | 292.18 | -0.06 | -0.80 | -16.96 | -30.10 | -23.97 |
| 1.77 | 292.18 | -0.08 | -0.76 | -22.66 | -29.95 | -23.22 |
| 1.97 | 292.18 | -0.19 | -0.43 | -56.77 | -27.47 | -17.45 |
| 2.00 | 292.18 | -0.20 | -0.39 | -59.76 | -27.03 | -16.76 |
| 2.02 | 292.18 | -0.21 | -0.36 | -62.51 | -26.57 | -16.09 |
| 2.22 | 292.18 | -0.26 | -0.14 | -76.67 | -22.33 | -11.19 |
| 2.25 | 292.18 | -0.27 | -0.12 | -77.60 | -21.75 | -10.64 |
| 2.27 | 292.18 | -0.27 | -0.10 | -78.38 | -21.17 | -10.10 |
| 2.47 | 292.18 | -0.27 | -0.04 | -79.82 | -16.38 | -6.34 |
| 2.50 | 292.18 | -0.27 | -0.05 | -79.51 | -15.79 | -5.94 |
| 2.52 | 292.18 | -0.27 | -0.06 | -79.11 | -15.19 | -5.56 |
| 2.72 | 292.18 | -0.25 | -0.13 | -73.39 | -10.59 | -2.98 |
| 2.75 | 292.18 | -0.25 | -0.13 | -72.43 | -10.05 | -2.72 |
| 2.77 | 292.18 | -0.24 | -0.14 | -71.43 | -9.51 | -2.48 |
| 2.97 | 292.18 | -0.21 | -0.17 | -62.37 | -5.48 | -0.99 |
| 3.00 | 292.18 | -0.21 | -0.17 | -46.26 | -5.02 | -0.86 |
| 3.00 | 149.94 | -0.21 | -0.17 | -46.26 | -5.02 | -0.86 |
| 3.02 | 149.94 | -0.21 | -0.17 | -30.75 | -4.79 | -0.74 |
| 3.22 | 149.94 | -0.17 | -0.18 | -25.54 | -3.10 | -0.05 |
| 3.25 | 149.94 | -0.17 | -0.17 | -24.88 | -2.91 | -0.12 |
| 3.27 | 149.94 | -0.16 | -0.17 | -24.23 | -2.72 | -0.19 |
| 3.47 | 149.94 | -0.13 | -0.17 | -19.07 | -1.43 | -0.60 |
| 3.50 | 149.94 | -0.12 | -0.17 | -18.45 | -1.29 | -0.64 |
| 3.52 | 149.94 | -0.12 | -0.17 | -17.82 | -1.15 | -0.67 |
| 3.72 | 149.94 | -0.09 | -0.15 | -13.04 | -0.22 | -0.80 |
| 3.75 | 149.94 | -0.08 | -0.15 | -12.47 | -0.13 | -0.80 |
| 3.77 | 149.94 | -0.08 | -0.15 | -11.91 | -0.04 | -0.81 |
| 3.97 | 149.94 | -0.05 | -0.14 | -7.61 | -0.55 | -0.75 |
| 4.00 | 149.94 | -0.05 | -0.14 | -7.10 | -0.60 | -0.74 |
| 4.02 | 149.94 | -0.04 | -0.13 | -6.59 | -0.65 | -0.72 |
| 4.22 | 149.94 | -0.02 | -0.12 | -2.73 | -0.93 | -0.56 |
| 4.25 | 149.94 | -0.02 | -0.12 | -2.27 | -0.95 | -0.53 |
| 4.27 | 149.94 | -0.01 | -0.12 | -1.81 | -0.96 | -0.51 |
| 4.47 | 149.94 | -0.01 | -0.11 | -1.73 | -0.97 | -0.31 |
| 4.50 | 149.94 | -0.01 | -0.11 | -2.16 | -0.95 | -0.29 |
| 4.52 | 149.94 | -0.02 | -0.11 | -2.58 | -0.93 | -0.27 |
| 4.72 | 149.94 | -0.04 | -0.11 | -5.94 | -0.68 | -0.10 |
| 4.75 | 149.94 | -0.04 | -0.11 | -6.36 | -0.63 | -0.09 |
| 4.78 | 149.94 | -0.05 | -0.11 | -6.77 | -0.58 | -0.07 |
| 4.98 | 149.94 | -0.07 | -0.11 | -10.07 | -0.08 | -0.00 |
| 5.00 | 149.94 | -0.07 | -0.11 | -10.49 | -0.00 | -0.00 |

Maksymalne siły wewnętrzne i przemieszczenia :

| Max. przemieszczenie pala | = | 5,5 | mm |
| --- | --- | --- | --- |
| Max. siła tnąca | = | 58,21 | kN |
| Maksymalny moment | = | 41,02 | kNm |

Sprawdzenie przekroju na zginanie ze ściskaniem:

Przekrój: kołowy, d = 0,30 m

Zbrojenie - 6 szt. średn. 16,0 mm; otulina 40,0 mm

Rodzaj konstrukcji (stopień zbrojenia) : pal

Stopień zbrojenia ρ = 1,707 % > 0,500 % = ρmin

Obciążenie : NEd = 47,53 kN (ściskanie) ; MEd = 41,02 kNm

Nośność : NRd = 58,29 kN; MRd = 50,31 kNm

Wyznaczone zbrojenie pala SPEŁNIA WYMAGANIA

Sprawdzenie przekroju na ścinanie:

Zbrojenie na ścinanie - profil 8,0 mm; rozstaw 250,0 mm

Asw = 2 x 201,1 = 402,1 mm2

Graniczna siła tnąca: VRd = 94,41 kN > 58,21 kN = VEd

Przekrój SPEŁNIA wymagania.

Schemat zbrojenia

# 10.SPIS RYSUNKÓW

| ETAP | NR RYS | TYTUŁ RYSUNKU | DATA |
| --- | --- | --- | --- |
| 100 |  |  |  |
|  | 0682-PW-100-001 | Konstrukcja tarasu: perspektywy. | 23.08.2023 |
|  | 0682-PW-100-002 | Konstrukcja tarasu: rzuty, przekrój A-A | 23.08.2023 |
|  | 0682-PW-100-003 | Konstrukcja tarasu: przekroje B-B, C-C i D-D. | 23.08.2023 |
|  | 0682-PW-100-004 | Konstrukcja tarasu: przekjoje E-E i F-F, detale. | 23.08.2023 |

Należy składać w oryginale.